安全保障部防范维修项目

遴选文件

项目编号：BIECC-23CG10670

北京国际工程咨询有限公司

2023年9月

目  录

第一章	遴选邀请	3

第二章	供应商须知	6

一、	说明	7

二、	响应文件的编写	7

三、	响应文件的递交	7

四、	评审	8

五、	成交	10

第三章	服务要求	12

第四章	附件—响应文件格式	27

附件 1.	报价明细表	28

附件 2.	营业执照	29

附件 3.	声明	30

附件 4.	供应商在“信用中国”的信用查询记录	31

附件 5.	法定代表人授权书	32

附件 6.	供应商基本情况表	33

附件 7.	项目负责人一览表	34

附件 8.	团队成员一览表	35

附件 9.	实施方案	36

附件 10.	遴选文件要求的和供应商认为必要的其他文件	37

- 遴选邀请

- 遴选邀请

北京国际工程咨询有限公司受北京市文化和旅游局综合事务中心的委托，对下述项目进行遴选。欢迎收到邀请的供应商前来参加遴选。

- 项目名称：安全保障部防范维修项目

- 项目编号：BIECC-23CG10670

- 项目内容：如下表，具体要求见第三章“服务要求”。

| 包号 | 服务内容 | 服务期限 | 预算金额 （人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 安防改造维修 | 合同签订后30天内完工 | 754681.14 |
|  | 安防设施设备服务 |  |  |
| 02 | 安防改造监理 | 根据01包改造进度履约 | 22600.00 |
| 03 | 竣工结算审计 | 竣工结束后15天内完成审计工作 | 5500.00 |

注：供应商的响应文件报价不能超过预算金额，否则其响应将被拒绝。

- 合格供应商：见第二章“供应商须知”。

- 购买遴选文件时间和地点：

- 时间：2023年9月15日起至2023年9月19日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市西城区广安门外大街甲275号6层604会议室。

- 遴选文件售价：

01包人民币500元，02、03包人民币200元，售后不退。

获取方式：现场购买或电汇购买。

供应商如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至baodujia@biecc.com.cn，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打磋商公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2023年9月19日16:30前到账。付款请务必备注“项目编号+包号+用途”，例：23CG10670 01包标书款。

若需邮寄纸质版磋商文件，须加付邮费100元人民币。电子版磋商文件免费下载方式：登陆www.biecc.com.cn，进入主页后点击“公司动态——招标代理——标书下载”（免费下载）。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

- 响应文件递交说明：

- 递交文件时间：2023年9月25日下午 14时00分整（北京时间）。逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。

- 递交地点：北京市西城区广安门外大街甲275号6层602会议室。

- 评审办法：综合评分法。

- 其他：1、响应文件请于递交当日（响应文件递交截止时间之前）递交至规定地点，逾期恕不接受。

2、电汇或网银转账务必备注留言“项目编号+包号+用途”，例：23CG10670 01包标书款。

收款单位：北京国际工程咨询有限公司

开户行：交通银行北京右安门支行；

账号：81100602610130021000001

- 采购人：北京市文化和旅游局综合事务中心

地址：北京市朝阳区建国门外大街28号

联系人：刘老师

联系电话：010-85157092

- 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市西城区广安门外大街甲275号

项目联系人：崔云龙、鲍杜佳

联系电话：010-63256361转6178

- 供应商须知

供应商须知

- 说明

- 合格的供应商

  - 供应商必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 供应商必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 供应商参加此遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

  - 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（查询截至时点为响应文件截止时间前3个工作日内），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，没有资格参加本项目的遴选。

- 响应文件的编写

- 响应文件的组成

  - 应在其响应文件中按遴选文件第四章规定的格式，填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 报价明细表（附件1）

- 营业执照（附件2）

- 声明（附件3）

- 供应商在“信用中国”的信用查询记录（附件4）

- 法定代表人授权书（附件5）

- 供应商基本情况表（附件6）

- 项目负责人一览表（附件7）

- 团队成员一览表（附件8）

- 实施方案（附件9）

- 遴选文件要求的和供应商认为必要的其他文件（附件10）

  - 供应商应将响应文件装订成册（不允许活页装订，否则该响应文件将予以拒绝）。

- 响应文件的递交

- 响应文件的数量、密封和标记

  - 供应商应提交一份纸质正本“响应文件”、两份纸质副本“响应文件”和一份电子文档（光盘或U盘）。每份纸质响应文件封面的右上角应标明“正本”或“副本”。

  - 供应商应将纸质正本、纸质副本和电子文档（光盘或U盘）密封，并标明项目名称及正本、副本或电子文档等信息。

  - 每一密封信封上注明“于      年   月   日    时之前（指遴选文件中规定的日期及时间）不准启封”的字样。

- 递交响应文件的截止时间

  - 所有响应文件（包括一份纸质正本“响应文件”、两份纸质副本“响应文件” 和一份电子文档（光盘或U盘））都必须按遴选邀请中规定的响应截止时间之前送达规定地点。

- 评审

- 评审原则及主要方法

  - 本次评审采用综合评分法，是指在满足遴选文件实质性要求的前提下，按照遴选文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据遴选文件和评审办法以及有关法律法规的要求对中每个合格的供应商进行独立打分，所有评委对中同一供应商打分的算术平均值为该供应商的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。供应商按最终得分高低依次排序，得分最高的供应商为成交供应商。

  - 本项目01、02、03包具体评分因素、分值和评分标准如下：

| 序号 | 评审因素及说明 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分（20分） |  |  |  |
| 1.1 | 基本情况： 考虑供应商的综合实力、资质证书、获奖荣誉能够完全满足本项目要求得8-10分；能够基本满足本项目要求得4-7分；可能无法满足本项目要求得3分及以下。 |  | 0-10 |
| 1.2 | 相关业绩： 供应商近三年相关业绩、成功案例（2020年1月1日起至递交文件日止，以合同签订日期为准）:每提供1个合格业绩证明，得2分，满分10分。 |  | 0-10 |
| 二、服务部分（70分） |  |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案： 实施方案合理，全面，有针对性，能够完全满足采购人的要求，得25-30分； 实施方案较全面合理，部分内容表述不清晰不够细致，得19-24分； 实施方案不够全面，部分内容有遗漏，得13-18分； 实施方案不全面，存在大量遗漏，针对性一般，得7-12分； 实施方案不够合理，存在实施风险，针对性不强，得1-6分； 未提供得0分。 |  | 0-30 |
| 2.2 | 售后服务方案： 服务方案合理，全面，有针对性，能够完全满足采购人的要求，得17-20分； 服务方案较全面合理，部分内容表述不清晰不够细致，得13-16分； 服务方案不够全面，部分内容有遗漏，得9-12分； 服务方案不全面，存在大量遗漏，针对性一般，得5-8分； 服务方案不够合理，存在实施风险，针对性不强，得1-4分； 未提供得0分。 |  | 0-20 |
| 2.3 | 团队成员 | 项目负责人： 全面考察项目负责人的相关职称、工作经历等情况，能够完全满足本项目要求得7-10分； 项目负责人的资质、经历、能力仅能匹配本项目要求得4-6分； 项目负责人的资质、经历、能力可能无法满足本项目要求得1-3分； 未提供得0分。 | 0-10 |
|  |  | 项目团队人员： 团队人员配置合理、技术人员数量充足、相关专业齐全，能够完全满足本项目要求得7-10分； 团队人员配置、相关专业，仅能匹配本项目要求得4-6分； 团队人员配置、相关专业，可能无法满足本项目要求得1-3分； 未提供得0分。 | 0-10 |
| 三、价格部分（10分） |  |  |  |
| 3.1 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且响应价格最低的评审价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：价格得分＝（评标基准价/响应报价）×10 |  | 0-10 |

- 成交

- 成交准则

  - 采购人将把合同授予被确定为实质上响应遴选文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的供应商。

  - 排名第一的供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评审委员会提出的候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商。

  - 若通过资格审核的供应商只有一家，则直接推荐为成交候选人。

- 其他

- 代理费

  - 代理费按原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）的规定执行，按成交金额差额定率累进法计算。本项目的成交供应商应在成交通知书发出的同时一次性向招标代理机构支付代理服务费，各包成交供应商代理服务费不低于500元。

- 服务要求

01包：

采购一：安防改造维修

一、服务地点：北京市海淀区上园村30号

二、设备清单（详见附表1）

附表1

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、网络传输设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 配置：可用千兆电接口数量≥24，复用的千兆光口数量≥8，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口 支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口 支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2（本次配置电源数量=1,风扇数量=2） 交换容量：756Gbps/7.56Tbps 转发性能：222Mpps/396Mpps 设备内存容量≥2048Mbytes，端口平均转发时延≤3us | 1 | 台 |  |
| 2 | 24口POE接入交换机 | 1 配置：可用千兆PoE电口数量≥24，千兆光口数量≥2 2 交换容量≥56Gbps 3 转发性能≥41.67Mpps 4 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥370W，支持POE 过载保护/过压保护功能，支持POE上电/下电功率管理功能，支持POE看门狗功能 | 3 | 台 |  |
| 3 | 16口POE接入交换机 | 1 配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2 2 交换容量≥56Gbps 3 转发性能≥41.67Mpps 4 支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能 | 1 | 台 |  |
| 8 | 8口POE接入交换机 | 1 配置：可用千兆PoE电口数量≥8，千兆光口数量≥2 2 交换容量≥16Gbps 3 转发性能≥14.88Mpps | 2 | 台 |  |
| 5 | 光模块 | 千兆10公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 10km 0～70℃ SFP 发射光功率:-9～-3dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 6 | 块 |  |
| 6 | 理线器 | 理线器 带金属盖板 | 4 | 个 |  |
| 二、视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有前端设备拆除 | 原有前端摄像机拆除，包含半球、枪机和球机等。 | 48 | 台 |  |
| 2 | 原有线缆抽除 | 含所有前端摄像机信号、电源线、补光灯线缆、后端设备跳线等约3000米。 | 1 | 项 |  |
| 3 | 原有后端设备拆除 | 含所有存储设备、显示设备、交换设备、传输设备的拆除等。 | 1 | 项 |  |
| 4 | 管理设备 | CPU：配置1颗intel至强处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：配置2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘； 最高支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘，支持可选2块后置热插拔2.5寸硬盘 阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 电源：标配冗余电源 | 1 | 台 |  |
| 5 | 视频管理服务软件（含基础管理、视频联动、门禁管理等应用模块） | 基础包+100路视频+50路门禁 | 1 | 套 |  |
| 6 | 拼解码控制器 | 网口：2个 RJ45 100M/1000Mbps 自适应以太网接口、2个光口 100base-FX/1000base-X 解码分辨率：最大支持3200W像素 解码通道：32 解码能力：2路3200W，或4路1600W，或5路1200W，或8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路200W及以下分辨率同时实时解码。 | 1 | 台 |  |
| 7 | 46寸LCD显示单元 | 46“超窄边液晶屏；拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8ms； LCD显示单元静态对比度达到3500：1；垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M； 平均无故障运行时间在30万小时。 | 4 | 块 |  |
| 8 | 前维护支架单元 | 46英寸气动前维护壁挂支架；优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等；颜色：黑色；厚度：160+屏幕；表面处理：静电喷塑。 | 4 | 套 |  |
| 9 | 400万防暴半球网络摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 最大分辨率2560x1440。 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 信噪比不小于55dB。 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 不低于IP66防尘防水等级。 支持POE供电。 | 40 | 台 |  |
| 10 | 400万超星光全彩筒型网络摄像机 | 具有400万像素 CMOS传感器。 具有不小于1/1.8"靶面尺寸 补光距离不小于60米。 动态范围不小于106dB。 信噪比不小于62dB。 需支持IP67防尘防水。 需支持DC12V供电 | 15 | 台 |  |
| 11 | 配套支架 | 筒机壁装支架 | 15 | 个 |  |
| 12 | 400万星光级22倍红外智能球型网络摄像机 | 摄像机内置不少于2个镜头，可输全景和细节视频； 全景通道内置1个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于1/1.8靶面尺寸。 细节通道内置镜头，具备不小于1/1.8靶面尺寸。 全景路视频分辨率不小于2560x1440，细节路视频分辨率不小于2560x1440。 细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx。 红外距离不小于200米。 支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-20°~90°。 支持报警输入，报警输出，音频输入和输出接口。 | 5 | 台 |  |
| 13 | 配套支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 5 | 个 |  |
| 14 | 全景网络摄像机（制高点） | 主视频图像：1920 × 1080@25fps，辅视频图像：4096×1800@30fps 主视频支持不小于48倍光学变倍，镜头最大焦距不小于288mm 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，无丢包 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为25%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 支持宽动态不小于106dB。 支持水平手控速度不小于240°/S，云台定位精度为不大于0.1°。垂直手控速度不小于200°/S 水平连续360°旋转。垂直旋转范围为-20°~90° | 1 | 台 |  |
| 15 | 电源 | 电源适配器 | 1 | 块 |  |
| 16 | 支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm | 1 | 个 |  |
| 17 | 防雷模块（24型） | RJ45 24型 | 1 | 台 |  |
| 18 | 磁盘阵列 | 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘，配置≥2个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。支持热插拔；标配≥2个千兆网口，支持扩展柜级联扩展； 支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘； 支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 | 1 | 台 |  |
| 19 | 企业级SATA硬盘(8TB) | 8T,7200RPM,3.5寸,SATA | 17 | 块 |  |
| 20 | HDMI 线缆 | 接口类型：HDMI 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 4 | 条 |  |
| 21 | 操作台 | 定制，尺寸≥750（高）*600（宽）*750（深）毫米，内部为19″标准柜体，可放置19″以下任意设备； 底柜深度≥600，台面探出深度≥150，小柜高度≥700； 选用材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度1.2-1.5MM。台面为防火板面。 内部配置：每联控制台下有一个键盘抽屉与设备小柜，可放置主机等设备。也可选配19英寸标准安装立梁。 该产品符合国家标准化的规定。 | 2 | 联 |  |
| 22 | 服务器机柜 | 1.名称:弱电机柜 2.规格:现场情况确定 3.安装方式:落地安装 | 1 | 台 |  |
| 23 | 管理主机 | 内存：16GB； 硬盘：512GB SSD + 2TB SATA HDD； 显示器：27英寸； 显卡：4G独显； 操作系统：Windows 10 | 1 | 台 |  |
| 24 | 音箱 | 入门级多媒体音箱木质2.0低音炮台式有源音响 黑色 | 1 | 台 |  |
| 三、出入口控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁控制器（一体机） | 设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+50℃； | 1 | 台 |  |
| 3 | 单门磁力锁280KG | 锁体主体颜色为：氧化银。 最大静态直线拉力：280kg ± 5%； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA； | 1 | 台 |  |
| 4 | 单门磁力锁L型支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 1 | 台 |  |
| 5 | 出门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 1 | 套 |  |
| 6 | 闭门器 | 适装门重：60-85KG 使用寿命：100万次 适用环境温度范围：-30℃---50℃ | 1 | 套 |  |
| 四、安防供电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS电源主机 | C6KS 6KVA/5400W在线式UPS不间断电源外接电池长效机满载5400W供电1小时 | 1 | 台 |  |
| 2 | UPS电池柜 | 含电池开关 | 1 | 套 |  |
| 3 | UPS蓄电池 | 12V38AH铅酸免维护 | 20 | 块 |  |
| 4 | 电池承重架 | 配套支架 | 1 | 套 |  |
| 5 | UPS电缆 | 引入UPS动力电缆 | 30 | 米 |  |
| 6 | 楼顶防水设备箱 | 主楼顶、食堂楼一层和食堂楼二层平台，含基础浇筑、防雷接地等 | 3 | 套 |  |
| 7 | 8芯光缆 | 8芯；主楼顶、食堂楼一层和食堂楼二层平台 | 500 | 米 |  |
| 8 | 8口熔接盒 | 8口熔接盒 | 3 | 个 |  |
| 9 | 24口熔接盒 | 24口熔接盒 | 1 | 个 |  |
| 10 | 耦合器 | 耦合器 | 48 | 个 |  |
| 11 | 光纤尾纤 | 光纤尾纤 | 48 | 芯 |  |
| 12 | 光纤跳线 | 光纤跳线 | 12 | 根 |  |
| 13 | 主干电源线 | RVV-3*4mm²；主楼顶、食堂楼一层和食堂楼二层平台 | 500 | 米 |  |
| 14 | 分支电源线 | RVV-2*1.5mm²；主楼顶、食堂楼一层和食堂楼二层平台（球机电源） | 200 | 米 |  |
| 15 | 六类网线 | 六类非屏蔽网线 | 5000 | 米 |  |
| 16 | UPS不间断PDU | ≥8位总控全长3米 | 2 | 个 |  |
| 17 | 机房桥架 | 国标200*100 | 6 | 米 |  |
| 18 | 镀锌线管 | JDG25φ | 500 | 米 |  |
| 19 | 施工辅材 | 含金属软管、PVC管、缠绕管、扎带、钢丝绳、水晶头、电气胶带、飞机胀栓、小黄鱼、膨胀螺栓、抱箍等辅材 | 1 | 项 |  |
| 20 | 系统集成 |  | 1 | 项 |  |

采购二：安防设施设备服务

一、服务地点：北京市东城区旅游大厦建国门外大街28号

二、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏46寸 | 46”专业超窄边高清液晶面板 单元尺寸：1021.98×576.57mm（宽×高） 2行2列尺寸：2044×1154mm（宽×高） 拼接缝隙：3.5mm 亮度：500cd/㎡ 分辨率：1920×1080 | 4 | 台 |
| 2 | 大屏幕控制管理软件 | 大屏控制管理软件 | 1 | 套 |
| 3 | 框架结构改造 | 基于目前的框架结构进行改造 | 1 | 套 |
| 4 | 综合管理存储服务器 | 2U机架式12盘位网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：12个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘 视频接口：2×HDMI，1×VGA 网络接口：4×RJ45 1000Mbps电口；2×SFP千兆光口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：400Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持16×1080P 显示能力：最大支持4K+1080P+1080P三异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 1 | 套 |
| 5 | 全彩筒型网络摄像机 | 200万 1/2.7" CMOS 白光全彩筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 水平视场角：87.6° 补光距离: 红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 补光灯类型: 默认白光，可切换红外补光 最大图像尺寸: 1920 × 1080 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 | 10 | 台 |
| 6 | 全彩海螺型网络摄像机 | 200万臻全彩海螺型网络摄像机 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 宽动态：120 dB 调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达30 m 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 供电方式：DC12 V 防护：IP66 | 10 | 台 |
| 7 | 专业存储硬盘 | 3.5 HDD,4TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s 高转速：7200RPM 支持32路AI流、RAID应用(搭配NVR) 支持硬盘健康管理功能 | 10 | 块 |
| 8 | 辅材 | 网络跳线、网络对接端子、水晶头、扎线带、缠绕管等 | 1 | 项 |
| 9 | 系统集成 |  | 1 | 项 |

02包：安防改造监理

一、项目概况

1、项目地点：北京市海淀区上园村30号、北京市东城区旅游大厦建国门外大街28号。

2、工程范围：本项目01包所含的全部设备更换等相关内容。

二、工作内容、工期及质量要求

1、工作内容：包括所有装修工程范围内的工程监理服务。

2、本项目质量要求：达到国家验收标准，合格。

三、规范标准

本项目须执行国家有关法律、法规和国家及地方现行行业规范、标准。

03包：竣工结算审计

一、项目概况

1、项目地点：北京市海淀区上园村30号、北京市东城区旅游大厦建国门外大街28号。

2、工程范围：本项目01包所含的全部设备更换等相关内容。

二、工作内容

1、工作内容：工程竣工后，制定结算方案，审核01包中标人报送结算资料，在15日时间内出具结算报告，并配合审计部门完成项目审计。

- 附件—响应文件格式

- 报价明细表

项目名称：_____________                               项目编号：_____________

包号：____________                                     单位：人民币元

| 序号 | 明细项目 （名称、内容等） | 说明 | 数量 | 单价 金额 | 合计 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 总价 |  |  |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供报价明细表将视为没有实质性响应遴选文件。

3.  上述分项报价明细，也可另页描述。

供应商名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 营业执照

（投标人需提供最新三证合一的营业执照复印件，并加盖投标人公章）

- 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法、违纪、违规记录的声明

注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 供应商在“信用中国”的信用查询记录

说明：供应商需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖投标人公章。此信用信息查询记录截图的截至时点为投标截止时间前3个工作日内）。

对未提供该信用信息记录截图的供应商，或者已经列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人的供应商，没有资格参加本项目的遴选。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （供应商地址） 的 （供应商名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加    （项目名称）   的响应活动。代理人在本次响应中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

供应商名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 供应商基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |
| 业绩说明 | 以合同为准，合同复印件附后 |  |  |

注：供应商可对近三年类似项目业绩进行列表描述，须附合同主要内容复印件，内容应包括：项目名称、内容简述、合同签订时间、金额、客户联系人及电话等。

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  | 执业资格 |  |  |  |
| 工作简历和主要业绩 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：需附项目负责人的身份证、学历学位证、相关资质证书复印件

供应商名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 团队成员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 职称 | 执业 资格 | 在本项目中拟担任工作 | 相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：需附团队人员的身份证、学历学位证、相关资质证书复印件

供应商名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 实施方案

供应商自行根据遴选文件技术要求进行编制，包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案

- 售后服务方案

- 遴选文件要求的和供应商认为必要的其他文件

- 资质证书（若有）

- 获奖荣誉（若有）