项目名称：北京林业大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5417

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2018年7月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	22

第五章  合同条款	     23

第六章  合同格式	31

第七章  货物需求及技术需求                                         32

第八章  附件	54

第九章  评标标准	72

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京林业大学的委托，对北京林业大学教学科研设备采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 招标货物名称：北京林业大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5417

2．购买招标文件时间：

2018年7月10日至2018年7月17日上午9:00至11:30；下午13:00至16:30，(北京时间，法定节假日除外)。

3．购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

4．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/包，电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai，进入主页后在页面中点击“标书下载”。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。本项目分6个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“5417项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号（分包项目请具体填写所投包号） |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

5．投标截止时间和开标时间：2018年7月31日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第七章 货物需及技术需求”每包中所有货物进行投标，不得将每包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。投标人可投其中任一包或所有包。

8.采购人：北京林业大学

地  址：北京市海淀区清华东路35号

联系人：李老师

联系方式：010-62338379

- 9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：北京林业大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于本项目分包预算金额的1.5％ |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、汇票、电汇（网银），本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB5417 |
| 18.1 | 投标截止期：2018年7月31日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2018年7月31日 时间：上午9:00(北京时间)。 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 授 予 合 同 |  |
| 28.1 | 数量增加变更：10% |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部

分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规。

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标。

9）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 货物需求一览表及技术规格

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——货物说明一览表（格式）

附件5——技术规格偏离表（格式）

附件6——商务条款偏离表（格式）

附件7——资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5 制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授

权）

7-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

7-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件8——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件9——招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件10——业绩证明材料

附件11——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户现场（北京林业大学）的全部费用。如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）人民币，且能够办理免税，投标报价可报免税价（注：进口免税价格不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费）。进口产品报价应包含以下所有费用：

1.货款：包括主要设备及其他一切辅助设备、备品备件等；
 2.安装、培训;

3. 进口代理等费用。进口外贸代理公司由北京林业大学指定，进口代理费按下表所列比例并按差额递减的方法计算。

| 进口合同货款金额 | 最低代理费 | 5万美元以下 | 5-10万美元 | 10万美元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理进口服务费(按百分比比例报价) | 800元 (人民币) | 1.0% | 0.8% | 0.6% |

4.办理进口环节所发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费、商检费等一切杂费）按照实际发生额结算。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4 投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6每个投标人每包只能有一个投标方案和报价，否则该包投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件7中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、电汇（网银）。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表和投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金单”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2018年7月31日上午9:00 时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 投标设备的配置、性能；

- 售后服务措施；

- 供货方案；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和评标委员会的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人和采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5  废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1   采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3    采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称：北京林业大学。 |
| 6 | 履约保证金：中标人在签订合同后7天内，按招标方可以接受的形式向招标方提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按合同约定。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：

内贸合同：货到验收合格后付全款。

外贸合同：按外贸合同约定执行。

## 第五章  合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

中标人在签订合同后7天内，按招标方可以接受的形式向招标方提交合同总价10%的履约保证金。

### 7验收和安装测试

7.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，卖方应负责将货物运抵用户现场。货物运达用户现场后由用户和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，卖方、用户和集成商（如有必要）共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给用户带来损失，用户有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

7.2 卖方有义务协助用户安装用户的货物并解决有关问题。

7.3设备安装与调试期间发生的搬运、实验室必要拆修等费用由供货方负责。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 目的地；

- 货物名称、品目号和箱号；

- 毛重/净重（用kg表示）。

### 9装运通知

9.1 卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户

确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承

担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“货物需求一览表及技术需求书”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“货物需求一览表及技术需求书”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

## 按合同约定支付。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

### 23  违约终止合同

23.1  在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

  - 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以

依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类

似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的

部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”提交调解和仲裁。

26.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

26.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第10.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表；

- 技术规格；

- 交货时间及交货批次；

- 服务承诺。

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

## 第七章  货物需求及技术需求

注：1：以下各包内容，如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）人民币，且能够办理免税，需要出具投标产品制造商的授权书。

2：未标注“接受进口产品投标”的设备不接受进口产品投标。

01包：2018计算机实验教学中心实验室建设项目    本包预算金额：40.00万元    本包核心产品为：示波器

一、技术需求：

1、FPGA开发板   27套  接受进口产品投标

| 基础特性 | 开发板要求具有 Artix-7 FPGA XC7A100T-1CSG324C芯片 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1. 连接特性 UART/JTAG USB 端口≧1 支持XADC信号的Pmod，接口数≧4； 音频连接口≧1 以太网连接口≧1 USB主机连接口≧1、microSD卡连接口、4个Pmod接口、串行闪 2. 其它支持特性 支持串行闪存、PWM音频输出、三轴加速器、温度感应器。 3. 必须包含有可开展教学、实验项目的完整技术资料。 |
| 安装要求 | 无安装要求 |
| 服务与支持 | 提供三年免费保修期，保修期结束后提供二年现场维修 |

2、通信原理开发箱   15套

| 基础特性 | 可实现以下实验任务： 信息源的模数及数模转换、模拟调制与解调、信道仿真、信道编解码、数字基带传输、数字调制与解调、载波同步、帧同步位同步；光纤传输、信号复接与解复接、时分复用与解复用、码分复用与解复用、频分复用与解复用。 |
| --- | --- |
| 通信原理开发箱 技术参数 | 1. 结构：采用“底板+实验模块”结构，具有有机玻璃保护 2. 信号源：内置函数信号源、数字信号源 可产生ASK、BPSK/QPSK,FSK,GMSK数字信号，可输出正弦波、三角波，方波。 3. 内置信号源具体参数要求： 正弦波： 频率范围：0～5MHz 幅度范围：0～5V 三角波： 频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 方波：频率范围：0～100KHz 幅度范围：0～5V 音乐信号：真人真唱 PN序列： 码长15/127位 码速率范围：1kbps～2048kbps NRZ信号：4路数据信息位可通过拨码开关自行设置的NRZ信号，码速率2kbps～4096kbps 时钟信号速率范围： 1KHz～2048KHz。 4. 接口 SMA接口数≧2 计算机接口≧1 电话接口≧1 视频输入输出接口各1路 音频输入输出接口各1路 5. 功能模块： 1）数字基带传输模块，含AMI编解码，曼彻斯特编解码以及HDB3编解码； 2）具有数字调制与解调模块，含ASK、BPSK/QPSK,FSK,GMSK的调制与解调功能模块； 3）支持眼图观察； 4）信源编解码模块，支持A律PCM编解码，增量调制解调模块； 5）信道编解码模块，支持汉明码、循环码、卷积码的编解码； 6）载波同步模块；帧同步模块 7）高斯信道模块，瑞利衰落信道模块； 8）同轴电缆信道、两个收发一体光端机信道、音频功放等功能模块； 9）时分复用模块，含PCM32路组帧及SDH传输模块。 10）光纤传输模块。 6. 开发接口 系统能够提供计算机通信、DSP、ARM、FPGA等技术开发接口，可支持二次开发。 7.必须包含有可开展教学、实验项目的完整技术资料。 |
| 安装要求 | 无安装要求 |
| 服务与支持 | 提供三年免费保修期，保修期结束后提供二年现场维修 |

3、示波器   共计15台   其中：示波器类型I：14台   示波器类型II：1台

接受进口产品投标

| 示波器类型I 技术参数 | 带宽：100Mhz ; 通道数：≧2;采样率1GS/s; 垂直灵敏度2mV-5V/div 上升时间：≦3.5ns; 位置范围：2Mv-200V/div±1.8v;>200mV-V/div±45V; DC垂直精度：±3%，垂直分辨率：8位； 低通滤波带宽：20MHz, 输入耦合：AC,DC,GND;输入阻抗：1MΩ,并联20Pf; 时基精度：50ppm; 时基范围：5ns-50s/div; 记录长度：2.5k点； 可连接PC机，包括2个USB接口，支持USB闪存驱动器，兼容打印机； 无源探头TPP0201≧2； |
| --- | --- |
| 示波器类型II 技术参数 | 模拟通道带宽:500MHz； 上升时间:800ps; 各通道采样率2.5GS/s; 记录长度:每个通道10M； 频谱分析仪通道1个，频谱分析仪的标准频率范围9kHz-500MHz;模拟通道2条500MHz,频谱分析仪输入500MHz, TPP0500B无源探头2个； |
| 安装要求 | 无安装要求 |
| 服务与支持 | 提供三年免费保修期，保修期结束后提供二年现场维修 |

4、精密电源  共计15台  其中：精密电源类型I  14台  精密电源类型II  1台

接受进口产品投标

| 精密电源类型I技术参数 | 输出电压：I、II路 0～30V；串联电压0~60V. 输出电流:I、II路0~3A, 并联电流：0~3A； 定电压模式下，电压变动率：≤0.01%+3mV,负载变动率：≤0.01%+3mV（额定电流≤3A），0.02%+5mV（额定电流>3A）,涟波及噪声：≤1mVrms,5Hz~1MHz,恢复时间≤100微秒； 定电流模式下，电压变动率：≤0.2%+3mA,负载变动率：≤0.2%+3mA涟波及噪声：≤3mArms； 追踪功能：追踪误差≤0.5%+10mV,串联变动率：≤0.01%+5mV,负载变动率，≤300mV,涟波及噪声：≤2mVrms,5Hz~1MHz； 负载效应:CV<=1*10-4 +2mV,CC<=2mA； 输出调节分辩率:CV20mV(典型值)，CC50mA(典型值)； 指示方式：数显、同时显示电压和电流值； 保护方式：稳压、稳流自动转换，采用电流限制保护方式；MTBF(e)>=2000小时； 供电：220V±50%，50HZ±4%； 工作环境：工作温度0~+40℃,自然通风冷却 |
| --- | --- |
| 精密电源类型II技术参数 | 电压输出：0~32V,2路，0~6V,1路； 电流输出：0~2A,2路，0~5A,1路； 过电压保护： 0~33Vx2, 0~7Vx1; 负载调解率：电压:≤3mv,电流≤3Ma; 电压变动率：电压:≤3mv,电流≤3mA； 解析度：电压：10mV；电流：1mA;过电压保护：10mV; 编程精度（25±5°C）: 电压：≤0.05%+10mv；电流≤0.1%+5mA，过电压保护：0.05%+10mv； 滤波及噪声（20Hz~20MHz）: 电压：涟波≤1mVrms/3mVp-p; 噪声：≤2mVrms/30mVp-p；电流：≤3mArms； 温度系数（0~40°C）： 电压≤10ppm+3mV;电流：≤150ppm+3mA; 反应时间：电压上升：10%~90%：≤100ms;电压下降：90%~10%：≤100ms； 漂移：电压：≤100ppm+10Mv;电流≤150ppm+10mA; 计时器：设置时间:0.1秒~99分59秒，解析度:0.1秒; 串联同步误差≤0.1%+20mv,串联（负载）≤20mV; 读值准确度：电压≤0.05%+10mV,电流≤0.1%+5mA; 读值分辨率：电压10mV,电流1mA. 接口：标配RS-232，选配GPIB; 电源：交流100V/120V/220V/240V±10%,50/60Hz； 智慧型风扇控制(随着输出功率变换)，100组设定存储，支持自动串并联功能，LCD显示。 |
| 安装要求 | 无安装要求 |
| 服务与支持 | 提供三年免费保修期，保修期结束后提供二年现场维修。 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述。

- 二、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

02包：自然保护区学院本科实验项目     本包预算金额：24.39万元              本包核心产品为：聚焦超声波DNA破碎仪

- 一、项目概况：

本次招标的主要内容为：对学院本科教学实验硬件条件开展体系化建设，有计划的购置一批教学仪器设备，分别对野生动物保护区与利用教研室和保护区教研室教学实验设备进行补充，加快组建本科实验教学中心。

设备购置预案包括以下几个方面内容：

（1）聚焦超声波DNA破碎仪。具有破碎组织、细菌、病毒、孢子及其它细胞结构，匀质、乳化、混合、脱气、崩解和分散、浸出和提取，加速反应等功能，故广泛应用于生物、医学、化学、环保等实验室研究。

（2）空气PM2.5测量仪。适用于城市大气环境监测、景区公园环境监测、建筑扬尘监测等应用。

（3）空气负氧离子检测仪。空气负氧离子对调节人体生理机能有着积极作用，检测仪适用于检测城市、自然环境中空气负氧离子各项指数。

二、技术需求：

1、设备名称：聚焦超声波DNA破碎仪， 数量：1台  接受进口产品投标

| 基础特性 | 聚焦超声波DNA破碎仪 |
| --- | --- |
| 技术参数 | ACT超声波样本破碎技术: 核酸样本破碎大小范围 1kb-150bp,数字式控制超声波启动1-99 秒/暂停30-99 秒； 超声波循环周期计数器可设定范围1-99个循环; 可同时使用 1-6 个1.5 ml离心管, 单一样本体积200-300 µl |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

2、设备名称：空气PM2.5测量仪， 数量：5台

| 基础特性 | 空气PM2.5测量仪 |
| --- | --- |
| 技术参数 | YEH主机重量：221g； 外形尺寸：126mm×84mm×36mm； 1、使用环境温度范围：0--40℃；湿度范围：1%-90%；RH气压条件：1标准大气压； 2、测量指标及范围：2.1甲醛测量技术指标测量范围：0-5.0mg/m；分辨率：0.01mg/m³；测量误差：±0.02(0mg/m³-0.5mg/m³)，5% (0.5mg/m³—5.0mg/m³)；2.2 PM2.5测量技术指标测量范围：0--999ug/m³；分辨率：1ug/m³；测量误差：±5%；2.3温度测量指标测量范围：-40-125℃；测量误差：±0.5℃；2.4湿度测量指标测量范围：0-100RH；测量误差：3%；2.5TVOC测量指标测量范围：0.00-9.99mg/m³；测量误差：±10%； 3、充电器技术规格输出电压：5V--1A。 |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

3、设备名称:空气负氧离子检测仪，数量：2台   接受进口产品投标

| 基础特性 | 空气负氧离子检测仪 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 主机尺寸：20cm*12.5cm*5.3cm;1.1kg 工作温度：-20-50℃；工作湿度：0-99%RH； 离子测量范围：0-5000万个/cm³； 迁移率：0.4或1.0可选； 测量分辨率1个； 测量频率：1分钟； 接口：RS232、USB； 功率：3W |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述。

三、安装和调试要求

中标方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；中标方应

在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表；中标方施工完成后负责免费清扫现场，如施工中损坏其他设施，负责赔偿或还原。

- 四、交货时间及交货地点要求：

- 交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

- 五、质量保证和免费售后服务要求：本次招标所包含的硬件设备保修期≥1年。

03包：2018野生动物与自然保护区管理特色实验室设备（1）

本包预算金额：9.92万元   本包核心产品为：干燥箱

- 一、项目概况：

本次招标的主要内容为：本项目是对学院本科教学实验硬件条件开展体系化建设，有计划的购置一批教学仪器设备，改善教学实验条件，加快组建本科实验教学中心。

2018年度以解决本科实验室紧缺的配置各模块的关键设备为主，学院实验教学部分因近年来招生规模的扩大，以补充和更新实验设备为主体，大学生创新训练项目匹配的实验教学模块以购置一些必要配套设备为主，动物学、树木学、湿地学等10余门实习教学模块以替换部分老旧设备为主，涉及分子技术类的实验教学模块，以补充和新购实验设备为主体，补充和新购设备包括干燥箱、高压灭菌锅、双筒望远镜。

二、技术需求：

1、设备名称：干燥箱  数量：1台

| 基础特性 | 干燥箱 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 电源电压：AC220V，50HZ； 控温范围：RT+10~300℃； 控温精度：0.1℃； 温度波动度：±1℃； 消耗功率：2600W； 定时范围：0-9999分钟； 超温报警：+10℃； 工作室尺寸：500×600×750mm； 外形尺寸：705×795×1105mm； 载物托架（标配）：2块； 立式，垂直强迫对流。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

2、设备名称：高压灭菌锅，数量：2台

| 基础特性 | 高压灭菌锅 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 自动控制； 电源/功率:220V/2Kw； 有效容积/毛重:24L/25Kg ； 材质/锅体壁厚（mm）:全不锈钢/2.0 ； 灭菌室尺寸（mm）:Φ280×495 ； 包装尺寸（mm）:500×500×800。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

3、设备名称：双筒望远镜，数量：70副

| 基础特性 | 双筒望远镜 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 高清ED镜片双筒望远镜 超低色散 超大目镜大视场 非红外 8X42ED舒适观看高清大视场 |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

4、设备名称：双筒望远镜，数量：8副

| 基础特性 | 双筒望远镜 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 倍率:10倍； 口径：42； 出射光瞳直径：4.2； 视野范围:105m/1000M； 视角：6度； 亮度：18； 眼点：14MM； 眼距调节范围：60-70mm； 最近调焦距离：3M； 重量：660g； 体积：145×129×53； 调焦方式：中间调焦； 棱镜构成及枚数：6群9枚； 透镜镀膜：全表面多层镀膜、UV镀膜和相位镀膜； 防水性:充氮防水。 |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述

- 三、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同

约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

04包：2018野生动物与自然保护区管理特色实验室设备（2）

本包预算金额：60.40万元   本包核心产品为：便携式温室气体分析仪

- 一、项目概况：

本次招标的主要内容为：本项目是对学院本科教学实验硬件条件开展体系化建设，有计划的购置一批教学仪器设备，改善教学实验条件，加快组建本科实验教学中心。

2018年度以解决本科实验室紧缺的配置各模块的关键设备为主，学院实验教学部分因近年来招生规模的扩大，以补充和更新实验设备为主体，大学生创新训练项目匹配的实验教学模块以购置一些必要配套设备为主，动物学、树木学、湿地学等10余门实习教学模块以替换部分老旧设备为主，涉及分子技术类的实验教学模块，以补充和新购实验设备为主体，补充和新购设备包括便携式土壤呼吸测量系统和实验室超纯水系统和正置生物学显微镜。

二、技术需求：

1、设备名称：便携式温室气体分析仪，数量：1台   接受进口产品投标

| 基础特性 | 便携式温室气体分析仪 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.精度（10s）：CH4：0.6ppb；CO2：100ppb；H2O：50ppm； 2.量程（满足所有技术指标情况下）： CH4标准量程：0.01-100ppm； CO2标准量程：1-20000ppm； H2O标准量程：500-70000ppm； 3.气体响应时间：10s； 4.操作温度：5-45℃； 5.供电：直流供电≤60 W ； 6.分析仪防水防尘，可直接用于野外长期监测； 无需防水与保护，压力平衡调节，整体重量≤15kg（越小越好）。 |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 三年保修 |

2、设备名称：便携式土壤呼吸测量系统，数量：1台

| 基础特性 | 便携式土壤呼吸测量系统 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.与便携式温室气体分析仪高度集成一体，LCD触屏或者手机APP显示和控制操作，无需电脑； 2.通过串口实时读取温室气体分析仪测得的数据，并自动计算处理得到CH4、CO2和H2O的通量； 3.微处理器：ARM Cotex-M3； 4.存储介质：SD卡； 5.同步泵：12V@0.5A, 流速：3L/min； 6.电池续航能力：3-4小时(每块电池)；SC-11 便携式土壤气体通量测量室： 1.可自动开启和关闭，自动进行重复测量； 2.气室开闭速度：＜10s； 3.气压测量范围：15-115kpa，测量精度：±1.5%； 4.大气温度测量范围：-25°-85°，测量精度：±0.5° ；5.土壤温度测量范围：-40°-60°，测量精度：±0.5°；6.土壤湿度测量范围：0-100%VWC，测量精度2%；7.重量：≤2kg。 |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 三年保修（是否与后第四点“质量保证和免费售后服务要求” |

3、设备名称：实验室超纯水系统，数量：1套     接受进口产品投标

| 基础特性 | 实验室超纯水系统 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.1 进水要求：符合国家相应标准的市政自来水 1.2 #产水水质: 同时产超纯水及纯水：（电阻率：18.2 MΩ.cm总有机碳（TOC）：<5 ppb细菌：<0.1 CFU/ml颗粒0.2 µm：＜1/ml） 1.3 #纯水产水量@15℃：10 L/小时 1.4 #标配双波长185/254nm紫外灯，高透光率的石英套管。 1.5 #完全循环系统设计：包括UV灯、纯化柱、纯水箱和取水器在内的全循环设计，循环到终端取水点，保证任何时刻向取水点提供源源不断的最高品质水纯度。 1.6 系统以城市自来水作进水，模块化一体机，同时产I级超高纯水及III级纯水。超纯水出水水质电阻率不低于18.2兆欧， TOC<5ppb。 1.7 模块化设计，机动灵活，可扩充增容，易于配置，节省空间，既可以台上安装、壁装、也可安装在工作台下。主机与水箱可分可合，主机可直接安置于水箱顶部。 1.8 标配超大容量长寿命双效一体超纯柱，超纯化柱中使用优化介质，保证纯度，并提高了给水中存在CO2时的处理能力。 1.9 纯化柱带智能芯片，可记录并读取纯化柱的信息(填料，批号，生产日期，使用历史等)，符合GLP要求。 1.10 根据客户水质及应用需求,四种超纯化柱可选。针对ICP/MS、HPLC的极低离子和TOC要求的应用，可选用相应型号超纯化柱，而不需额外配置外部精制器。 1.11 全微机控制，能够连续监测每步纯化的电导率或者电阻率。主机、水箱、取水器各模块都分别有显示屏。主机屏幕实时显示纯水电阻率、TOC、水箱水量（以升为单位显示）、温度、系统状态、系统报警等信息。 1.12 系统具有“休眠”模式功能，休眠模式下主机能够内部自动再循环，自动冲洗，节约能源同时保证维持最佳的水纯度。 1.13 全管路湿循环，无死角消毒功能，有效控制细菌，确保微生物被控制在极低水平<0.1 CFU/ml。消毒方式自动进行，简单易操作，不需要人工清洗的过程，不使用危险性化学品。 1.14 方便维护保养的前仓门设计。 1.15 系统具有自动检测、自动维护提示、自动报警等自我诊断功能。 1.16 水质灯光报警设定，非声音报警，不对实验工作产生骚扰。 1.17 可选脱气模块，有效去除CO2，溶解O2等气体，获得更高品质纯水，并可最大限度延长纯化柱的使用寿命，降低更换频率。 1.18 数据通讯有符合GLP要求的USB接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料；可通过USB方便地进行数据传输和记录，以及系统性能验证和软件更新；以太网端口连接可实现BMS管理。可以选配智能化纯水系统管理软件，实现数据传输和管理。 1.19 #标配带循环功能的重力感应式纯水箱。①水箱体积：60L；②在水箱正面直接显示储存的纯化水信息：通电状态正常；溢出指示；实际储水体积以“升”直接显示，而不是百分比显示；③先进的水箱呼吸器可防止空气中的细菌、微粒、挥发性有机物和CO2进入水箱；④水箱有自行安全溢流功能；⑤取水龙头的安装位置有2个位置可选，也可以同时安装2个取水龙头；⑥水箱内壁光洁度小于1微米；⑦水箱注水及停水控制为重力感应控制，水箱储水腔体内无液位感应或控制器部件，排除了液位感应器与储存水的接触而造成水质污染的可能性。 1.20 整机符合 GLP规范，可提供符合制药企业FDA 3Q要求的验证服务。 1.21 整机获得CE、ETL或UL证书，制造商拥有ISO9001、ISO14001证书，设计符合废电器及电子设备（WEEE）指令的要求。 1.22 符合国际标准规范的纯水水质指标要求：美国药典USP 32、欧洲药典EP 6th Ed, 09、美国FDA 、英国3978/ISO3696标准、ASTM试剂用水规范、制药企业FDA 3Q要求、CLSI CLRW水质规范。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 提供原厂售后服务函 |

4、设备名称：正置生物学显微镜，数量：8台    接受进口产品投标

| 基础特性 | 正置生物学显微镜 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1. 光学系统: # 1.1采用高性能的无限远光学系统ICS，高分辨率、高反差、高色还原。 #1.2 国际标准的45mm物镜齐焦距离； 1.3不用化学药品的绿色环保防霉技术。 2. 主机: 符合人机工程学原理的高性能主机，ICS光路设计，配 备精确定位的四位物镜转换器，国际标准的W0.8接口。 3. 目镜观察筒: 使用极为舒适的30°摄影观察筒，视场直径 18mm. 铰链式观察筒，可上下翻转，双眼点；也可360度旋转。 4. 载物台: 陶瓷覆涂机械载物台，载物台参考面积75mm×30mm； 5. 调焦机构: 谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构。 #6. 照明系统: 双光源配置，直流30W长寿命卤素灯泡，亮度可调节； LED长寿命冷光源，并可随意更换光源。 7. 聚光镜: 高性能的预定位科勒式Abbe聚光镜 8. 目镜: 10倍目镜，视场数≥ 18；双眼屈光度可调；带目镜罩2只。 9.镜架两侧蓝色的发光强度显示。 #10. 物镜:10.1 平场消色差物镜4x NA≥ 0.10 10.2 平场消色差物镜10x NA≥0.25 10.3 平场消色差物镜40x NA≥ 0.65 10.4 平场消色差又镜100x NA≥ 1.2 11.可升级原厂荧光系统，暗视野，相差，明场 |
| 安装要求 |  |
| 核准 |  |
| 服务与支持 | 三年保修 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述

- 三、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同

- 约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

05包：信息学院专业实验室项目（1）      本包预算金额：19.00万元                 本包核心产品为：VR姿态捕捉实时交互系统

- 一、项目概况

本次招标的主要内容为：数字媒体技术实验室：VR姿态捕捉实时交互系统1套、VR头盔套装2个、高性能虚拟场景渲染服务器2台。

二、技术需求：

- 1、设备名称：VR姿态捕捉实时交互系统，数量：1套

| 基础特性 | VR姿态捕捉实时交互系统 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 全身无线，动捕节点 ；眼部虚拟成像； 全身无线动捕节点数量≥17个； 每个节点有身体部位标识，全套系统可统一充电，每个节点也可单独充电； 动捕节点电池： 聚合物锂离子电池 电池容量:350mAh，充电一次工作=4小时； 姿态测量范围≥三轴360deg； 加速度量程≥±8g/±16g； 角速度量程≥±2000dps； 角度测量分辨率≥0.02deg； 姿态解算静态精度≥Roll<1deg，Pitch<1deg，Yaw<2deg； 节点最大姿态更新速率≥200fps 可配置原始数据输出 数据传输：无线 无线数据传输（发射和接收）范围：室内50≥米，室外≥100米； 无线数据传输速率≥48/96Hz； 多用途充电底座： 智能化充电管理 一键更新节点固件 自动化节点时间同步 实时查看、录制与回放动捕数据； 外部磁场干扰检测与显示； 人体重心运动轨迹的显示； 支持四人同场景同步运动捕捉； 脚部运动轨迹的追踪 实时监控节点状态，远程关机； 数据云端存储与分析 可实时对接Maya、Motionbuilder、Unity、Unreal、JACK、DELMIA等第三方软件 支持VPL（Virtual Processing Language）操控界面，可任意定制功能模块 提供生产厂家软件著作权证书。 |
| 安装要求 | 地面平整、提供强弱电接口 |
| 核准 | 无 |
| 服务与支持 | 提供安装、调试、产品培训 |

2、设备名称：VR头盔套装，数量：2个

| 基础特性 | VR头盔套装 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 刷新率 ≥90Hz 分辨率≥2160×1200 视角≥110° 硬件配置 ：头盔+显示技术体感控制手柄 通信功能 ：蓝牙,wifi，USB 主要功能 ：位置追踪的游戏控制器,Steambox主机,内置陀螺仪,加速度计和激光定位传感器,追踪精度0.1度 追踪位置:4.5×4.5m 定位器≥2个 追踪角度≥6个自由度 追踪距离≥5米 通信功能：蓝牙，USB 手柄≥2个 通信功能 ：蓝牙,数据线 主要功能 ：位置追踪的游戏控制器 无线套件 通信功能：wifi 视频格式：HDMI2.0 传输延迟≤2毫秒 功耗：4W HDMI接口：1个 USB接口：2个 传输范围≥5米 定位支架≥2 无线套件≥1 |
| 安装要求 | 地面平整、提供强弱电接口 |
| 核准 | 无 |
| 服务与支持 | 提供安装、调试、产品培训 |

- 3、设备名称：高性能虚拟场景渲染服务器，数量：2台

| 基础特性 | 高性能虚拟场景渲染服务器 |
| --- | --- |
| 技术参数 | CPU处理器≥10核心，主频≥3.0GHz：缓存≥25M，前端总线频率≥8GT/s；功率≥140W 显卡 接口类型：PCI-E 3.0；显存类型≥GDDR5X VR游戏专用；显存容量≥8GB；显存位宽≥256-bit 显存频率≥10010MHZ；3D API：OpenGL4.5；最大分辨率≥7680 x 4320 主板 平台类型：Intel平台；芯片组≥Intel X99；支持CPU不低于LGA 2011-v3；兼容系列：Socket 2011-v3 酷睿 i7 处理器； 内存插槽≥8 x DDR4 内存插槽；内存标准≥DDR4 超频 内存；最大内存容量≥128G；四通道支持：支持； 固态硬盘 接口类型；SATA Rev. 3.0（6Gb/s）；容量≥480G；读写速度：连续读取最大560MB/秒，连续写入最大530MB/秒； 机械硬盘；接口类型：SATA；容量≥2TB；缓存≥128M；转速≥7200转 电源≥1250W 效率；通过80PLUS金牌认证 支持宽幅；是 机箱水冷 |
| 安装要求 | 地面平整、提供强弱电接口 |
| 核准 | 无 |
| 服务与支持 | 提供安装、调试、产品培训 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述。

三、其他要求：

1、采购项目交付地点：北京林业大学学研大厦A1006室。

- 2、交货时间：合同签订后20个工作日内完成交货，并且交付用户投入使用。

3、采购标的需满足的服务标准：安装调试，使用培训，定期巡检，一年的免费

售后服务，终身的技术支持；VR渲染硬件服务器质保三年。

4、采购标的的验收标准：设备安装调试后运行正常，性能指标符合招标要求。

06包：信息学院专业实验室项目（2）      本包预算金额：40.00万元                 本包核心产品为：数字标签与射频识别实验箱

- 一、项目概况

本次招标的主要内容为：物联网工程实验室：数字标签与射频识别实验箱（应用型RFID教学实训平台）35套，物联网生长实验箱模型2套。

二、技术需求：

1、设备名称：数字标签与射频识别实验箱（应用型RFID教学实训平台）

数量：35套

| 基础特性 | 数字标签与射频识别实验箱（应用型RFID教学实训平台） |
| --- | --- |
| 技术参数 | （一）为便于师生使用和实验室管理要求，数字标签与识别平台所有模块均为板载，统一板载在同一电路印制板上，需要提供产品彩页或厂家说明书并加盖厂家公章证明。硬件接口开放，软件代码开源，提供完善的实验指导书和光盘资料。 (二)数字标签及识别RFID原理机模块： 1.频率：13.56MHz；支持协议：ISO/IEC15693 (ISO/IEC18000-3);测试点多：原理机提供10个测试点，可以保证信号的连续性观测；读写速度快：原理机由CPLD完成指令编码和数据解码，可以高数据速率读写卡；也可完成低数据速率相关实验；观测副载波：原理机中通过观测副载波去理解单幅载波(ASK)、双副载波(FSK)、负载调制和ISO/IEC标准协议中位表示与编码； 2.二次开发：二次开发接口协议中发送指令格式完全接近标准协议，指令响应格式完全与标准协议相同，提供二次开发接口协议发送指令与标准协议完全接近或相同证明材料并加盖厂家公章。理解256取1和4取1两种数据编码模式、高频载波的产生、RF信号的功率放大、信号调制、RF信号空间耦合、副载波与负载调制、ASK和FSK模式解调和信号比较接收整体过程，掌握RFID系统射频电路设计技术；结合ISO/IEC15693 (ISO/IEC18000-3)协议，熟练应用15条指令，理解调制系数、两种数据编码模式、传输速率和使用单双副载波时的位编码，完成电子标签半双工通信过程。 (三)各频段模块 1．125KHZ低频模块：内嵌125KHZ射频基站；尺寸仅32.5X17.5mm；5V或3.3V工作电压；UART接口；支持EM/TK4001/4100及其兼容卡。 2.13.56MKZ中高频模块:内嵌飞利浦高性能射频基站尺寸:43.5X35.5mm（含天线）;5V或3.3V工作电压;ISO14443A/Mifare;UART接口;支持卡片S50,S70,UltraLight，FM11RF08, FM1208,FM1204，PSAM9600,PSAM38400，可提供PC机上QT框架调用例程。提供卡片支持协议证明材料，并加盖厂家公章。 3．900MHZ超高频模块：工作频率：国标（920~925MHz）、美标(902~928MHz)；读卡距离：稳定读取1.5米；天线增益：5 dbi 圆极化(天线规格：80*80*10MM 的陶瓷天线)；读卡时间：单标签 96bit(12 BYTE) ID号读取时间<6mS；工作电源：DC＋7.5-12V,3A；支持协议：ISO-18000-6C（EPC G2）、ISO-18000-6B（择其一）输出功率：1W (可调) 产品尺寸：160*110*40MM 包装尺寸：240*220*130MM提供自动写卡、读卡DEMO软件，方便客户发卡和写卡工作。提供SDK开发包, C#、VC、 VB、Delphi、Java等调用例程材料（并加盖厂家公章)和WINCE、LINUX驱动开发软件。 4.2.4GHZ微波模块：信号调制方式：GFSK；工作频率：2.4 - 2.45 GHz；接收灵敏度：≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)；天线极化：垂直；读写区域：全向范围；微波通讯距离：<30米；微波通讯检错：CRC16循环冗余校验位误码率/B.E.R：10-7；采用3V的供电同时识别200张卡;识别的距离小于30米；识别方向全向：识别移动速度200公里/小时以内快速移动的电子标签;工作的频率在2.4GHz-2.5GHz ISM微波段;数据速率是1Mbps，射频功率是-20dBm～0dBm且可调，最大峰值功率1毫瓦;在-40℃-85℃的工作环境的接受灵敏度是-90dBm;开发接口与其他设备连接是TTL232，异步通讯速率9600BPS； （四）核心网关： #1.CPU：ARM Cortex-A8，Samsung S5PV210,，主频1GHZ、支持2D VG/3D加速引擎、支持1080p@30fps MF、 H.263/H.264/MPEG4 Codec、MPEG2/VC-1/Divx Decoder、JPEG Codec、DDR II：1G Bytes、NAND Flash：1G Bytes #2.同时兼容两种核心板： MAX8698C和SPCE061A，外部时钟为 32768Hz，内部倍频最高可至49MHz；Flash ROM：64Kbyte的 16bit Flash，RAM：4KByte的16bit SRAM；PROBE∕EZ_PROBE两种在线下载、编程、调试模式; 可以做5条特定人语音识别命令，提供语音识别命令源码证明材料和核心板处理器配套教材证明材料并加盖厂家公章。 （五）其他硬件资源 1．音频：声卡:采用WM8580； 3.5mm插座； MIC/LineIn输入；5.1 Channel数字音频接口，可传输PCM、Dolby Digital、DTS等环绕立体声压缩音频信号； 2．视频：7吋800x480 TFT LCD，电阻触摸屏，可升级电容式触摸屏，有机玻璃边框固定；HDMI 1080p高清数字视频输出；标准VGA输出,支持液晶显示器显示；CVBS接口（TV-OUT输出），可接电视；500W 摄像头接口；CCD/模拟CVBS视频输入，支持复合视频信号输入； 3．人机交互：四线电阻式触摸屏；高速I2C接口；3×3键盘：模拟手机MENU、BACK等按键，提供截图证明材料，并加盖厂家公章；4个可编程亮度双色LED：1~64级亮度变化，实现炫彩呼吸灯效果；4个红色LED； 4．存储：1个TF卡接口，可以外接手机内存卡；1个SD卡接口，支持SD/SDIO/SDHC，可用于外接SDIO Wifi、SDIO BlueTooth；板载I2C存储器，用于学生实验； 5．通信：4xUSB 2.0 Host，支持各种低速/全速/高速USB设备（USB鼠标、键盘、蓝牙、U盘、摄像头、无线网卡、USB转串等）；1个USB 2.0 OTG接口，可与电脑同步进行资料拷贝；10M/100M自适应以太网接口，支持有线上网；支持4G模组接口；1个RS232串口，同时支持USB转串功能，可直接与计算机进行通信，或者进行单片机之间的双机通信，方便无串口电脑使用，提供厂家声明并加盖厂家公章；2个全功能TTL UART引出；1个IrDA红外接收发送传感器；1个JTAG接口；板载1个RS485接口；板载1个CAN总线接口； 6．其他：板载热敏电阻，测量当前环境温度； 7．#语音模块采用16位语音单片机SPCE061A，语音播报当前使用的模块。主频达49MHZ，免费提供正版IDE开发环境，配套原厂编写的嵌入式语音识别技术教科书（提供证明材料）。提供所有开发的源代码.支持probe/ez-probe两种在线下载、编程、调试模式。 8.蜂鸣器模块，每个模块具有蜂鸣器报警功能，该功能可以提示当前调试的模块；包含5个串口，每个串口可以和PC机连接，波特率可选。 9.具有选择调试编码开关，可以独立调试单个模块。 10.每个模块可以用USB供电，供单独使用。 （六）软件集成开发环境及配套资源 #1.提供原厂IDE集成开发环境，要求IDE集成开发环境与硬件为同一生产厂家，以保证兼容性和后续升级扩容一致性，提供原厂IDE集成开发环境软件著作权复印件并加盖原厂公章。 #2.提供语音函数库，用于语音控制节点编程，提供probe仿真软件著作权复印件并加盖原厂家公章。 （七）实验资源需求： 1.基础协议实验：近距离ID卡读取实验、IEEE14443寻卡实验、IEEE1444.写入标签数据实验、IEEE14443读取标签数据实验、UHF900M识别单个标签、UHF900M识别多个标签、IEEE18000读取标签数据实验、IEEE18000写入标签数据实验、有源微波RFID实验。 2.原理机部分实验：RFID系统载波产生实验、RFID系统编码实验、RFID系统RF信号功率放大实验、RFID末级输出调制载波信号实验、RFID系统副载波解调实验、RFID系统解调实验—ASK模式、RFID系统解调实验—FSK模式、RFID系统包络检波实验。 3.数据比较接收实验：RFID系统数据速率选择实验、RFID系统天线实验、CRC计算实验、查询系统信息指令实验、写DSFID命令实验、锁定DSFID命令实验、写AFI指令实验。 锁AFI指令实验、读单个BLOCK命令实验、写单个BLOCK命令实验、锁定BLOCK命令实验、读多个BLOCK命令实验、写多个BLOCK命令实验、读多个BLOCK安全块状态实验、库存查询指令实验、保持静默指令实验、标签选择指令实验、复位指令实验。 |
| 安装要求 | 无要求 |
| 核准 | 无要求 |
| 服务与支持 | 1、提供售后服务保障（设备的软硬件保修和核心板的软硬件升级），提供生产厂家售后服务承诺函原件。 2、提供相关PPT课件、实验指导书，提供全部识别标签模块、核心网关及实验箱的源代码，方便开展师生理解深层原理教学。 3、提供实验箱相关软硬件的技术支持和服务，厂家提供师资培训或不少于五天的使用培训外，厂家还需提供一名工程师两个月以上的驻校服务辅助教学，需提供厂家培训和服务承诺原件。 4、提供SDK开发包,C#、VC、 VB、Delphi、Java等调用例程材料(并加盖厂家公章)和WINCE、LINUX驱动开发软件。 |

2、设备名称：物联网生长实验箱模型，数量：2套

| 基础特性 | 物联网生长实验箱模型 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1.生长实验箱工作条件：温度范围@20℃灯关闭：+5～+45℃；温度范围@20℃灯开启：+10～+45℃；ACC温度范围@20℃：+5～+45℃；电源：AC220V，50Hz 2.技术规格：有效容积：480L；制冷量@20℃/+20℃：500W；加热器功率：450W；侧面中空玻璃：450x1160mm；温度波动度：±0.1~0.2℃；湿度范围：40-90%RH；湿度波动度：±2~3%RH；内胆尺寸：635Wx560Dx1350H；光照强度：28000Lux；外形尺寸：800Wx740Dx1972H；样品层架：标准4层；最大7层；升温时间（20~45℃灯关闭）：≤60min；降温时间（20~5℃灯关闭）：≤60min。 3.物联网无线控制模块： #无线控制各个节点上的设备，不需要对原有实验室基础设施进行大施工，即可完成对原有设备的集中控制及管理；系统可配备全景视频采集像机，实验室使用过程的各个环节均可视频记录在案。做到有据可查。 控制节点输出电流：10A；控制模块采用30A；能满足大部分设备的管理要求；更大功率设备则可能通过外扩功率模块完成对其的控制。 4.4路全景视频采集：传感器类型：CMOS逐行扫描；300万像素。最大可输出图像2048 x1536@30fps；通讯协议：支持PELCO-P、PELCO-D；夜视距离：10M；120dB超宽动态，支持3D数字降噪功能；供电方式：POE供电； 5.视频图像识别检测模块； #绊线检测：在监控画面中画一条虚拟警戒线，检测是否有人、物体或者车辆等穿越警戒线，对未经允许而越界的行为自动产生警报，提醒相关人员注意有移动目标穿越警戒线，即触发绊线报警。提供软件识别界面截图。 #周界警戒：自动检测各种入侵的人或者交通工具等，支持设定任意形状的警戒区域。警戒区域设定后，只有符合指定特征的入侵行为才会引发报警，而其他不符合条件的入侵将会被忽略。提供软件识别界面截图。 6．智能网关（教师端） 采用意法半导体公司32位处理器，处理器为STM32F103：ARM® Cortex-M3™，频率：72MHz基于ARM Cortex-M3的，片内具有128KB FLASH，20KB RAM ( 片上集成12Bit A/D、D/A、PWM、CAN、USB等资源)；可外扩13.56M RFID读写模块；芯片：FM1702；通讯接口：SPI；频率13.56M Hz读卡距离：0～50MM；读卡时间：＜100ms；读卡速度：0.2s；读卡间隔：0.5s；RTC实时时钟；232串行通信接口；以太网接口：支持TCP/IP协议； 7.教师端Zigbee模块参数 接收节点上传的数据，转发主机下传的指令；通信频率：2.4GHz；工作电压：2.4--3.6V；休眠电流：2uA；发射电流：25mA；接收电流：20mA；接收灵敏度：-95dBm；发射功率：10Db；组网类型：星型网、树型网、链型网、网状网；控制方式：集中控制、单独控制可选；抗干扰能力强；通信距离：1000M（如要求通信距离远可选发射功率为20dB的模块）；能够采集温度，光强，土壤参数等功能，可以控制温度，湿度等参数。观测到植物的生长，控制植物生长的各个外部环境。 8．设备控制节点（学生端） AC/DC模块：宽输入电压: 85～264VAC/100～400VDC；具有过流保护和短路保护功能； 3000VAC 高安全隔离；超小体积，工业级别设计；符合IEC60950、UL60950 和 EN60950 标准；电源接口；故障自动报警功能；安规电容；EMC滤波器；继电器：采用6脚，是大电流30A继电器；开关使用次数达40000个行程以上；可外扩13.56M RFID读写模块；芯片：FM1702；通讯接口：SPI；频率13.56M Hz； 协议支持：14443A协议、读卡距离：0～50MM；读卡时间：＜100ms；读卡速度：0.2s；读卡间隔：0.5s 9. 学生端Zigbee模块参数；通信频率：2.4GHz；工作电压：2.4--3.6V；休眠电流：2uA；发射电流：25mA；接收电流：20mA；接收灵敏度：-95dBm；发射功率：10Db；通信距离：1000M（如要求通信距离远可选发射功率为20dB的模块）；抗干扰能力强；预留一路10位AD采集接口；能够采集温度，光强，土壤参数等功能，可以控制温度，湿度等参数。观测到植物的生长，控制植物生长的各个外部环境。 10. #管理软件：用户权限管理；预约管理；采用BS/CS架构；支持4路高清视频；全开功能：一键打开接入网关的所有控制节点；全关功能：一键关闭接入网关的所有控制节点；分段开启/关闭：用户可以按设备编号范围进行开启、关闭操作；节点状态查看：实时在线查询控制节点的工作状态：正常、离线等；记录查看：用户使用记录查询；导出功能：设备使用数据导出；内置WEB SERVER，网络参数设置简单；可配置成伺服务器工作；支持多用户Web端访问；提供管理软件视频界面和控制界面截图并加盖公章。 11性能特点: #11.1步进马达控制热气旁通制冷量控制技术和动态精密恒温恒湿控制系统，可随意控制温度和湿度条件： 11.2任意编程的温度、湿度和辐照强度程序控制，操作条件和测试数据按需保存在闪存中 11.3内置超声波加湿装置，多组换能器协同工作，加湿能力达到1kg/hr以上： #11.4 7寸高分辨率触摸屏真彩多功能操作显示面板，提供图形、曲线、中英文等多种显示方式，操作简便：提供界面截图并加盖公章 11.5清晰显示箱体温度、湿度、辐照、程序运行数据、报警历史及其他仪器工作状态： #11.6特别设计的风道式循环方式（采用中空玻璃绝热性能好），确保工作室内部风力和温湿度分布均匀，不会吹散轻细物品，提供垂直通风方式，适合组织细胞培养： #11.7安全密闭和多级任意可调的垂直辐照系统，确保辐照强度符合实验要求，同事避免外界自然光线对试验的影响。独特的灯箱设计散热良好，将辐照对箱体温度的影响降低到最低程度： #11.8产品满足IEC61010-1和IEC61010-2-012气候与环境试验设备的安全要求及IEC61326-1的实验室电器设备的EMC要求。 |
| 安装要求 | 无要求 |
| 核准 | 无要求 |
| 服务与支持 | 1.#提供原厂IDE集成开发环境，要求IDE集成开发环境与硬件为同一生产厂家，以保证兼容性和后续升级扩容一致性，提供原厂IDE集成开发环境软件著作权复印件并加盖原厂公章。 2.#提供语音函数库，用于语音控制节点编程，提供probe仿真软件著作权复印件并加盖原厂家公章。 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述。

- 三、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同

约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

第八章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  四  份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：                包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物（系统）及其附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 1、属于小型和微型企业生产的货物和提供的服务合计价格为 2、属于监狱企业生产的货物和提供的服务合计价格为 3、属于残疾人企业生产的货物和提供的服务合计价格为 4、属于节能、环保产品合计价格为 |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。       3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：           包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表内容如与技术响应文件内容不一致的，将以技术响应文件为准。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：                                   包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人代表签字

## 7.资格证明文件

7-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

7-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

7-3 法定代表人授权书（格式）

7-4 投标人的资格声明（格式）

7-5 制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

7-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

7-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

7-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

7-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件7-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件7-5    制造厂家的授权书　（格式）

（如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

致：招标采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目名称及招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

附件7-6　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2016年年度或2017年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2016年年度或2017年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2016年年度或2017年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件7-9 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

投标人还需提供不早于投标截止时间三个工作日内的在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件8 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件9    招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（如：招标文件第八章中要求提供的其他证明文件（复印件加盖公章）等。如涉

及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

一、对节能产品、环境标志产品、信息安全产品提交材料的要求

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品等为政府强制采购节能产品。

1：节能产品、环境标志产品

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发 展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a.节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展  改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b.环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

二、投标人须提供“投标人相关单位一览表”：

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：_______________________________

投标人授权代表签字：_____________________________

日                期：__________________________________

## 附件10 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件11.技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案；

- 详细的培训方案；

- 技术支持和服务内容承诺书；

- 招标文件要求投标人提交其它文件，包括所投主要设备的彩页及资料等。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以每包评标总得分最高的投标人作为此包的中标候选供应商的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

三、评分因素所占权重：

1 技术性能：40％；

考虑投标产品的配置，性能等。完全满足招标文件的技术要求的得35分；每有一条实质性优于招标文件技术参数要求的加1分，最多加5分；每有一条#号指标不满足招标文件技术参数要求的减2分，减完为止；每有一条一般指标不满足招标文件技术参数要求的减1分，减完为止。技术性能包括：投标产品对招标文件的技术响应程度；系统（产品）配置、先进性、可靠性及性能指标等。

2 相关业绩：5％；

投标人提供2015年(含)至今的与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件。相似或相近程度高的每份合同得1分，相似或相近程度一般的每份合同得0.5分，内容无关联的不得分。随投标文件装订的业绩证明文件需提供合同复印件并加盖投标单位公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。（注：“与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件”主要是指业绩证明文件中体现的设备或系统的用途及使用环境、设备或系统内容等主要内容与本招标内容相似或相近。）

3 综合商务：25％；

3.1 投标人资信、信誉和综合实力等3分：资信信誉良好，综合实力突出得3分；一般得2分；较差得1分；

3.2 投标文件编制：投标文件编制内容完整，目录清晰，编排合理，较好得2分，一般得1分，较差不得分。

3.3 供货（实施）方案10分：方案描述完善合理、切实可行得10分；方案描述内容一般，内容较粗糙，不便执行得7分；方案描述过于简单，无可执行性等得2分；

3.4售后服务措施及承诺10分：措施及承诺内容完善合理得10分；措施及承诺内容一般得8分；措施及承诺内容较差得5分。

4 投标报价：30％

价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第九章附件8规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件8规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写招标文件第九章附件8规定的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件9的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。