项目名称：北京林业大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5763

- 招 标 文 件

- 北京国际工程咨询有限公司

2018年9月

- 目   录

第一章  投 标 邀 请	2

第二章  投标资料表	4

第三章  投标人须知	5

第四章  合同资料表	22

第五章  合同条款	     23

第六章  合同格式	31

第七章  货物需求及技术需求                                         32

第八章  附件	56

第九章  评标标准	74

## 第一章  投 标 邀 请

北京国际工程咨询有限公司受北京林业大学的委托，对北京林业大学教学科研设备采购项目中所需货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标单位参加该项目的投标。

- 招标货物名称：北京林业大学教学科研设备采购

招标编号：BIECC-ZB5763

2．购买招标文件时间：

2018年9月20日至2018年9月28日，上午9:00至11:30；下午13:00至16:30(北京时间，法定节假日除外)。

3．购买招标文件地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座608室。

4．招标文件售价及其注意事项：人民币200元/包，电子版标书免费下载地址：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai，进入主页后在页面中点击“标书下载”。投标人在购买招标文件时务必如实完整的填写出售标书记录。本项目分4个包进行招标，投标人在购买招标文件后，如果决定增加、减少或更改所投包号，务必在购买文件截止时间前书面通知项目招标代理机构，否则投标人将无权对所增加或更改的包号进行投标。若汇款购买招标文件，请按下述我公司相关信息汇款，汇款单上应注明汇款用途，并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题统一为：“5763项目购买招标文件汇款底单及信息表”。

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 包号（分包项目请具体填写所投包号） |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人纳税人识别号： |  |
| 投标人地址： |  |
| 联系人： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 联系人邮箱： |  |
| 是否需要纸质招标文件 |  |

如汇款后没有将“汇款底单及信息表”发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏，我公司概不负责。汇款购买招标文件如需纸质招标文件，我公司将在收到标书款后以快递的方式将招标文件发出（须加付快递费50.00元人民币）。招标文件售后不退。

5．投标截止时间和开标时间：2018年10月12日上午9:00（北京时间），届时请贵方派代表出席开标仪式。根据委托方要求，如有时间变化，另行通知。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.开标地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第三会议室。根据委托方要求，如有变化，另行通知。

7.其他：

投标人应对招标文件中“第七章 货物需及技术需求”每包中所有货物进行投标，不得将每包中的内容拆开投标，否则其投标将被拒绝。投标人可投其中任一包、任几包或所有包。

8.采购人：北京林业大学

地  址：北京市海淀区清华东路35号

联系人：李老师

联系方式：010-62338379

- 9.招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

- 地  址：海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间

开户行：华夏银行北京学院路支行

帐  号：10242000000002546

联系人：张昕昕

电  话：82376700

传  真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

,

## 第二章  投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 业主名称：北京林业大学 |
| 7.1 | 投标语言： 中文 |
| 投 标 报 价 和 货 币 |  |
| 11.1 | 投标货币： 人民币 |
| 投 标 书 的 编 制 和 递 交 |  |
| 14.1 | 投标保证金金额：不少于本项目分包预算金额的1.5％ |
| 14.3 | 投标保证金形式：支票、汇票、电汇（网银），本项目不接受其他形式的保证金。 |
| 14.6 | 中标服务费为：按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）执行，按中标金额差额定率累进法计算，由中标人支付。 |
| 15.1 | 投标有效期：90天。 |
| 16.1 | 投标文件份数：一份正本及四份副本（另交电子版标书1份）。 |
| 17.2 | 投标书递交至：开标地点。 |
| 17.2 | 招标编号：BIECC-ZB5763 |
| 18.1 | 投标截止期：2018年10月12日 时间：上午9:00(北京时间)。 |
| 21.1 | 开标日期：2018年10月12日 时间：上午9:00(北京时间)。 地 点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座三层第三会议室。 |
| 25.3 | 最低投标价不是中标唯一条件 |
| 授 予 合 同 |  |
| 28.1 | 数量增加变更：10% |
| 适用于本投标人须知的额外的变动 |  |
|  | 针对本项目的质疑，需以书面形式，由法定代表人授权的投标人代表亲自送达招标代理机构，其他形式质疑招标代理机构不予受理。 |

## 第三章  投标人须知

## 一 说  明

### 1．资金来源

- “投标资料表”中所述的业主已获得一笔资金。业主计划将一部

分资金用于支付本次招标后所签订的合同项下的款项。

### 2．招标采购代理机构及合格的投标人

2.1招标采购代理机构：系指采购人及其委托的采购代理机构。本项目的采购人：北京林业大学；本项目的采购代理机构：北京国际工程咨询有限公司。

2.2 合格的投标人

- 在中华人民共和国境内（不包括港澳台）合法注册的，具有独立法人资格的，符合国家法律规定，进行工商税务登记，有能力提供相应商品和服务的制造商或代理商，包括法人、其他组织或者自然人；

- 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人的投标人才能参加投标；

- 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》及其它有关的中国法律和法规；

- 投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本次招标。投标人还应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询其主体信用记录无失信被执行人、不在重大税收违法案件当事人名单之中、不在政府采购严重违法失信行为记录名单之中，否则本次其投标将被拒绝；

7）如投标人为中小企业投标，应同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中

小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

9）本项目不接受联合体投标。

2.3投标人在投标过程中不得向招标采购代理机构或评标委员会行贿或者采取不正当手段，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被取消。

2.4	招标采购代理机构在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

2.4.1	提供虚假的资料；

2.4.2	在实质性方面失实。

2.5	政府采购当事人之间不得相互串通投标。

### 3．投标费用

3.1  投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，“投标资料表”中所述的采购人和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二 招标文件

### 4．招标文件构成

4.1  要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共九章，内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 投标人须知

第四章 合同条款资料表

第五章 合同条款

第六章 合同格式

第七章 货物需求一览表及技术规格

第八章 附件

第九章 评标标准

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 5．投标人要求对招标文件的澄清

- 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购代理机构。招标采购代理机构对投标人在购买招标文件后七个工作日内提交的澄清要求，应在收到澄清要求后七个工作日内以书面形式予以答复，必要时对招标文件进行澄清或修改。

### 6．招标文件的修改

- 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2招标采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在原公告媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或修改不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.3招标文件的澄清或修改为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应在一个工作日内向采购代理机构回函确认，否则招标采购代理机构将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

## 三 投标文件的编制

### 7．投标的语言

7.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标资料表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有“投标资料表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

### 8．投标文件构成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

附件1——投标书（格式）

附件2——投标一览表（格式）

附件3——投标分项报价表（格式）

附件4——技术规格偏离表（格式）

附件5——商务条款偏离表（格式）

附件6——资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5 制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授

权）

6-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7——中小企业声明函（小微企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

附件8——招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

附件9——业绩证明材料

附件10——技术方案

### 9．投标书

投标人应完整地填写招标文件中提供的投标书、投标一览表和投标分项报价表。

### 10．投标报价

10.1投标报价：本项目要求投标人必须以人民币形式报出所投标产品到用户现场（北京林业大学）的全部费用。如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）人民币，且能够办理免税，投标报价可报免税价（注：进口免税价格不含海关根据政策不批准免税所发生的海关税费）。进口产品报价应包含以下所有费用：

1.货款：包括主要设备及其他一切辅助设备、备品备件等；
 2.安装、培训;

3. 进口代理等费用。进口外贸代理公司由北京林业大学指定，进口代理费按下表所列比例并按差额递减的方法计算。

| 进口合同货款金额 | 最低代理费 | 5万美元以下 | 5-10万美元 | 10万美元以上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代理进口服务费(按百分比比例报价) | 800元 (人民币) | 1.0% | 0.8% | 0.6% |

4.办理进口环节所发生的费用（如银行费用、报关费、仓储费、送货费、商检费等一切杂费）按照实际发生额结算。

10.2投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价和总价。

10.3 投标人根据本须知第10.2条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标机构和买方对投标文件进行比较，并不限制买方以上述任何条件订立合同的权力。

10.4 投标人以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

10.5投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，依据本须知第20.3条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10.6每个投标人每包只能有一个投标方案和报价，否则该包投标将被拒绝。

### 11．投标货币

投标人需用人民币作为投标报价。

### 12．证明投标人合格和资格的文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标人应提交证明其合格性的文件。投标人应符合本须知第2条对合格投标人的要求及完整提供附件7中的全部文件。

### 13．证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提交证明文件证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

13.2 证明货物和服务满足招标文件的要求的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 所提供货物的售后服务方案及售后服务承诺。

- 货物从采购人开始使用至质量保证期结束内正常连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照招标文件技术规格,逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外【关于第八章“货物需求一览表及技术规格”的所有投标偏差和例外均写入“技术规格偏离表”（附件5），关于其它内容的投标偏差和例外均写入“商务条款偏离表”（附件6）】。

- 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准，以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用其他标准、牌号或分类号，但投标人选用的标准、牌号或分类号要实质上相当于或优于技术规格的要求。

### 14．投标保证金

14.1 投标人应提交“投标资料表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护采购人和采购人免遭因投标人的行为而蒙受损失。采购人和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第14.7条的规定没收投标人的投标保证金。

14.3 投标保证金应用投标货币，并采用下列任何一种形式：支票、汇票、电汇（网银）。

14.4 凡没有根据本须知第14.1和14.3条的规定随附投标保证金的投标，应按本须知第24条的规定视为非响应性投标予以拒绝。

14.5 未中标的投标人的投标保证金，将于中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还投标人。

14.6 中标人的投标保证金，在中标人按本须知第31条规定签订合同并扣除中标服务费后，剩余部分退还中标人。

14.7 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标截止期后撤销其投标的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人放弃中标或者不

按本须知的规定与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）投标人与采购人或其他投标人恶意串通的；

（6）拒绝履行合同义务的。

### 15．投标有效期

15.1 根据本须知第18条规定，投标应在规定的开标日后的“投标资料表”中所述时期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购人的这种要求，其投标保证金将不会被没收。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第14条有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 16．投标文件的式样和签署

16.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标资料表”中规定数目的副本及电子版投标文件一份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

16.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。投标文件的副本可采用正本的复印件。

16.3 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字或加盖投标人公章才有效。

16.4	投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

16.5  投标人为自然人的，只须按要求签字，投标文件所有加盖公章的要

求均不适用。

## 四 投标文件的递交

### 17．投标文件的密封和标记

17.1 为方便开标唱标，投标人请将投标一览表和投标保证金（汇款底单复印件或网银支付打印件）单独密封提交，并在信封上注明项目名称、招标编号等，且标示“投标一览表”、“投标保证金单”字样。

17.2 投标人应将投标文件正本和副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。电子版投标文件可单独密封，也可和投标文件正本一起密封。

17.3信封均应：

- 清楚标明递交至“投标资料表”中指明的地址。

- 注明项目名称、招标编号和“在2018年10月12日上午9:00时(北京时间)之前不得启封”的字样。

- 在信封的封口处密封。

17.4信封应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

17.5 如果信封未按本须知第17.3条要求加写标记和密封，采购人对误投或过早启封概不负责。

### 18．投标截止期

18.1投标人应在规定的投标截止日期和时间前，将投标文件密封送达至招标采购代理机构，送达地点应是招标文件中规定的地址。招标采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。逾期送达、未密封或密封不完好的投标文件，招标采购代理机构应当拒收。

18.2 采购人可因修改招标文件而自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 19．迟交的投标文件

采购人将拒绝并原封退回在本须知第18条规定的截止期后收到的任何投标文件。

### 20．投标文件的修改与撤回

20．1投标人在提交投标文件后，可在投标截止时间前对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知并由法定代表人或正式授权的投标人代表签字或加盖投标单位公章。

20.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第17条规定编制、密封、标记和发送。

20.3 在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改（评标委员会要求的澄清除外）。

20.4投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，招标采购单位应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 五 开标与评标

### 21．开标

21.1 采购人在“投标资料表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时需有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标代理机构，并承诺默认开标结果。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

21.3 在开标时没有启封和读出的投标文件（包括按照本须知第20.2条递交的修改书），在评标时将不予考虑。

21.4 采购人将做开标记录，由投标人代表签字确认。

21.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标采购单位相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。招标采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

### 22．投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### 23．评标委员会

23.1采购人根据项目的要求组织评标委员会,评标委员会由技术专家、采购人代表组成。评标委员会负责整个项目的评标工作。

### 24. 投标文件的初审

24.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1  资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，由招标采购代理机构在开标后对投标文件中的资格证明等文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得评标。

24.1.2  符合性检查是指评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的

投标人的投标文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

24.2如投标文件存在算术错误，将按以下方法更正：

（1）开标时，“投标一览表”内容与投标文件中投标分项报价表内容不一致的，以“投标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序进行修正。修正后的报价按照本须知第19.2.1条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.3 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，根据本须知第25条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、付款条件等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。采购人决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据（信用查询、是否购买招标文件、是否递交了投标保证金等内容除外）。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标人未提交投标保证金或金额不足；

- 超出经营范围投标的；

- 不满足招标文件对合格投标人要求的；

- 资格证明文件不全的；

- 投标文件无法人代表签字，或签字无法人代表有效委托书的；

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 投标有效期不足的；

- 不满足技术规格书中主要参数的；

- 投标人串通投标的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。

24.6有下列情形之一的，属于投标人串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 25．投标的评价

25.1 评标委员会将按照本须知第24条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较，对投标文件的评价采用综合评分法。

25.2 评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要考虑以下因素：

- 投标设备的配置、性能；

- 售后服务措施；

- 供货方案；

- 投标人业绩及类似项目的执行情况；

- 评标委员会认为的其它因素。

25.3 最低投标价不是中标唯一条件。

25.4提供相同品牌产品且通过初审的不同投标人参加同一包号投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分和评标价还相同的，由技术部分得分最高的投标人获得中标人推荐资格。其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，招标文件第七章确定了核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，根据上述规定处理。

25.5评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标采购单位发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

### 26．与采购人和评标委员会的接触

26.1除本须知第22条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购人和采购人接触。

26.2投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

### 27. 质疑

27.1   供应商认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构（具体联系方式见本招标文件第五章）提出质疑（针对同一招标程序环节的质疑，供应商应在法定质疑期内一次性提出）。应知其权益受到损害之日，是指：

27.1.1 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为按要求购买并收到招标文件之日；

27.1.2 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

27.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

27.2   提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。潜在供应商已按要求购买招标文件的，可以按规定对招标文件提出质疑。

27.3   供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当由法定代表人（主要负责人）或者其授权代表签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。供应商可以委托代理人进行质疑，其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人（主要负责人）签字（或者盖章），并加盖单位公章，供应商为自然人的，应当由本人签字。

27.4   质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

27.5   采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。供应商对评标过程、中标结果提出质疑的，采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

27.6   采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展招标活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展招标活动。

（2）对招标过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展招标活动。

27.7   质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

## 六 授予合同

### 28．合同授予标准

28.1除第29条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评价最高的投标人。

28.2 中标人放弃合同、因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人有权重新进行公开招标。

28.3	采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

28.4  在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

28.4.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.4.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.4.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

28.4.4 因重大变故，采购任务取消的。

28.5  废标后，招标采购单位应将废标理由通知所有投标人。

28.6  评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反法律、行政法规、强制性标准、政府采购政策，违反公开透明、公平竞争、公正和诚实信用原则而影响投标结果的，应当停止评标工作，与招标采购单位沟通并作书面记录。招标采购单位确认后，应当修改招标文件后重新招标。

28.7  招标采购单位在发布招标公告后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。终止招标的，招标采购单位应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标采购单位应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

29.确定中标人：

29.1   采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。出现第一中标候选人并列的情形，以技术部分得分高的投标人为中标人；技术部分得分相同的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

29.2   中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以与排位和中标人并列的中标候选人签订政府采购合同，如无排位并列的中标候选人，采购人可以和排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。采购人亦有权重新进行公开招标。

29.3    采购人有权根据投标人递交投标文件中的资格证明文件等资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中发现虚假问题，采购人将保留追究投标人法律责任的权利。

### 30．中标通知书

30.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

30.2中标通知书是合同的一个组成部分。

### 31．签订合同

31.1中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 第四章  合同资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 项目现场名称：北京林业大学。 |
| 6 | 履约保证金：中标人在签订合同后7天内，按招标方可以接受的形式向招标方提交合同总价5%的履约保证金。 |
| 10.1 | 交货期：按合同约定。 |
| 16.1 | 付款方法和条件：如下。 |
| 22.1 | 违约罚款:每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。 |

付款方法和条件：

本合同项下付款需按下列方式进行并不接受偏离：

内贸合同：货到验收合格后付全款。

外贸合同：按外贸合同约定执行。

## 第五章  合同条款

### 1定义

- 本合同下列术语应解释为：

- “合同”系指买卖双方签署的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

- “合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

- “货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切货物。

- “服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如：安装、调试、售后、维修和合同中规定卖方应承担的其它义务。

- “合同条款”系指本合同条款。

- “买方”系指业主或其指定的采购代理公司。

- “卖方”系指提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

- “项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场。

- “天”指日历天数。

### 2适用性

- 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

### 3原产地

- 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区（以下简称“合格来源国”）。

- 本条款所述的“原产地”是指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地。

### 4标准

- 本合同下交付的货物应符合国内有关机构的发布的最新版本的技术标准或相关文件规定。

4.2 计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 5专利权

5.1 卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

### 6履约保证金

中标人在签订合同后7天内，按招标方可以接受的形式向招标方提交合同总价10%的履约保证金。

### 7验收和安装测试

7.1卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户确认。在用户确认无误后，卖方应负责将货物运抵用户现场。货物运达用户现场后由用户和卖方依据货物供货清单对货物的数量进行检查，如发现有明显损坏，卖方负责更换。检查完成后双方共同签署收货证明，注明到货日期。当货物运交用户并签署收货证明后，依据约定的时间，卖方、用户和集成商（如有必要）共同对货物进行开箱验收并对货物的品质进行逐项检查。如发现所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求而给用户带来损失，用户有权向卖方提出索赔。货物进行验收，有关方面签字的验收合格证书作为付款依据。

7.2 卖方有义务协助用户安装用户的货物并解决有关问题。

7.3设备安装与调试期间发生的搬运、实验室必要拆修等费用由供货方负责。

### 8包装

- 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运输或转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

  - 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆做出以下明显标记：

- 收货人；

- 合同号；

- 目的地；

- 货物名称、品目号和箱号；

- 毛重/净重（用kg表示）。

### 9装运通知

9.1 卖方应在货物到达现场10天前，向用户提供详细的货物供货清单，由用户

确认。如果是因为卖方没有及时通知用户，由此而造成的全部损失由卖方承

担。

### 10交货

10.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”规定的条件交货。

### 11保险

11.1 由卖方办理货物运抵现场的全程保险。卖方应办理以发票金额百分之一百一十（110％）的一切险。

### 12运输

12.1 卖方应负责将货物运至买方指定目的地，包括合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同价中。

### 13伴随服务

13.1卖方应提供“货物需求一览表及技术需求书”中规定的所有服务。为履行要求的服务的报价包括在合同价中。

### 14保证

14.1 符合“货物需求一览表及技术需求书”的要求。

### 15索赔

15.1如果卖方对偏差负有责任而买方在质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

- 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

### 16付款

## 按合同约定支付。

### 17价格

17.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

### 18合同修改

18.1任何对合同条件的变更或修改均须双方签订书面的修改书。

### 19转让

19.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 20分包

20.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

### 21卖方履约延误

21.1  卖方应按照“货物需求一览表及技术需求书”中买方规定的时间表交货和提供服务。

21.2  在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

21.3  除了合同条款第23条的情况外，除非拖延是根据合同条款21.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第22条的规定被收取误期赔偿费。

### 22误期赔偿费

22.1如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑终止合同。

### 23  违约终止合同

23.1  在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

- 如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第21条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；

- 如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

- 如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为；

b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益的行为。

  - 如果买方根据上述第23.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以

依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类

似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的

部分 。

### 24 不可抗力

24.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

24.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

### 25  因破产而终止合同

25.1 如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

### 26争端的解决

26.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后60天还不能解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”提交调解和仲裁。

26.2仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

26.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

26.4在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

### 27合同语言

27.1本合同语言为中文。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

### 28适用法律

28.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

### 29税和关税

29.1中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费是否计入投标总价请参考第三章“投标人须知”第10.1条的有关规定。

### 30合同生效及其他

30.1本合同应在双方签字后生效。

30.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

- 供货范围及分项价格表；

- 技术规格；

- 交货时间及交货批次；

- 服务承诺。

## 第六章  合同格式

本合同于       年    月    日由中华人民共和国的（采购人名称）（以下简称“采购人”）为一方和（卖方国家和城市）的（卖方名称）（以下简称“卖方”）为另一方按下述条款和条件签署。

鉴于采购人为获得以下货物和伴随服务，即（货物和服务简介）而公开投标，并接受了卖方以总金额（币种、用文字和数字表示的合同价）（以下简称“合同价”）提供上述货物和服务的投标。

本合同在此声明如下：

- 本合同中的词语和述语的含义与合同条款中定义的相同。

- 下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释；

- 合同条款

- 合同条款资料表

- 合同条款附件

附件1-供货范围及分项价格表

附件2-技术规格

附件3-交货批次及交货时间

附件4-服务承诺

- 中标通知书

- 投标文件(含澄清文件)

- 招标文件(含招标文件补充通知)

- 考虑到采购人将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并修补缺陷。

- 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，采购人在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

双方在上述日期根据各自的法律签署本协议。

采购人代表姓名                      卖方代表姓名

采购人代表签字                      卖方代表签字

采购人名称      （盖章）            卖方名称       （盖章）

## 第七章  货物需求及技术需求

注：以下各包内容，如果投标产品为进口产品且设备单价金额超过5万元（含）

人民币，且能够办理免税，需要出具投标产品制造商的授权书。

01包：林业财政绩效与金融、保险综合试验平台    数量：1套               本包预算金额：146.50万元    本包不接受进口产品或服务投标

一、技术要求：

一）、建设内容

林业财政金融与保险实验平台的建设面向目前林业财政金融与保险领域中的林业绩效评价与信息管理、森林资产评估与林权交易、森林灾害监测与损失评估等核心需求，搭建林业财政金融与保险试验云平台，生产相应产品，旨在为政府提供决策服务，支撑林业部门灾害管理，为保险公司提供损失评估服务，确定保险费率，为师生提供学习平台及科研实验室，具体建设内容如下：

1.林业绩效评价与信息管理系统

2.森林资产评估与林权交易系统

3.森林灾害监测与损失评估系统

4.林业财政绩效与金融保险实验云平台

二）、总体技术要求

项目建设应该采用B/S架构，基于SOA和组件架构进行系统体系架构设计，符合国家林业局林业信息化总体要求。系统采用集中部署模式，统一部署到北京林业大学中央机房，各级部门通过互联网，通过网页访问应用。具体技术指标要求如下：

（1）高并发：应具有良好的并发响应能力，正常情况下，并发访问量应支持不小于200人的图形编辑和应用系统使用要求。

（2）大容量：支持数据库容量不小于2TB。

（3）稳定性：系统应满足24小时×365天不间断稳定运行，且平均故障间隔时间大于90天的要求。

（4）快响应：查询、编辑操作的服务端响应、地图浏览时间应不超过3s。

（6）安全性：系统应有相应的安全措施，防止数据丢失。

（7）系统基于桌面端GIS平台、服务端GIS平台以及二三维一体化平台实现应用的搭建。

三）、林业绩效评价与信息管理系统功能技术指标

林业绩效评价与信息管理系统采用既定的评价方法、量化指标及评价标准，对林业相关部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，对林业财政项目的投入、过程、产出、效应信息等进行统一管理，并结合图、数、表等多种方式对各类绩效信息进行综合展示。系统建设要求满足：

1.首页：首页是系统的主窗口，汇聚登录信息、新闻中心、应用中心、最新资源、热点资源、下载专区以及对系统的访问情况的统计展示，将信息进行集中展示，还可以进入到相应模块进行详情查看，方便资源查询浏览；

2.中心简介：提供中心内容的基本信息展示维护编辑，包括中心基本情况、组织架构、专家团队、主要优势等；

3.中心动态：提供展示中心动态活动信息的维护编辑，并提供通过网络爬虫搜寻与绩效考评相关的新闻动态进行展示，内容包括通知公告、最新动态；

4.业务领域：对整个绩效中心业务领域内容展示维护编辑，包括财政绩效评价、行业绩效评价、绩效管理研究、投资资讯服务、产业项目策划、业务专题培训等；

5.主要业绩：按照绩效评价、定额标准、政策资讯、课题研究等内容对业绩信息展示维护编辑；

6.交流合作：提供对外合作、学术交流，交流合作相关的动态信息展示维护编辑；

7.研究动态：提供对研究动态信息的展示维护编辑；

8.政策法规：要求展示林业相关的政策法规，提供对政策法规的查看详情、下载、以及对政策法规的搜索。

9.专家库：提供对专家信息的维护更新，包括新增、编辑、信息查看、删除、专家申请审批以及绩效考评任务分配；

10.指标库：将绩效评价中常用的指标形成指标库，提供对指标库信息的维护编辑以及更新，包括指标新增、编辑、信息查看以及指标的导出，要求支持excel格式。

11.项目库：提供将绩效评价系统中相关的项目信息转入到项目库，供公众浏览查看，要求项目库的内容与绩效评价系统中项目信息进行关联挂接，可以直接将完成的项目转入项目库。

12.绩效评价系统：提供针对绩效考评业务流程化管理，实现从项目建立到绩效考评结束整个周期信息的编辑维护，提供信息的采集、在线评价以及过程管理，提高绩效评价的质量和效率，要求功能包括新增项目、项目基本信息维护、项目专家分配、项目报告填写、项目目标审核以及项目绩效评价，允许对项目过程中的各个环节进行评审，并提供评审信息的上传归档管理。

四）、森林资产评估与林权交易

森林资产评估与林权交易系统面向区域林权交易的市场主体、林权评估中介机构、林权管理部门，利用北斗定位卫星导航终端、国产自主卫星遥感数据及林权登记信息等数据，实现交易的林地、林木资产的快速评估、审核，为交易后的纠纷调处提供技术支撑，规范林权流转行为，促进公平流转交易，保护农民合法权益，保障林权流转交易公开、公正、规范运行。

1.图文资讯：包括与林权交易相关的重大新闻、市场热点、信息报道、通知公告等；

2.供求分布：提供交易双发信息发布，包括项目供求信息发布、交易信息发布、项目成交信息发布等；

3.林权交易：提供对交易信息的查看，包括交易信息的公告信息、规则、展示等内容；

4.资产估算：结合不同地区林权交易、抵押的信息，根据用户设定的公式和参数，帮助林地经营者估算、初步了解林地、林木资产价格，降低交易风险，提升公众服务能力；

5.政策法规：提供对法律法规、行政规章以及地方性法规和规章、政策文件，以及一些对政策信息的解读进行分类维护，为广大公众了解与集体林权制度改革相关的国家地方的各项规定提供便捷通道。

6.下载中心：提供各类业务流程、合同文本、表单通知等相关文件的下载通道。方便公众对基础性资料的下载使用。

五）、森林灾害监测与损失评估系统

森林灾害包括病虫害以及火灾，依托林地资源监测数据以及森林灾害数据建立分析与决策平台，实现森林灾害一张图监管，并提供实时查询、数据挖掘、预警分析等智能化功能，为森林灾害风险区划、森林灾害监测布局等方面提供智能化、最优化的科学决策服务，为森林保险投保、森林灾害损失评估以及灾害理赔提供科学依据，从而推动森林保险合理健康发展。

1.林地一张图数据接入：实现全国林地一张图数据接入，能够接入全国林地一张图互联网发布数据，提供数据的浏览、查询。

2.气象信息接入：实现接入多年气象信息，提供数据的展示以及查询，并利用分析模型，将气象信息与灾害信息进行。

3.一张图监管：依托林地资源动态监测数据、森林灾害数据等数据用“一张图”监管起来，通过一张图能够全面了解各级行政管理部门乃至到具体小班从宏观到微观信息的综合展现。

4.指标管理：实现林分指标、灾害指标、经营指标、交易指标和理赔指标的维护管理，林业财政金融和保险提供基础参数支撑。

5.模型管理：依托于林地资源动态监测数据，以经营数据、灾害数据、交易数据和理赔数据为参照，根据研建的反应森林保险标的资产减值的模型，实现评估模型与保险标的和险种相匹配，为森林保险费、保险金额评估提供支撑。

6.保费系数计算：实现险种、评估指标选取、评估模型选取、受理条件等内容的维护管理，便于针对投保险种对保险标的进行保费系数评估。

7.保险费率测算：利用保费测算模型对森林保险费率进行区划和厘定。

8.综合分析：实现森林保险供需情况、资产评估情况、灾害理赔情况、风险区域情况等内容进行综合分析，统计表、统计图等方式展现，便于直观了解森林保险综合汇总信息。

9.预警分析：主要是基于历年森林保险数据，建立指标，计算指数，对森林保险进行预警分析，如区域保险资产评估预警、区域理赔情况预警等等。

六）、林业财政金融与保险试验云平台功能技术指标

林业财政金融与保险试验云平台基于林地一张图数据为基础，为林业绩效评价与信息管理、森林碳汇计量与碳汇交易、森林资产评估与林权交易、森林灾害巡查预警、森林火灾监测与损失评估以及森林病虫害监测与损失评估业务提供信息服务的创新平台。

1.运维管理：为三个系统提供统一的运维管理，保障系统稳定运行，提供统一安全管理、统一用户管理和统一日志管理，包括组织机构管理、用户管理、权限管理、日志管理等。

2.开发框架：由合法的开发者获取和使用，作为应用开发的基础，实现对林业绩效评价与信息管理系统、森林资产评估与林权交易系统、森林灾害监测与损失评估系统的无缝支撑。平台提供应用开发帮助文档，提供服务API的使用方式和示例说明，为用户开发过程提供支撑。

3.基础数据服务：要求平台具有基础数据服务能力，标准OGC数据服务，可以提供林地数据的浏览、查询服务，且具有开放性，能够方便各地以松耦合的方式扩展接入其它来源的地理信息相关服务。

4. GIS平台服务：要求提供正版桌面端GIS平台、服务端GIS平台以及二三维一体化平台。

- 二、系统设计原则

1．系统设计应注重节能环保，并综合考虑科学、经济及合理性。

2．要求系统具有一定的可扩展性与兼容性。

3．采用统一规范的数据和接口标准，以利于系统的升级和维护。

4．必须保证系统运行的高可靠性和安全性。

5．确保用户投资的长期效益，避免系统重复建设和浪费。

6．系统的设计与建设应选用目前先进、稳定和安全的产品。

7．系统上线前需有第三方安全测试。

- 三、质量保证期

1．自安装、调试、试运行3个月后，采购人组织验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期不得少于12个月，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。如技术需求中有明确要求的应服从技术需求中的要求。

2．质保期内因产品质量问题应予以免费维修、调试。

3．在质保期内，卖方应保证所提供产品无故障运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

4．对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

- 四、技术服务及培训要求

1．质保期以后提供优惠的技术支持和维修服务，

2．投标人应在投标文件中声明能够提供的技术支持和技术培训，并详尽阐述培训的方式、时间、内容及培训目的等。

3．投标人应在投标文件中声明，如果其在中标后有新产品研制成功并投入使用，

则其有义务与招标人商定产品的更新换代问题。并保证在不涉及硬件的情况下，

免费为招标人提供升级软件。当系统软件版本升级时，卖方应无偿对设备进行软

件升级。

- 五、交货时间及交货地点要求：

- 交货时间：合同签订后3个月内提交系统及平台成果，满足招标人使用要求。

- 交货地点：北京林业大学指定地点。

02包：2018艺术设计学院实验教学设备升级改造    本包预算金额：17.00万元       本包接受进口产品投标

- 项目内容

- 艺术设计学院申请采购一批虚拟现实设备，包括高性能工作站、虚拟现实眼镜等，用于游戏作品鉴赏、游戏美术设计、视听语言、交互设计、联合创作、毕业设计等数字艺术专业和动画专业相关课程。

- 二、项目概况

- 本次招标的主要内容为：

- （一）VR高性能工作站    2台    核心产品

- （二）增强现实AR设备   2套

- （三）虚拟现实头戴设备   2套

- （四）插卡式视频采集器   2套

- （五）SD卡              2套

- （六）头戴显示器         1套

- 三、安装和调试要求

中标方负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格；中标方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装调试及运行的进度计划表；中标方施工完成后负责免费清扫现场，如施工中损坏其他设施，负责赔偿或还原。

- 四、设备采购、安装内容及要求

（一）、技术参数

1、设备名称：VR高性能工作站，数量：2套

| 基础特性 | VR高性能工作站 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 处理器 支持Xeon E5-2600 v4和Xeon E5-1600 v4系列 CPU Intel Xeon E5-1660 v4 - 8 Cores, 3.2GHz, 20MB Cache, DDR4-2400, Turbo, HT, 140W 芯片组 Intel C612 内存 64DDR4 2400MHz 内存，最大可支持512G内存； 8 DIMM 槽位4通道.支持 RDIMM 和 LRDIMM (不能混插), 硬盘 ≧4TB 7200rpm SATA3硬盘，最大可支持10个硬盘槽位 4X 3.5 HDD 托架 当LSI RAID Flex适配器或9364-8i适配器安装，每个硬盘驱动器托架（HDD1 - 4）可支持2个磁盘驱动器（1×3.5“硬盘+2.5”SATA/ SAS SSD，或2个2.5“SATA/ SAS SSD） 2×5.25“（Flex的模块支持一个或多种下列选项：9.5毫米光驱/29合1 USB3.0读卡器/前IEEE 1394/前个eSATA）， 或最多两个可选的前置HDD 硬盘支持类型： M.2 SSD； SAS HDD； SAS SSD ；SATA SSD； SATA HDD； PCI-e HDD Raid RAID 0, 1, 5, 10 板载Intel控制器, SATA 6Gb/s. RAID 0, 1, 5, 10 可选 LSI RAID flex adapter, 12Gb/s SAS and SATA. RAID 0, 1, 5, 6,10 可选 LSI 9364-8i PCIe adapter, 1GB memory, 可选 内存电池, 12Gb/s SAS and SATA Flex connector（灵动模块） One flex connectors (see right), supports one of the following: 1个 LSI RAID flex 模块支持 SATA/SAS RAID 或 1个 Multi-I/O 适配器支持一个 PCIe SSD 或 1个 M.2 flex 适配器支持一个 M.2 SSD 显示器 P24D 24寸专业带升降 1920*1200分辨率 显卡 NVIDIA® Quadro® K620 光驱 超薄或者标准DVD光驱/刻录机/蓝光 网卡 Intel I217LM千兆网卡 声卡、键盘、鼠标 USB键盘鼠标 可选 Ps/2鼠标 接口 12个USB接口 （前置4个USB 3.0接口，其中1个为Power USB，后置8个USB接口），1个标准串口，麦克风接口，配置SD读卡器，可选多功能扩展模块（支持多合一读卡器（29合1） 、IEEE1394接口 、eSATA接口）； 前置端口 4x USB 3.0 (1个诊断USB口, 一个关机供电USB端口), 1组合音频/麦克风插孔 (3.5mm) 后置端口 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 一个串口（9针），一个以太网（RJ-45）， 三个模拟音频口（线路输入，线路输出，麦克风输入），两个PS/2 PCI槽位 配置2个PCIe Gen3.0x16、1个PCIe Gen3.0x4 、1个PCIe Gen2.0x4、1个PCIe Gen2.0x1、1个PCI插槽； 电源 490W 、 650W、850W电源 490W 80 PLUS Gold 650W 850W 80 PLUS Platinum 操作系统 配置 Windows 7 Pro 64位操作系统 可预装 Windows 7® Professional 64-bit Windows 7® Professional 32-bit Windows 10® Professional 64-bit 可支持 Red Hat Enterprise Linux 6.5（Redhat 认证） Red Hat Enterprise Linux 7.0（Redhat 认证） 机箱 塔式标准机箱，支持免工具拆卸，内嵌式把手设计，易于搬运； 36-升: 175mm/6.89" W x 470mm/18.5" D x 440mm/17.32" H (with feet) 最大配置 22.2 公斤 后面板挂锁环：防止机器内关键部件被拆除； 线锁插槽：防止机器被整机搬迁； 防入侵开关 工作环境 温度 工作时 ：10 - 35摄氏度 非工作 ：-40 - 60℃ 湿度 相对湿度 工作：10 - 80％，非凝结（每小时10％） 相对湿度 存储：10 - 90％，非凝结（每小时10％） 湿球温度操作：25度C（最大值） 湿球温度非工作：40度C（最大值） 海拔 运行时：-15 - 23048米（-50至10,000英尺） 认证 3C认证、能源之星认证，原厂商通过ISO9001、ISO14001体系认证；FCC (DoC)/Canada;CE (EMC);VCCI;JEIDA;C‐Tick;BSMI;CCIB; Safety FCC (DoC)/Canada;CE(EMC);VCCI;JEIDA;C‐Tick;BSMI;CCIB;PSB;CE (LVD);EuP Lot‐6 2012 #服务 提供原厂三年部件及人工服务原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持； 制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质证书； 制造厂商原厂服务体系通过客户联络中心标准体系认证CCCS证书。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 服务与支持 | 提供原厂授权书及售后服务函 |

(二) 设备名称：增强现实AR设备， 数量：2套

| 基础特性 | 增强现实AR设备 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 光学部件：透视全息透镜、2个HD16:9光引擎、全息分辨率、最高230万光学点； 传感器：1个IMU、4个环境感知摄像头、1个深度摄像头； 处理器：intel32位体系结构，定制的Microsoft全息处理单元（HPU1.0） 内存：16G |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 服务与支持 | 原厂服务及集成商7*24 |

（三) 设备名称：虚拟现实头戴设备， 数量：2套

| 基础特性 | 虚拟现实头戴设备 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 处理器支持HDR，显示分辨率1920*1080，单眼960*1080，可视视角大于100度，刷新率120Hz，内置耳机、麦克风、陀螺仪。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 服务与支持 | 原厂服务及集成商7*24 |

(四) 设备名称：插卡式视频采集器， 数量：2套

| 基础特性 | 插卡式视频采集器 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 支持4K录制源输入，零延迟环出4K画面，免PC硬解压MP4可实现1080p60帧采集，直接录入SD卡无需连接电脑。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 服务与支持 |  |

(五) 设备名称：SD卡， 数量：2套

| 基础特性 | 存储介质 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 类型为Micro SD卡，速度要求为高速class10，容量为128G。 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 服务与支持 | 原厂服务及集成商7*24 |

(六) 设备名称：头戴显示器， 数量：1套

| 基础特性 | 头戴显示器 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1、头戴显示器：2160*1200（单眼1080*1200）分辨率或以上； 90hz刷新率； 3.5mm立体声耳机接口； 支持瞳距调节、镜头距离调节等； 2、控制手柄： 无线连接 内置可充电电池 3、基站：有线/无线同步连接 4、官方标配+无线套件+支架*2+保护套 |
| 安装要求 | 提供线材及现场安装服务，免费培训1次。 |
| 服务与支持 | 原厂服务及集成商7*24 |

备注：投标方需对所提供设备型号以及技术参数进行详尽描述，并且提供“技术参数响应情况对应表”（格式自拟）。

五、其他要求

- 技术服务要求：

1、根据招标文件提供的需求和资料，结合实际情况，进行方案设计，图纸制作，提出进度安排（进度要求详细到天），并承诺今后的技术支持和售后服务。

2、本次招标所购买的设备（包含设备参数、设备管理功能）应当为永久授权，无论是合同签订前后，不得以序列号或者授权方式收取额外费用

- 工期要求：

合同签订后60日内完成项目合同要求施工内容，并且交付用户投入使用。

- 质量保证和免费售后服务要求：

- 1、本次招标所包含的硬件设备保修期≥3年（由厂商提供），保修期内提供免费原厂现场7×24小时服务。硬件故障时，电话技术支持响应时间不大于15分钟，技术人员到位时间不大于两小时，故障后四小时内，备机到位。

2、#投标人必须提供原厂商针对本项目的原厂授权函（进口产品）原件和原厂三年免费质保承诺书原件。投标人需按照不低于原厂所提供的服务与培训的标准，提供不低于两次相关产品的管理、配置技术培训。

3、系统工程的质量保证期和免费售后服务期为工程验收合格后的三年，投标人还应负责对所建设的系统免费提供全部技术支持。

4、其他要求

投标人应承诺，如果提供的产品或设备不满足我校要求，我校有权要求终止合同，并要求中标人赔偿由此带来的损失。

03包：VR装置等      本包预算金额：39.622万元   本包接受进口产品投标

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VR装置 | 4 | 产品类型：外接式头戴设备；显示屏：2个3.5英寸3K AMOLED显示屏 ； 分辨率：双眼：2880*1600 单眼：1440*1600 ；视场角：110度；调节功能：可调整镜头距离（适配佩戴眼镜用户）可调整瞳距，可调式耳机，可调式头带；刷新率 90Hz |  |
| 2 | 望远镜 | 4 | 口径：50mm（1-97in)；放大倍率：20x；重量：794g；角视场：3.2°；线视场：51m；出射光瞳：2.5mm（0.1in）；近焦：42；瞳距（大）：72mm；瞳距（小）：56mm；棱镜：BK-7；光学棱镜：全表面宽带绿膜； |  |
| 3 | 43英寸4K高清IPS屏显示器 | 4 | 分辨率：3840*2160（4K）;尺寸：43英寸及以上;RS232连接； |  |
| 4 | 桌面工作站 | 1 | 显卡容量：1GB 核心数：四核心 CPU E5-1603V3 CPU主频：2.8GHz 标配硬盘容量：1块1TB 7.2K SATA 硬盘 插槽数量：8 内存容量：8GB存储单位 |  |
| 5 | 台式图形工作站 | 3 | CPU 银牌4114，最大CPU数量两颗，64G内存，P40008G显卡，WIN7系统，读卡器、USB键盘、光电鼠标、联想24寸液晶显示器 | 核心产品 |
| 6 | 台式图形工作站 | 2 | CPU 银牌4116，最大CPU数量两颗，64G内存，P40008G显卡，WIN7系统，读卡器、USB键盘、光电鼠标、联想24寸液晶显示器 |  |
| 7 | 轻薄专业图形移动工作站 | 2 | CPU i7-8550U，32GB内存，专业图形显卡Nvidia Quadro P500，2GB显存，15.6英寸，WIN10系统，1T固态硬盘 |  |
| 8 | 轻薄专业图形移动工作站 | 1 | CPU i7-8550U，32GB内存，专业图形显卡Nvidia Quadro P500，2GB显存，15.6英寸，WIN10系统，256G固态+1T机械双硬盘 |  |
| 9 | 图形工作站 | 2 | Inter Xeon E5-2650v3 CPU *2 八核心 主频2.3GHz Intel C612主板芯片组 Intel C612 ECC内存64G DDR4 2133MHz SSD硬盘 256GB SATA 1st SSD SATA硬盘 4TB7200RPM SATA 2nd HDD P4000显卡芯片 8G DVD-RW光驱 9.5mm Slim SuperMulti DVDRW 1stGFX Spl |  |
| 10 | 望远镜测距仪 | 4 | 物镜：21mm；放大倍率：6X；视场角：7.2°；出瞳：16mm；分辨率：+/-1M；测量范围：5-1500m；电池：3V（CR2）；尺寸：106*73*40mm |  |
| 11 | 图形工作站 | 1 | 英特尔酷睿 i5-7440HQ 处理器(四核 2.80GHz, 3.80GHz Turbo, 6MB 45W, 含英特尔HD 显卡 630) |  |

二、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同

约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

三、质量保证和免费售后服务要求：

1、自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期不得少于24个月，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。质保期内因产品质量问题应予以免费维修、调试。

2、在质保期内，卖方应保证所提供产品无故障运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

3、对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调

试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

04包：温湿度检测仪等  本包预算金额：52.67万元   本包接受进口产品投标

一、技术参数：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度检测仪 | 3 | 温度测量范围：-20℃至60℃；温度精度：0℃至45℃（±0.5℃），-20℃至0℃&45℃至60℃（±1.0℃）；分辨率：0.1℃；温度更新速率：500ms；温度传感器类型：NTC；相对湿度范围：5%至95%RH；相对湿度精度：23℃时相对湿度10%至90%（±2.5%RH），相对湿度＜10%及＞90%时（±5.0%RH）；湿度传感器：电子电容高分子膜传感器；数据存储量：99点；响应时间（湿度）：总量程的90%-60s，空气流动速度1m/s |  |
| 2 | 数字风速风量仪 | 4 | 启动风速：0.8m/s；风速测量范围：0-45m/s；风温测量范围：0-45℃；风量测量范围：0-999900m³/min；风温测量精度：±1℃；风速测量精度：±3%； |  |
| 3 | 便携式地质雷达 | 1 | 单通道实时数字采集处理器探地雷达，操作平台为Windows CE； 主机可适配所有高中低频雷达天线，频率范围从16MHz到2.2GHz； 显示器：强光8.4”TFT 800X600分辨率，64K彩显； 显示模式：线扫描、示波器式； 扫描速率：最高可达300线/秒； 样点字节：8位或16位； 扫描样点数：256/512/1024/2048/4096/8192；测量范围：0～8000ns自选； 滤波器：垂直滤波器－有限、无限低通和高通可调。水平滤波器－叠加、背景去除； 动态范围：120dB； 尺寸：315 x 220 x 105mm左右，重量：4.1kg； 电源：要求电池内置，外接电源10.8VDC，15VDC； |  |
| 4 | 空气质量检测仪 | 1 | 粒径通道:PM2.5/PM10；质量浓度量程0-2000ug/m³；显示分辨率：1ug/m³；粒子通道;0.3、0.5、1.0、2.5、5.0、10μm；流量：0.1ft³（2.83L/min）可通过内置传感器控制；误差：5%、200000粒/ft³ |  |
| 5 | 在线超声波流量计系统 | 1 | 分体式、逐分钟监测、全网时间同步，多普勒速度传感器、超声波或压力传感器，1分钟采样频率下主机可正常使用1年，主机IP68，双层保护，中继器太阳能供电，GPRS通讯，不含维护费用。 |  |
| 6 | 安装调试费 |  | 包括设备安装杆、地埋件、避雷装置等设备安装需要的辅助材料费用以及安装调试服务费用。依据现场条件而定。 |  |
| 7 | 设备现场维护与运行保障 |  | 所有在线监测设备的维护、探头清洗、数据保障、耗材提供与更换、备品备件更换，3年。 运维费用标准：设备单价的8%/年 |  |
| 8 | 数据通讯服务 |  | 所有在线监测设备现场的无线采集网络、数据中心网络的租用费用，3年。 |  |
| 9 | Web端监测系统 |  | 专业的B/S架构监测系统在线服务，系统具有设备管理、数据查看、日志查询、统计分析、数据对比、报警信息等功能，支持Web Services的数据接口，软件在线自动升级，提供手机端微信报警与数据查询服务，3年。 |  |
| 10 | 手持式气象站 | 4 | 风速：范围0.6-40m/s精度±3%分辨率0.1 m/s 空气温度：范围-29℃-70℃精度0.5℃分辨率0.1℃ 相对湿度：范围10-90% 精度±2% 分辨率0.1 压力：范围700~1100hPa 精度1.5 hPa/mb 分辨率0.1 hPa/mb |  |
| 11 | 便携式多参数水质分析仪 | 1 | 128x64液晶显示屏 12.0x13.0x4.5cm （长x宽x高） 重量240g |  |
| 12 | 方形土壤采样器 | 1 | 钻头结构：方型、可打开、便于分层取样 采样规格：采样边长 15cm、一次采样长度15cm |  |
| 13 | 激光测距仪 | 3 | 典型的测量精度：±1毫米；范围：高达200米；测量单位：米，英尺，英寸，码；功率范围技术：有；在米的距离?：10，50，100米?；以mm为单位的激光点直径： 6，30，60毫米；倾斜传感器的测量范围：360°；Pointfinder 4倍变焦：有；记忆：30显示；免费应用程序：有；数据接口：蓝牙智能；每电池组的测量：高达5000；多功能结束件：自动识别；电池：AAA型2×1,5 V；三脚架螺纹：有；防护等级：IP65 - 水射流保护和防尘……尺寸：143×58×29毫米；带电池重量：198克；功能：最小/最大测量值：有；面积/体积测量：有；三角/房间角度功能：有；画家功能：有；梯形测量：有；毕达哥拉斯功能：2分和3分；倾斜跟踪：有；智能水平模式：有；倾斜对象测量：有；高跟踪：有；高度轮廓测量：有；放样功能：A / B；减/加：有 |  |
| 14 | 便携式土壤水势测定仪 | 1 | 1、 水势最大负荷：100Kpa 2、 分辨率：0.01Kpa 3、 精度：±1 4、 土壤温度测量范围：-55～+150℃ 5、 温度精度：±0.5 6、 标准配置探头数量：3个 |  |
| 15 | 便携式土壤水分测定仪 | 1 | 测量范围：0-100％体积含水量；电导率范围：0-6dS/m；6-12dS/m；12-50dS/m；0-40％测量精度：±1％；±2％；需要材料特殊标定；40-70％测量精度：±2％；±3％；测量重复精度：±0.2％；±0.3％；土壤温度测量范围：-15℃~+50℃（可定制其他温度量程）；土壤温度测量精度：±0.2℃；温度漂移：±0.3％；模拟输出接口：2个0~1V（4-20mA可选）；IMP232输出：通道1：0~100％体积含水量；通道2：-40~+70℃土壤温度：工作温度：-15℃~+50℃（可定制其他温度范围） |  |
| 16 | 便携式土壤温湿度测定仪 | 2 | 环境温度： -20.0℃～50℃（℃） 电源电压： 标准（V） 测量范围： 标准 类型： 便携式水分计 外形尺寸：标准（mm） 准确度：标准 |  |
| 17 | 温度/湿度数据记录器 | 3 | 温度感应器范围：MX2301：-40至70°C（-40至158°F） 准确性：从-40至0°C±0.25°C（-40至32°F±0.45） ±0.2°C从0到70°C（±0.36从32到158°F） 解析度：0.04°C（0.072°F） 漂移：<0.01°C（0.018°F）每年 |  |
| 18 | 综合温度热指数计 | 3 | 室内/室外，无日照：0~59±1.0； 室外，日照（℃）：0~56±1.5 #室内&室外无日照: WBGT =(0.7×WET)+(0.3×TG) 室外日照:WBGT=(0.7×WET)+(0.2×TG)+(0.1×TA) |  |
| 19 | 手持式总辐射计 | 3 | 光谱范围：360nm~1120nm；量程0~1999 W/m2；视角：180°；校准误差：±5%；重复性：<1%；非稳定性（长期漂移）：<2%/年；非线性：<1%（≤1750W/m2）；响应时间：<1ms；方向响应：±5%（75°天顶角）；温度响应：0.04±0.04%/℃；工作环境：0~50℃，90%非冷凝环境；分离式探头30m防水；记录模式：人工/自动；记录容量：99组数据；外形尺寸：12.6cm（长）×7.0cm（宽）×2.4cm（厚）；供电：CR2320纽扣电池×1；探头尺寸：2.4cm（直径）×2.8cm（高）；线缆长度：2m；重量：180g |  |
| 20 | 大气采样仪 | 3 | 流量范围：0.1～1.2L/min;流量误差：±5%;定时范围：1～99min;定时误差：±0.1%;持续工作时间：≥6hr;电源：7.2V/2.5Ah镍氢电池组;工作温度：0～40 ℃;外形尺寸：210×125×110mm;重量：2.2kg |  |
| 21 | 智能人工气候箱 | 1 | 温控范围、精度：0-50℃ ±0.1；温度波动度：±1.0℃；温度均匀度：±1.5℃；控湿范围：50-95% RH；湿度波动度：±7%RH；容积：1000L；外形尺寸：1250×650×1980；工作室尺寸：1200×600×1300；光照度：0-22000LX；温度、光照可编程段数：两段（分白天即01段和黑夜即02段）；光照级数： 0~5级；压缩机功率：480W；制冷剂:R134a（无氟）；工作环境：温度0~40℃，无腐蚀性气体；电源：220±22V、50±0.5HZ |  |
| 22 | 激光粉尘检测仪 | 1 | 测量原理：激光散射法；测量范围：0～6 mg/m3；指示范围：0-60 mg/m3(无粒子切割器模式)；分辨率：0.001mg/m3；探测下限：0.01mg/m3；切 割 器：TSP，PM10，PM2.5，PM1.0可选；粒径范围：0～20μm；粒子计数：三种粒径通道可选；流速：600cc/min；参考滤片：25mm直径玻璃纤维GFA；读数方式：大屏幕双行液晶显示，带背景光；数据存储：可以储存和调用检测数据；时 间：采样时间，采样速度，自动定时采样；电 源：密封铅酸可充电电池；尺 寸：160×100×90毫米；重 量：1.2 kg |  |
| 23 | 植物养分测定仪 | 1 | 植物养分测定仪（叶绿素、氮素、叶温、叶片湿度） |  |
| 24 | 便携式流速仪 | 1 | 精品型，测速范围0.01~4.00m/s,测杆0.45m，DC8.4V锂离子充电电池，4*16位液晶显示屏 |  |
| 25 | 光照培养箱 | 2 | 容积L 500 标配隔板数 4 电源 AC220V 50HZ 控温范围 无光照:0-50℃ 有光照:5-50℃ 控温精度 ±0.1℃ 控温波动度 温度均匀度 ±1℃（实验条件为空载，环境温度20℃、湿度50%RH） 光照度(lux) 30000LUX 工作环境 5～35°C 内部材料 镜面不锈钢 外部材料 时尚铝合金框架冷轧钢板表面喷塑 时间设定 定时0-99小时/连续运行 总功率W：1900W 工作室尺寸mm 650*650*1180 外形尺寸mm 870*710*1910 | 核心产品 |
| 26 | 离心机 | 2 | #1、最大容量：24 × 2.0 ml #2、最大转速：14800 rpm 3、最小转速：200 rpm 4、产品规格( H × W × D ) ：约176 × 226 × 212 mm 5、净重( 无转子 )：约5.4 kg 6、噪音：<60 dB 7、时间控制范围：0-99 min,连续运转,短时加速 8、最大加速时间：13 sec. 9、最小减速时间：11 sec. 10、电机：免维护无碳刷变频电机 11、电源：230 V 50/60 Hz 12、功率：95 W 13、转子：聚丙烯角转子 24 × 1,5/2,2 ml 14、最大离心力：≥16163 × g 15、工作温度:+10~+32 ℃ 16、最高转速下,可平稳运转 17、短时加速,按秒显示 18、离心力，速度，时间显示 19、双重盖锁定装置，不平衡保护 #20、能够配2×8联0.2mlPCR转子 #21、基本配置：主机1台，角转子24 x1.5/2.0 ml 1个，转速≥14800rpm，相对离心力≥16163xg 22、质保期:1年 |  |
| 27 | 超净工作台 | 1 | 洁净等级 ISO ５级(ISO Class5),100级(美联邦209E)Class100(Fed209E) 菌落数 ≤0.5个皿·时(Φ90mm培养皿) 平均风速 ≥0.3m/s 噪声 ≤62dB(A) 照度 ≥300Lx 电源 AC单相220V/50Hz 输入功率 250W 重量 130kg 工作区尺寸 W1×Ｄ１×Ｈ１ 870×690×520 装置外形尺寸 Ｗ×Ｄ×Ｈ 1010×730×1600 高效过滤器规格及数量 820×600×50×① 荧光灯/紫外灯规格及数量 14W×①/8W×① 适用人数 单人单面 垂直送风 |  |
| 28 | 电导率仪 | 1 | 测量参数 电导率，TDS，温度 电导率 0.00μS/cm～100mS/cm TDS （0.000～1999）mg/L 温度 （0.0～99.9）℃ 电导率 ±1.0%FS TDS ±1.0%FS 温度 ±0.3℃ 稳定性 （±0.33%FS）/3h 电源 AC （220±22）V，（50±1）Hz |  |
| 29 | 基因扩增仪 | 2 | 控制模式：标准模式、经济模式两种可选。样品数：96×0.2ml PCR管，12×8联管或96孔PCR板，温度范围：0-105℃。热盖温度：30-110℃。显示精度：0.1℃。温度准确性：±0.1℃@55℃。温度均一性：< 0.3℃@55℃。 最大变温速率：5℃/s。温度梯度：有。梯度范围：30-105℃。梯度跨度：1-42℃。屏幕大小：7英寸800*480 LED背光 64K色。触模屏操作：有。程序个数：1296个。程序密码保护：有。断电保护：有（无时间限制）。 输入电压：AC 220V（±10%）50/60Hz。 |  |
| 30 | 数码显微镜 | 1 | 放大倍数：40X-1000X；三目铰链式观察筒：倾斜30°可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47-75 mm；CF大视场、高眼点目镜：10X； CF物镜：4X（0.10）/WD:25,10X（0.25）/WD:6.7,40X（0.65、弹簧）/WD:0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD:0.14；矩形平台：面积：155×134 mm；双层机械平台：行程为76mm×40mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm；聚光镜：垂直移动范围：10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33 mm；光源：内藏式卤素灯6V20W或LED冷光源（色温5600K）可选，更换灯泡方便，无须从底部安装； 具有防霉装置；带拍摄图片用的相机一台，像素为800万，带有相机链接显微镜的专用接口；带有与显微镜及相机配套的计算机一台 |  |
| 31 | 叶绿素计 | 2 | 光源：2个LED光源。 传感器：1 个SPD（硅光二极管）。 显示：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图。 显示范围：-9.9 - 199.9 SPAD 单位。 内存：30 组测量数据，可计算/显示平均值。 电源：五号电池。电池寿命：约20,000次。 最小测量间隔：约2秒。 精度：±1.0 SPAD 单位（0.0-50.0 SPAD单位，常温湿度下）超过50.0 SPAD单位时会显示"*"。 重复性：±0.3 SPAD 单位以内，0.0 - 50.0°C SPAD 测量位置不变。 重现性：±0.5 SPAD 单位以内。 温度漂移：±0.04 SPAD 单位以内/°C。 操作温度/湿度范围：0 - 50°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露。 储存温度/湿度范围：-20 - 55°C，相对湿度85%以内（35°C），无凝露。 尺寸/重量：78 (宽) ×164 (长) ×49 (高) mm, 200 g。 其他：警告音，用户系数补偿。 |  |
| 32 | 高速离心机 | 2 | 最大 相对离心速度：20.238 x g 最高转速：14.680 rpm 加速时间：15 s 减速时间：16 s 温度：-10 °C 至 +40 °C 周期时间：30 s 至 9:59 h, ∞ 噪音水平：<54 dB(A) 功率：最大350 W 最大容量：24 x 2,0 mL |  |
| 33 | 自动温湿度记录仪 | 4 | 响应时间：90％ 1m/s 的气体流动中温度：5 min 相对湿度：4 min 内存：64K,可测量存储43000个数据 时间间隔：1秒-18小时，可自行设置 测量范围：温度：-40° 到 70°C ;相对湿度：0％到100％ 准 确 度：温度：±0.18°C @ 25°C ;相对湿度：± 2.5% from 10% to 90% 分辨率：温度： 0.02°C at 25°C;相对湿度：0.03% 数据通道：2个 使用环境：室外 密封防水 |  |
| 34 | 温湿度记录仪数据读取器 | 1 | 配合HOBO系列，自动温湿度记录仪使用。 操作温度范围: 0 到 50°C (32 到 122°F) 电缆长度:183厘米(6英尺)。 下载速率: 在30秒内下载满64K记录器数据 |  |
| 35 | 四气路大气采样仪 | 1 | 流量范围：（10-500）ml/min,(0.1-1.0)ml/min,(0.1-1.5)ml/min,(0.1-3.0)ml/min任意选择 抽气负压：>35000pa 流量计准确度:±2.5FS 流量稳定性：≤5% 采样流量误差：≤±5% 环境温度：-10°C-40°C 连续工作时间：≥8小时 |  |
| 36 | 超低温保存箱 | 1 | 温度范围 –50℃ 至 –86℃ 外部尺寸（W×D×H）*1 770×870×1990（mm） 净重 约296公斤 有效容量 519升 搁架 3块搁板 功率：1100 W 具有报警 高/低温，断电，过滤网检查，自我诊断，门报警，零部件更换通知 远程报警接点 |  |

- 二、交货时间及交货地点要求：

交货时间：国产设备为合同签订后一个月内交货；进口产品交货期按照外贸合同

约定执行。交货地点：北京林业大学指定地点。

三、质量保证和免费售后服务要求：

1、自安装、调试、验收合格并签署验收文件后开始计算质保期。质保期不得少于24个月，具体质保期限请投标人在投标文件中明确。质保期内因产品质量问题应予以免费维修、调试。

2、在质保期内，卖方应保证所提供产品无故障运行，如达不到要求，质保期应顺延，并且投标人应赔偿招标人经济损失。

3、对质保期内的维修服务，卖方应在接到买方通知后到现场无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件，响应时间请投标人在投标文件中明确。

第八章  附件

## 1．投标书

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本  四  份。

- 投标一览表

- 投标分项报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，金额为（金额数和币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起      个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                               传真

电话                               电子函件

投标人代表签字

投标人名称

公章

日期

## 2．投标一览表

投标人名称：       （公章）                    招标编号：                包号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 投标货币 | 投标总价 | 投标保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交（一份原件即可）。

2、单独递交的此表如与投标文件正本中不一致的，以单独递交的为准。

3、此表中，投标总价应和附件3中的总价相一致。

## 3．投标分项报价表

投标人名称：       （公章）             招标编号：               包号：

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和 制造商名称 | 单价 | 合计 | 是否属于小型和微型企业生产的货物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物（系统）及其附件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 至最终目的地运保费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  | 1、属于小型和微型企业生产的货物和提供的服务合计价格为 2、属于监狱企业生产的货物和提供的服务合计价格为 3、属于残疾人企业生产的货物和提供的服务合计价格为 4、属于节能、环保产品合计价格为 |  |  |

投标人代表签字

注：1.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。       3.以上费用表格如不能完全表达清楚投标人认为必要的费用明细，投标人可自行补充。

## 4．技术规格偏离表

投标人名称：   （公章）     招标编号：           包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离（正/负/无） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字

注：此表内容如与技术响应文件内容不一致的，将以技术响应文件为准。

## 5．商务条款偏离表

投标人名称：     （公章）           招标编号：

投标人代表签字：                                   包号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明（正偏离/负偏离/无偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 投标人代表签字

## 6.资格证明文件

6-1 法人或其他组织的营业执照等证明文件

6-2 纳税证明

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的纳税（增值税或营业税或企业所得税）证明（银行缴费凭证或税务机关开具的证明）复印件并加盖本单位公章。依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税]

6-3 法定代表人授权书（格式）

6-4 投标人的资格声明（格式）

6-5 制造厂家授权书（格式，如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

6-6投标人的财务状况报告：会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告，或银行出具的资信证明

6-7 社会保障资金缴纳记录

注：[提供开标日前三个月内任意一个月的社会保障金缴纳记录（银行缴费单据或社保机构出具的证明）复印件并加盖公章。不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金]

6-8具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6-9投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明；在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件6-3    法定代表人授权书(格式)

（注：自然人投标无需提供）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

身份证号（身份证复印件附后）：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮政编码　　：

传　　　　真：

电　　　　话：

邮        箱：

附件6-4   投标人的资格声明　(格式)

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________

(2)地址及邮编：_______________________________

(3)成立和注册日期：___________________________

(4)主管部门：_________________________________

(5)公司性质：_________________________________

(6)法人代表：_________________________________

(7)职员人数：_________________________________

(8)近期资产负债表(到____年______月_______日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：___________________________

净值：___________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　  销售的项目和数量

(1) 出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2) 国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　 _____________________________

____________________　 _____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　  _______________________

_____________________  　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：___________________________

投标人授权代表的职务：___________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

附件6-5    制造厂家的授权书　（格式）

（如所投产品为国产产品可不用提供此授权）

致：招标采购代理机构

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方办理贵方第　　（项目名称及招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的（货物名称和品牌型号）有关事宜，并对我方具有约束力。

（2） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3） 我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）　我方于　　　年　　　月　　　日签署本文件，　　（经销商名称）　　于　　年　　　月　　　日接受此件，以此为证。

制造商名称（盖章，国外制造商可签字）______________

签字人职务和部门________________

签字人姓名______________________

附件6-6　　　投标人的资信证明

会计师事务所出具的2017年年度财务审计报告或银行出具的资信证明

说明：

1、投标人在投标文件中，须提供本单位2017年年度会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖本单位公章。

2、如投标人无法提供2017年年度审计报告，则需提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件并加盖公章（银行资信证明可不受收受人和项目的限制，开具银行明确表示复印无效的，须提交原件）。若提供的是复印件，招标采购代理机构保留审核原件的权利。

3、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

附件6-9 投标人参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大事故、违法记录的声明

我公司近三年（成立不足三年的将“近三年”改为“自成立之日起至今”）在经营活动中无重大违法记录（即未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满），特此声明。

投标人授权代表签字：____________________________

投标人(盖章):

投标人还需提供不早于投标截止时间三个工作日内的在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖本单位公章。此信用信息查询记录截图的截止时间不能早于本项目投标截止时间前五个日历日）。招标代理机构将于投标截止时间后，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站对投标人的信用信息进行核查。投标人的信用信息以招标代理机构核查的结果为准并将与其他评审资料一并留存。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与本次政府采购活动。

附件7 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条改为“本公司郑重声明，本公司为监狱企业”）。

即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业（如是监狱企业，该条无需填写）。

2. 本公司参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）采购活动提供本公司制造的货物，由本公司承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型、监狱企业）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购代理机构）的（项目名称和招标编号）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
   本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日　期：

附件8    招标文件要求的和投标人认为必要的其他资格证明文件

（如：招标文件第八章中要求提供的其他证明文件（复印件加盖公章）等。如涉

及节能产品、环境标志产品按以下要求提供）

一、对节能产品、环境标志产品、信息安全产品提交材料的要求

台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品等为政府强制采购节能产品。

1：节能产品、环境标志产品

在上述范围内的投标货物须在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发 展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印并标注出所在位置，并提供相应证明材料。

a.节能产品（非强制）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家发展  改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）公布的最新一期“节能产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

b.环境标志产品（如有）：应在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、国家环境保护部网（http://www.sepa.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.cn）公布的最新一期“环境标志产品政府采购清单”目录中，须打印产品所在目录页并标注出所在位置。

2：信息安全产品

信息安全产品应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

注：1.在本处提供的证明材料如与投标人所投产品内容（品牌、型号、规格等）不符，视为无效。

2.如提供虚假材料，投标人须承担相应法律责任。

二、投标人须提供“投标人相关单位一览表”：

投标人相关单位一览表

| 和投标人的负责人为同一人的其他单位名称 |  |
| --- | --- |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |
| 和投标人存在直接控股、管理关系的其他单位名称 |  |
| 1 | （单位名称） |
| … | …… |
| … | …… |

注1：如投标人没有表中列示的相关单位，请填写“无”。

注2：单位负责人是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

注3：控股关系是指单位或个人股东的控股关系，管理关系是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

投标人名称(公章)：_______________________________

投标人授权代表签字：_____________________________

日                期：__________________________________

## 附件9 业绩证明文件（须附合同甲乙方名称、合同金额、签署日期及合同主要内容等关键页复印件并加盖投标单位公章）

## 附件10.技术方案

应包括（但不限于）：

- 详细的技术方案；

- 详细的培训方案；

- 技术支持和服务内容承诺书；

- 招标文件要求投标人提交其它文件，包括所投主要设备的彩页及资料等。

# 第九章  评标标准

一、评标办法：本次招标采用综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以每包评标总得分最高的投标人作为此包的中标候选供应商的评标方法。

二、综合评分的主要因素是：技术性能、相关业绩、综合商务及投标报价。

三、评分因素所占权重：

01包评标办法：

- （一）商务评分（40分）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、综合实力 | 1 | 投标人具有测绘乙级及以上资质证书，专业范围包含地理信息系统工程类的得1分 。 |
|  | 1 | 投标人具有企业诚信评价机构颁发的企业诚信评价证书，达到AAA级及以上证书的得1分。 |
|  | 1 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证的得1分，否则得0分。 |
|  | 2 | 投标人获得过省部级（含省部级）以上科学技术进步一等奖得2分，否则得0分。 |
|  | 2 | 投标人获得过全国测绘科技进步奖一等奖得2分，否则得0分。 |
| 2、项目团队 | 2 | 承担本系统建设的项目负责人，具有“信息系统项目管理师”资质证书的得2分，否则得0分，(提供项目负责人的身份证复印件、相关证书复印件，近一年投标人为其缴纳社保的证明材料复印件，不能提供相关证明文件的不得分，相关证明文件需加投标单位公章)。 |
|  | 6 | 项目团队成员专业搭配合理，根据项目团队林业专业人员和地理信息系统专业人员的情况进行评分：（1）林业专业人员人数大于等于4人的，并且地理信息系统专业人员大于等于10人的，得6分； （2）林业专业人员人数大于等于2人的，并且地理信息系统专业人员大于等于5人的，得3分； （3）其它的，不得分。 （提供项目团队成员的身份证复印件、相关证书复印件、本单位社保缴纳证明（1年以上），不能提供相关证明文件不得分，相关证明文件需加投标单位公章）。 |
| 3、业绩 | 10 | 投标人自2014年1月1日起至开标日期内独立承担过国家级资源管理应用系统开发建设案例的，每提供一个得2分，最多得10分。（提供合同复印件并加盖公章） |
|  | 10 | 投标人自2014年1月1日起至开标日期内独立承担过省级资源管理应用系统开发建设案例的，每提供一个得1分，最多得10分。（提供合同复印件并加盖公章） |
| 4、售后服务 | 3 | 根据投标人所提供的售后服务方案进行分档计分：方案完善、合理，并具有操作性的，计3分；方案有欠缺，操作性一般的，计1分；其它得0分。 |
| 5、系统培训 | 2 | 根据投标人所提供的技术培训方案进行分档计分： 方案完善、合理，并具有操作性的，计2分；方案有欠缺，操作性一般的，计1分；其它得0分。 |

- （二）技术评分（50分）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 1、技术方案整体架构 | 5 | 根据投标人提供的技术方案完整性进行评分，包括但不限于项目背景、需求分析、总体设计、详细设计、项目实施方案等，对方案设计的完整性、可行性和实用性等内容，由评委进行横向评议并打分，优的得5分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
| 2、现状与需求分析 | 5 | 据投标人对本项目的现状和需求分析全面性和准确性等情况由评委进行横向评议并打分，优的得5分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
| 3、系统总体设计 | 5 | 根据投标人提供的系统总体设计方案进行评分，从设计原则、总体架构、部署架构、关键技术等方面由评委进行横向评议并打分，优的得5分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
|  | 3 | 根据投标人所承诺的本项目系统支持并发的在线图形、属性编辑更新的人数，由评委进行评议，承诺人数不少于200人的得3分，提供投标人已完成案例证明材料（不少于200人）的加2分（投标人需提供案例证明，证明材料包括：案例合同复印件及采购单位开具的该单位使用的系统能支持投标人所承诺的人数的证明文件），未做相关说明得0分。 |
|  | 2 | 投标人提供自主GIS桌面端平台软件著作权登记证书复印件得2分，未提供相关证明文件的得0分。 |
|  | 2 | 投标人提供自主GIS服务平台软件著作权登记证书复印件得2分，未提供相关证明文件的得0分。 |
|  | 2 | 投标人提供自主二三维一体化平台软件著作权登记证书复印件得2分，未提供相关证明文件的得0分。 |
| 4、林业绩效评价与信息管理系统 | 5 | 根据投标人提供的林业绩效评价与信息管理系统详细设计进行评分，其功能描述全面，设计应合理，有详细功能界面和操作说明设计等情况，由评委进行横向评议并打分，优的得5分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
| 5、森林资产评估与林权交易 | 5 | 根据投标人提供的森林资产评估与林权交易详细设计进行评分，其功能描述全面，设计应合理，有详细功能界面和操作说明设计等情况，由评委进行横向评议并打分，优的得5分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
| 6、森林灾害监测与损失评估系统 | 5 | 根据投标人提供的森林灾害监测与损失评估系统详细设计进行评分，其功能描述全面，设计应合理，有详细功能界面和操作说明设计等情况，由评委进行横向评议并打分，优的得5分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
| 7、林业财政金融与保险试验云平台 | 4 | 投标人能够提供全国林地监测数据接入服务的得4分，未提供不得分。 |
|  | 4 | 根据投标人提供的平台设计方案完整性、先进性进行综合评分，其技术先进、设计合理，有详细设计说明等情况，由评委进行横向评议并打分，优的得4分，良得3分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |
| 8、项目实施方案 | 3 | 根据投标人所提供的项目实施方案的项目实施计划、项目管理措施等方面的论述情况，由评委进行横向评议并打分，优的得3分，良得2分，一般得1分，未做相关说明的得0分。 |

- （三）价格评分（10分）

价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第八章附件7规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件7规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写招标文件第八章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件8的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

02包--04包评标办法：

1 技术性能：40％；

考虑投标产品的配置，性能等。

1）投标产品技术参数完全满足招标文件的技术要求的得35分；

2）投标产品技术参数每有一条实质性优于招标文件技术参数要求的加1分，最多加5分；

3）投标产品技术参数每有一条“#”号指标不满足招标文件技术参数要求的减2分，减完为止；

4）投标产品技术参数每有一条一般指标不满足招标文件技术参数要求的减1分，减完为止。

技术性能包括本招标文件第七章的相关内容。

2 相关业绩：5％；

投标人提供2015年(含)至今的与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件。相似或相近程度高的每份合同得1分，相似或相近程度一般的每份合同得0.5分，内容无关联的不得分。随投标文件装订的业绩证明文件需提供合同复印件并加盖投标单位公章。除合同外的其他一切业绩证明文件均无效。（注：“与本招标内容相似或相近内容的业绩证明文件”主要是指业绩证明文件中体现的设备或系统的用途及使用环境、设备或系统内容等主要内容与本招标内容相似或相近。）

3 综合商务：25％；

3.1 投标人资信、信誉和综合实力等3分：资信信誉良好，综合实力突出得3分；一般得2分；较差得1分；

3.2 投标文件编制：投标文件编制内容完整，目录清晰，编排合理，较好得2分，一般得1分，较差不得分。

3.3 供货（实施）方案10分：方案描述完善合理、切实可行得10分；方案描述内容一般，内容较粗糙，不便执行得7分；方案描述过于简单，无可执行性等得2分；

3.4售后服务措施及承诺10分：措施及承诺内容完善合理得10分；措施及承诺内容一般得8分；措施及承诺内容较差得5分。

4 投标报价：30％

价格分计算方法：以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

注：（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，如投标人为小型或微型企业，则对其在本项目中提供的工程、服务和自身制造的货物以及其它小型和微型企业制造的货物（均不包括使用大型、中型企业注册商标的货物）的投标报价给予6%的扣除作为评标价。其它形式下，投标人的投标报价即为其评标价。小型和微型企业须填写招标文件第八章附件7规定的“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除。

另：监狱企业投标视同小型、微型企业，须填写招标文件第九章附件7规

定的“中小企业声明函”，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理

局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，

否则不考虑价格扣除。残疾人福利性单位投标视同小型、微型企业，

须填写招标文件第八章附件7规定的“残疾人福利性单位声明函”，

否则不考虑价格扣除。

（2）加分项：投标人所投产品如涉及环保节能产品（见附件8的规定，政府强制采购节能产品除外）每项加0.5分，最多加到2分。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他符合资格条件且通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明（法定代表人或授权代表签字，或加盖公章），必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。