慈善寺古建筑群油饰项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG6364

北京国际工程咨询有限公司

2019年3月

目   录

第一章 招标公告	1

1．招标条件	1

2．项目概况与招标范围	1

3．投标人资格要求	1

4．投标报名	2

5．招标文件的获取	2

6．投标文件的递交	2

7．发布公告的媒介	3

8．联系方式	3

第二章 投标人须知	4

1. 总则	16

2. 招标文件	18

3. 投标文件	18

4. 投标	20

5. 开标	21

6. 评标	22

7. 合同授予	22

8. 重新招标和不再招标	23

9. 纪律和监督	23

10. 需要补充的其他内容	24

附表一：开标记录表	25

附表二：问题澄清通知	26

附表三：问题的澄清	27

附表四：中标通知书	28

附表五：中标结果通知书	29

附表六：确认通知	30

附表七：招标控制价明细	31

第三章 评标办法	32

第四章 合同条款及格式	42

合同附件格式	43

通用合同条款	46

专用合同条款	47

第五章  工程量清单	65

第六章 图  纸	107

第七章 技术标准和要求	110

第八章  投标文件格式	115

一、投标函及投标函附录	118

二、法定代表人身份证明	120

三、授权委托书	121

四、投标保证金	122

五、工程量清单	123

六、施工组织设计	124

七、项目管理机构	131

八、资格审查资料	135

第一卷

# 第一章 招标公告

慈善寺古建筑群油饰项目

招标公告

1．招标条件

本招标项目慈善寺古建筑群油饰项目（项目名称）已由北京市石景山区财政局以SJSXM-201902284550批准建设，建设资金来自政府财政资金 ，项目出资比例为  100% ，招标人为北京市石景山区慈善寺文物保管所，项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

- 2.1本招标项目的建设地点  北京市石景山区五里坨天泰山

2.2本招标项目的采购预算人民币 370.148836 （万元）

2.3本招标项目的计划工期150日历天

2.4招标范围地仗、油饰、彩画等招标工程量清单及招标图纸内的全部工程内容。

2.5质量要求    质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准。

3．投标人资格要求

本次招标要求投标人具备以下资格：

- （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条等有关要求

1）在中华人民共和国境内具有独立承担民事责任能力的供应商，包括法人、其他组织或者自然人；

2）投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）投标人参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为投标截止时间前10个工作日内），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，没有资格参加本项目的投标；

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标；

8）投标人遵守国家有关法律、法规、规章和政府采购有关的规章；

9）本项目的招标代理机构及其分支机构不得参加本项目的投标或者代理投标；

10）投标人所投货物如涉及到节能产品、环境标志产品、信息安全产品，应遵守相应政策法规的规定；

11）投标人必须购买招标文件并登记备案，否则没有资格参加本项目的投标；

（2）文物主管部门核发的文物保护工程施工二级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（3）投标人近三年（2016年4月1日至2019年4月1日止）须具有合同金额为300万元（含）以上的相关业绩。

（4）投标人拟派项目经理须具有文物主管部门颁发的文物保护工程施工项目负责人从业资格证书。

（5）投标人若为外地企业，须提供有效的外地企业进京施工备案许可证。

（6）投标时需提供检察院开具的无行贿犯罪记录的证明文件或中国裁判文书网查询的证明。

（7）凡受托为本次招标进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司及相关联的附属机构，不得参加投标。

（8）本项目不接受联合体投标。

4．投标报名

请于 2019  年3月 20 日至2019年3月27日，每日上午 9时至11时30分，下午 13时至16时30分（北京时间，下同），在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）报名。

投标报名时需携带资料：凡有意参加投标者，请持营业执照复印件（投标人为公司法人时需提供）、事业单位法人证书复印件（投标人为事业单位时需提供）、执业许可证复印件（投标人为非企业专业服务机构时需提供）、身份证正反页复印件（投标人为自然人时需提供）以及完成本项目所需的资质证书复印件，该资料不予退还，在规定时间内到指定地方购买标书。

5．招标文件的获取

5.1请于 2019  年3月 20 日至2019年3月27日，每日上午 9时至11时30分，下午 13时至16时30分(北京时间，双休日及法定节假日除外，下同)，在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）报名。

5.2招标文件每套售价200元，售后不退，图纸押金500元。

6．投标文件的递交

6.1递交投标文件的截止时间（同开标时间）为 2019  年4 月11日 13 时 30 分，地点为北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座五层511会议室（北四环学院桥东北角）。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 中国政府采购网 、北京市政府采购网、石景山区政府采购网（发布公告的媒介名称）上发布。

8．联系方式

采购人：北京市石景山区慈善寺文物保管所

地  址：北京市石景山区五里坨天泰山

电  话：  88904837

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮    编：100083

联 系 人：崔云龙、王思宇

电    话：82372620

传    真：82370881

电子邮件：jowena@163.com

开户银行：华夏银行北京学院路支行

账    号：10242000000002546

2019 年3月 20 日

# 第二章 投标人须知

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名 称：北京市石景山区慈善寺文物保管所 地 址：北京市石景山区五里坨天泰山 联系人： 刘老师 电 话： 88904837 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：北京国际工程咨询有限公司 地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 联系人： 崔云龙、王思宇 电话： 82372620 电子邮件：jowena@163.com 传真： 82370881 |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 慈善寺古建筑群油饰项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 北京市石景山区五里坨天泰山 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 政府财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 全套图纸中所示的全部内容。包括但不限于以下内容：地仗、油饰、彩画等招标工程量清单及招标图纸内的全部工程内容。 |
| 1.3.2 | 计划工期 |  | 计划工期： 150 日历天 计划开工日期： 2019 年 4月 22日 计划竣工日期： 2019 年 9月 22日 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 质量标准：质量标准必须达到国家施工验收规范合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 （适用于未进行资格预审的） |  | 资质条件：文物保护工程施工二级（含）以上资质 财务要求：提供近三年（2015年1月1日至2017年12月31日）经过合法审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）和财务状况说明书 业绩要求：近三年须具有合同金额为300万元（含）以上的相关业绩 信誉要求：具有良好的企业信誉，且在近三年（2016年4月1日至2019年4月1日）内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，由投标人出具加盖单位章及法定代表人签字或盖章的承诺书。 项目经理资格：文物主管部门颁发的文物保护工程施工项目负责人从业资格证书且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。 其他要求： / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | □不组织 ■组织，踏勘时间：2019年3月29日下午13时30分 踏勘集中地点： 北京市石景山区慈善寺文物保管所（北京市石景山区五里坨天泰山） |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | ■不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 2019年4月1日17时00分 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的截止时间 |  | 2019年4月4日17时00分 |
| 1.11 | 偏 离 |  | ■不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 补遗文件、澄清文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 2019年 3 月 27日 下午17时00分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 |  | 2019 年 4月11日 上午 9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  | 与投标人存在关联关系的单位情况说明 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 |  | 总价为370.148836万元人民币 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标截止日起 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | □不要求递交投标保证金 ■要求递交投标保证金 投标保证金的形式： 电汇或支票（不接受现金） 投标保证金的金额： 5.00万 递交方式： （1）递交要求： ■若采用电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标人指定账户： 账户名称：北京国际工程咨询有限公司 开户行：华夏银行北京学院路支行 账号：10242000000002546 □ 若采用现金、保证担保（包括银行保函）、信用证，投标人应当在投标截止时间以前递交至： （2）以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 （3）投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。 2019年4月10日前递交至招标代理公司，未按要求递交投标保证金按照废标处理。 招标人与中标人签订合同后五个工作日内，向所有投标单位退还投标保证金。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 近三 年，指2015年1月1日至2017年12月31日 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 近三 年，指2016年4月1日至2019年4月1日止 |
| 3.6.3 | 签字和（或）盖章要求 |  | 除满足正文及格式等相关要求外， 签字和（或）盖章的其他要求： 投标文件应加盖投标人法人公章或由法定代表人或其委托代理人签字 。 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数 |  | 正本一份，副本五份，电子版一份 如技术标采用暗标，则技术标编制要求详见第八章“投标文件格式”附表七：“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求。 |
| 3.6.5 | 装订要求 |  | 每册采用 左侧胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人地址：北京市石景山区五里坨天泰山 招标人名称：北京市石景山区慈善寺文物保管所 慈善寺古建筑群油饰项目投标文件 在2019年4月11日13时30分前不得开启。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | ▇否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2019年4月11日下午13时30分 开标地点：在北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层511室（北四环学院桥东北角） |
| 5.2 | 开标程序 |  | 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况。 开标顺序：按投标文件签收记录表的签到顺序进行开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成 5 人。其中，招标人代表0人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应或者类似的条件）；技术、经济方面的专家 5 人，其中，技术专家 4人，经济专家 1 人。 评标专家确定方式北京市评标专家库随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ■否，推荐的中标候选人数：3人 招标人根据评标委员会推荐的有排序的中标候选人情况，确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能 履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 依次确定的其他中标候选人的投标报价高于排名在前的中标候选人的投标报价 / 万元（含）或 / %的，招标人将重新招标。 |
| 7.4.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式： 现金支票 履约担保的金额： 合同总价的5% |
| 9.5 | 投诉 |  | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 |
| 10．需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 | 类似项目是指：已完成的合同金额为300万元（含）以上的文物修缮工程。 |  |
| 10.1.2 | 不良行为记录 | 不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。 本招标项目的不良行为记录仅限于近 三 年（ 2016年4月1日至2019年4月1日止）建设部建筑市场信用体系（http：//www.mohurd.gov.cn/cxtx/blxwjlcx/）已经公布的不良行为记录。 |  |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |
|  | 招标控制价 | □不设招标控制价 ▇设招标控制价 详见本须知附表九： “招标控制价明细”。 |  |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |
|  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 | ▇不采用 □采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计 |  |
| 10.4 投标文件电子版 |  |  |  |
|  | 是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版 | □不要求 ▇要求，投标文件电子版内容： 纸质投标文件所包含的全部内容 投标文件电子版份数： 1张光盘 投标文件电子版形式： 投标报价应是excel版，其他部分为WORD格式 投标文件电子版密封方式：单独放入一个密封袋中，加贴封条，并在封套封口处加盖投标人单位章，在封套上标记“投标文件电子版”字样。 |  |
| 10.5 计算机辅助评标 |  |  |  |
|  | 是否实行计算机辅助评标 | ▇否 □是，按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。 |  |
| 10.6 开标时招标人拒收投标文件的其他情形（适用于已进行资格预审的） |  |  |  |
|  | 开标时招标人拒收投标文件的其他情形 | （1）未通过资格预审的申请人； （2）通过资格预审的申请人收到招标人发出的投标邀请书（代资格预审通过通知书）后，未在规定时间内表示是否参加投标或明确表示不参加投标的。 |  |
| 10.7 投标人代表出席开标会 |  |  |  |
|  | 按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人拟派的委托代理人应当作为投标人代表按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件（适用于委托代理人为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于委托代理人非法定代表人），出示个人有效身份证明文件原件及加盖投标人公章的复印件，以证明其出席。 投标人拟派委托代理人出席开标会迟到，或未提交法定代表人身份证明文件（适用于委托代理人为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于委托代理人非法定代表人），或未持个人有效身份证明文件原件及加盖投标人公章的复印件参加开标会的，或者参加开标会并签到的委托代理人与投标文件中载明的委托代理人不是同一人的，由招标人核实确认并如实记入开标会记录，由评标委员会按废标处理。 |  |  |
| 10.8 中标公示 |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，招标人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为1个工作日。 |  |  |
| 10.9知识产权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |
| 10.10 重新招标的其他情形 |  |  |  |
|  | 除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |
| 10.11 同义词语 |  |  |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |
| 10.12 监 督 |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |
| 10.13 解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |
| 10.14 异议 |  |  |  |
|  | 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 |  |  |
| 10.15 招标人补充的其他内容…… |  |  |  |
| 10.15.1 | 代建人：/ 设计人：北京市文物建筑保护设计所 监理人：/ |  |  |
| 10.15.2 | 本招标项目招标方式： □邀请招标 ▇公开招标 是否采用电子化招标投标： ▇不采用 □采用，投标人应按照本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制电子投标文件；计算机辅助审查方法见第三章“评标办法”。 本招标项目投标文件的递交方式： □现场递交 □网络递交 是否采用信用标评审： ▇不采用 □采用，信用标信息采集及相关注意事项等见本须知附表十“信用标信息采集 及相关注意事项”。 |  |  |
| 10.16 | 本项目招标代理服务费由采购人支付。 |  |  |

投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按提供的工程量清单和图纸自行编制投标报价资料。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表载明。

3.3 投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天

3.3.2 投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标单位的投标保证金；招标人与中标人签订合同后五个工作日内内，向中标单位退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5其他资格审查资料，根据投标文件格式依次补充填写。

3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）与投标人有其他利害关系的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4履约担保

7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的５%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附表一：开标记录表

（项目名称）施工开标记录表

开标时间：         年    月    日    时    分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价（元） | 安全文明施工费（元） | 质量标准 | 工期 | 备注 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主持人：                         记录人：                       监标人：

年       月       日

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或者补正于     年     月     日     时前密封递交至                    （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日

时前将原件递交至                   （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）   标段施工招标评标委员会

（经评标委员会授权的招标人代表签字或招标人加盖单位章）

年        月        日

## 附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

## 附表四：中标通知书

中标通知书（施工）

（中标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的         （项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：                     元。

工期：                 日历天。

工程质量：符合             标准。

项目经理：           姓名。

请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方         签订承包合同。

随附的澄清、说明、补正事项纪要（如果有），是本中标通知书的组成部分。

特此通知。

附：澄清、说明、补正事项纪要

招标人：                      （盖单位章）

年      月      日

## 附表五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受                   （中标人名称）于                  （投标日期）所递交的            （项目名称）投标文件，确定            （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我方工作的大力支持！

招标人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字）

年       月       日

## 附表六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方     年     月     日发出的        （项目名称）关于

的通知，我方已于    年    月     日收到。

特此确认。

投标人：              （盖单位章）

年       月       日

## 附表七：招标控制价明细

1.本项目招标控制价为： 3，701，488.36元。

其中：单位工程的分部分项工程合价为： / 元；

措施项目合价为：   /     元；

其他项目合价为：  /      元；

规费合价为：     /      元；

税金的合价为：   /      元。

2.其他需说明的问题：

2.1招标人给定的材料和工程设备暂估价合计金额：  /  元，详见工程量清单中《材料和工程设备暂估价表》。

# 第三章 评标办法

第三章 评标办法（综合评估法）

一、总则

- 本办法为北京市（以下简称“本工程”）施工招标评标办法（以下简称“本办法”），仅适用于本工程施工招标的评标。

- 本办法是招标文件的组成部分。

- 评标工作由评标委员会承担。评标委员会由招标人代表及北京市评标专家库随机抽取产生的五名技术、经济专家组成。

- 评标原则

本工程评标委员会依法按下述原则进行评标。

- 公开、公平、公正和诚实信用的原则。

- 科学、合理评标原则。

- 反不正当竞争的原则。

- 评标委员会根据本办法及本工程招标文件要求对投标人投标文件进行定量评分，并从中评选出合格的有序的综合得分最高的前三名投标人作为本施工招标的中标候选推荐给招标人，招标人确定得分第一名的中标候选人为本工程的中标人，当该中标人自动放弃中标时，招标人选择得分第二名的中标候选人为本工程的中标人，依次类推，当得分第三名的中标候选人也放弃中标时，招标人将对工程重新组织招标。

二、评标程序、方法及说明

- 评标内容

- 必要合格条件评审，有一项不通过的即为废标，不再进行后续评审。

- 商务及技术评标的内容包括：施工组织设计、对招标文件响应程度的评分。

- 价格评标的内容应包括：投标报价的评分。

4、本条规定的上述工作由评标委员会负责完成。

- 评标规定及程序

- 投标人投标属于下列情况之一的，视为无效：

评标委员会将予以拒绝的投标：

1.1投标文件中要求盖章而未加盖投标人的公章和法定代表人（或授权代表）印签或签字的；

1.2投标文件未按规定格式准备和填写的，投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

1.3投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程 报两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.4投标工期超过招标文件要求工期的；

1.5投标报价超过招标文件招标控制价的；

1.6投标文件中附有招标人不能接受的条件或不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

1.7投标人以他人的名义投标、串通投标，以行贿的手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

1.8投标人的报价明显低于其他报价和标底，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于其个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的；

1.9评标委员会提出的质疑不能合理解释或者提供证明材料而又拒绝根据评标委员会建议进行修正的；

1.10扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

1.11其他法律规定的否决投标情况。

2、评标委员会对评标书中的施工组织设计内容有疑问的部分，可以向投标人质询并要求该投标人做出书面澄清，但不得对投标文件做实质性修改。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，招标人代表、评标委员会成员及投标人应在记录上签字确认。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将拒绝其投标。

3、当投标人按照招标文件规定的时间、地点等要求报送投标文件后，评标委员会按照本办法，对投标文件进行独立评标，并汇总计算出各有效得分的平均数，即为投标人的得分。

4、评标委员会根据评标情况写出评标报告，报送招标人。招标人按照本办法，确定中标人。

第八条、如发生并列第一名的情况时，选择其中报价最低的投标人为中标人。

三、评分方法及说明

第九条、本评标办法的评分标准总分值为100分。

第十条、评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第十一条、主要评分方法及有关说明。

1、对招标文件响应程度的评定

评定内容包括：是否提供招标文件要求投标人资质和项目经理资质、营业执照等。（详见表一）

2、对商务及技术的评定：

商务及技术评标内容主要包括：类似工程业绩、施工方案、质量保证体系和措施、安全措施、劳动力计划及主要设备材料 、构件的用量计划、施工进度计划及保证措施等。（详见表二）

第十二条、价格评分的方法及有关说明（详见表三）

1、投标人的投标符合本招标工程招标文件的规定，无实质性不响应招标文件的要求，非评标委员会按规定予以拒绝的，可以进行价格评分。

2、本工程招标人以政府投资控制金额作为拦标价，超出工程拦标价的投标按否决投标处理。

附表一、必要合格条件

| 序号 | 评审内容 | 合格条件标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业营业执照 | 提供复印件并加盖公章 |
| 2 | 有效资质证书（文物保护工程施工二级（含）以上资质证书） | 提供复印件并加盖公章 |
| 3 | 项目经理资格证书（文物保护工程施工项目负责人） | 提供复印件并加盖公章 |
| 4 | 安全施工 | 提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章 |
| 5 | 近三年的财务审计报表 | 提供复印件并加盖公章 |
| 6 | 近三个月社会保障资金缴纳记录 | 提供近三个月社会保障资金缴纳记录并加盖公章 |
| 7 | 近三个月税收缴纳记录 | 提供近三个月税收缴纳记录并加盖公章 |
| 8 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明的承诺 | 提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明的承诺并加盖公章 |
| 9 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（查询截至时点为投标截止时间前10个工作日内） | 提供复印件并加盖公章 |
| 10 | 检察院开具的无行贿犯罪记录的证明文件或中国裁判文书网查询的证明 | 提供复印件并加盖公章 |
| 11 | 不存在附件A 废标条件中A1.1-A1.3的全部内容 | 提供承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟） |
| 12 | 投标报价不能超过投标控制价 |  |
| 13 | 项目经理没有担任任何在施建设工程项目 | 提供承诺书并加盖公章 |
| 14 | 至少一个同类项目业绩（合同金额为300万元（含）以上的相关业绩） | 提供同类项目中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件并加盖公章 |

附表二、商务及技术评分表

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 16分 | 先进 | 12-16分 |
|  |  |  | 可行 | 7-11分 |
|  |  |  | 不合理 | 0-6分 |
| 2 | 质量保证体系及措施 | 10分 | 保证体系完整、措施有力 | 8-10分 |
|  |  |  | 保证体系完整，措施一般 | 5-7分 |
|  |  |  | 保证体系及措施欠完整 | 0-4分 |
| 3 | 安全措施 | 10分 | 完善、可靠 | 8-10分 |
|  |  |  | 一般 | 5-7分 |
|  |  |  | 欠完善 | 0-4分 |
| 4 | 文明措施 | 4分 | 完善、可靠 | 3-4分 |
|  |  |  | 欠完善 | 0-2分 |
| 5 | 劳动力计划及主要设备材料、构件的用量计划 | 4分 | 合理 | 3-4分 |
|  |  |  | 欠合理 | 0-2分 |
| 6 | 施工进度计划及保证措施 | 4分 | 合理 | 3-4分 |
|  |  |  | 欠合理 | 0-2分 |
| 7 | 同类工程业绩 | 2分 | 有相关工程施工业绩，一个得1分，最多2分 | 0-2分 |

附表三、价格评分表

| 有效投标报价范围（N%） | 报价得分 |
| --- | --- |
| -5%以外 | 44 |
| -3%～-5%（不含-3%；含-5%） | 46 |
| -1%～-3%（不含-1%；含-3%） | 48 |
| 0%～-1%（含0%及-1%） | 50 |
| 0%～+2%（不含0%；含+2%） | 47 |
| +2%～+4%（不含+2%；含+4%） | 44 |
| +4%以外 | 41 |

基准价=各有效投标人报价之和/有效投标人个数（有效投标单位不多于5家时）

基准价=去掉最高报价和最低报价后取平均值（有效投标单位多于5家时）

N=(投标人报价-基准价)/基准价

## 附件A：废标条件

废标条件

A0. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现不一致的情况，按本附件的规定执行。

A1. 废标条件

投标人或投标其投标文件有下列情形之一的，其作废标处理：

A1.1有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的下列任何一种情形的：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停业的；

- 被暂停或取消投标资格的；

- 财产被接管或冻结的；

- 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

A1.2 与招标人存在利害关系且影响招标公正性的。

A1.3有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，包括：

其中有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装的；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

- 法律、法规、规章和规范性文件规定的其他串通投标的情形：

/

A1.4　使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标，或以其他方式弄虚作假的。

A1.5不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.6在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.7未披露或未真实披露投标人与其关联单位的关系的相关情况的。

A1.8当投标人资格预审申请文件的内容发生下列重大变化时，未在投标文件提交截止时间前取得招标人的书面同意的，或者其在投标文件中更新的资料不符合资格预审文件中规定的审查标准的或者其投标影响招标公正性的。（适用于已进行资格预审的）

- 投标人名称变化；

- 投标人发生合并、分立、破产等重大变化；

- 投标人财务状况、经营状况发生重大变化；

- 更换项目经理：投标人应当将招标人书面意见，以及更新后的有关资料纳入投标文件中（应在投标截止时间前，征得招标人同意，将更新后的项目经理资料放入投标文件中。变更后的资料不能低于资格预审文件中对项目经理的要求）；

- 联合体分工比例变化；

- /

A1.9   投标报价文件（投标函除外）未按招标文件规定的格式经造价人员或有注册执业资格的造价工程师签字并加盖执业专用章的；

A1.10在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的（不适用）。

A1.11评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的：

A1.12投标人未按第二章“投标人须知”第10.7款下述规定出席开标会的：

- 投标人拟派委托代理人出席开标会迟到的；

- 未提交法定代表人身份证明文件（适用于委托代理人为法定代表人）或法定代表人授权委托书（适用于委托代理人非法定代表人）的；

- 未持个人有效身份证明文件原件及复印件参加开标会的；

- 参加开标会并签到的委托代理人与投标文件中载明的委托代理人不是同一人的。

A1.13投标人的开标授权代表对开标结果拒绝签字确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字确认的。

A1.14投标报价中包含的专业工程暂估价或材料和工程设备暂估单价或暂列金额与招标文件中给定的不一致的。

A1.15投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。

A1.16未按照招标文件要求制定相应的安全文明施工措施的。

A1.17未按照招标文件要求对安全文明施工费单独列项计价，或其报价低于招标文件有关规定和要求的。

A1.18投标人编制的投标文件技术暗标，其副本的封面（包括封底和侧封）或技术暗标（包括正本、副本）正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等（仅适用于非计算机辅助评标）。

A1.19投标人编制的投标文件技术暗标，其封面或技术暗标正文内容中出现投标人名称或其他可识别投标人身份的任何字符、徽标、业绩、荣誉或人员姓名等（仅适用于计算机辅助评标或电子化招标）。

A1.20单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的。

A1.21   有下列情况之一的（仅适用电子辅助评标或电子化招标）：

（1）未按照招标文件规定的递交方式递交的；

（2）回执载明的传输完成时间超出招标文件规定投标文件递交截止时间的；

（3）电子化平台中无投标文件，且无成功递交回执的；

（4）因投标人原因，电子化平台无法正常打开的；

（5）电子投标文件不是使用招标投标交易场所提供的“电子标书生成器”生成的GEF文件的；

（6）投标文件与其他投标人的投标文件使用同一电子标书生成器生成的。

A1.22  投标人的开标授权代表（即：拟派项目负责人）对开标结果拒绝签字（盖电子印章）确认，且经招投标监管部门监管工作人员到场核实无误后，仍拒绝签字（盖电子印章）确认的；

A1.23  投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对本招标工程报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

A1.24  未按规定的格式填写，内容不全或投标函及其附录中关键字迹模糊、无法辨认的；

A1.25  未按照招标文件要求提供投标保证担保或者所提供的投标保证担保有瑕疵的。其中，瑕疵是指以下情形：

（1）投标保证金的有效期不符合招标文件规定；

（2）以保证金的形式出具时，出具人与被保证的投标人名称不一致，或以保函的形式出具时，被保证人与该投标人名称不一致；

（3）投标保证金以保函形式出具时，担保机构不是合法的担保机构；

（4）以现金或者支票形式提交的投标保证金不是从投标人基本账户转出；

（5）投标保证金以保函形式出具时，保函的实质性条款不符合招标文件规定；

A1.26   投标函及其附录没有加盖投标人公章的，或没有法定代表人或其委托代理人签字；

A1.27   招标文件中设立最高投标限价（或招标控制价）时投标报价超出最高投标限价（或招标控制价）的（不含等于）；

A1.28   评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价低于招标控制价6%，启动质疑程序后投标人不能按评标委员会要求进行合理说明或补正或不能提供相关证明材料的；

A1.29   投标报价中的整项暂估价或材料设备暂估价单价或暂列金额与招标文件不符的；

A1.30  投标文件载明的招标工程完成期限超过招标文件规定的期限的；

A1.31   投标文件中载明的质量标准达不到招标文件规定的质量标准的；

A1.32   实质性不响应招标文件中规定的技术标准和要求的；

A1.33   投标文件附有招标人不能接受的条件的；

# 第四章 合同条款及格式

合同附件格式

施工合同

工程名称

发包人名称

承包人名称

合同编号

第一部分协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程立项批准文号：

资金来源：

- 工程承包范围

承包范围：

- 合同工期：

开工日期：     年    月     日

竣工日期：     年    月     日

合同工期总日历天数         天

- 质量标准

工程质量标准：

- 合同价款

金额（大写）：          （币种，金额，单位）

（小写）

- 组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程量清单（如有时）

（9）工程报价单或预算书

6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部门《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

合同订立时间：      年      月      日

合同订立地点：

本合同双方约定：           后生效。

发包人：（公章）                                承包人：（公章）

地址：                                         地址：

法定代表人：（签字）                            法定代表人：（签字）

委托代表人：                                   委托代表人：

电话：                                         电话：

传真：                                         传真：

开户银行：                                     开户银行：

账号：                                         账号：

邮政编码：                                     邮政编码：

通用合同条款

本招标文件中的合同文件通用部分采用《北京市建设施工合同》（BF-1999-0201）通用条款。

专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2、 合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

合同应相互解释相互说明，除本合同另有约定外，组成本合同的文件及先后顺序如下：

（1）合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标书及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）工程报价或预算书

3、 语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同只使用汉语

3.2适用法律和法规：国家及北京市现行的建筑、安装工程施工及验收规范、施工操作规程和质量检验评定的标准

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

本合同适用《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《北京招标投标条例》《建设工程质量管理条例》和《建设工程管理规范》

发包人提供标准、规范的时间：中标通知书下发后7日内。

4、 图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：6套

发包人对图纸的保密要求：保密。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.2监理单位委派的工程师

姓名：

发包人委托的职权：

需要取得发包人批准才能行使的职权：

5.3发包人派驻的工程师

姓名：        职务：

职权：

5.6不实行监理的，工程师的职权：

姓名：                  职务：

8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前三天。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前三天。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前三天。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：与施工图同时提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前完成。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：开工前三天。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作-发包人负责协调各有关管理部门，承包人处理此项工作

（9）双方约定发包人应做的其他工作：另行商议。

8.2发包人委托承包人办理的工作：按“通用条款”二、8.2和8.3款办理。

9、 承包人工作

承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：/

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：/

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人按照发包人的要求对施工现场的安全保卫及非夜间施工照明负全部责任，并承担相应的费用。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：

a.本工程施工现场按照北京市建委创建文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，包括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备等。

b.安全施工和环境保护需严格执行有关的法律、法规、规章、规范性文件和标准。

c.承包人应为防止进出场车辆的遗洒和轮胎夹带唔造成周边环境和公共道路污染等行为负责，制定必要的措施，并保证落实。

d.在合同范围内，承包人在施工、完成工程及保修过程中，所必需的一切操作均尽量避免对公众的便利造成影响，不能妨碍公用道路和私人道路以及将通往属于发包人或他人财产的人行道路侵用或占用。

（6）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：在工程移交证书颁发之前的所有成品保护工作由承包人及工程师的要求承担全部成品保护工作及其费用。

（7）施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人按照行政主管部门的相关规定以及发包人和工程师 的要求承担全部此类工作并承担相应费用。

（8）施工场地清洁卫生的要求：由承包人按照行政主管部门的相关规定以及发包人和工程师 的要求承担全部此类工作并承担相应费用。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：施工过程中发生的所有问题，包括但不限于安全、交通、环保、周边关系等工作全部由承包人负责并承担与之相关的一切费用：与扰民、民扰相关的工作又承包人负责解决，其相应发生费用按国家规定由发包人承担。

须延长工期的（以书面文件为准） 等延误承包人关键线路工作的情况。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：收到施工图纸后7日内提供施工组织设计和进度计划。

工程师确认的时间：收到施工组织计划和计划之日起的14日内。

13、工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况：按“通用条款”三、13.1款办理

13.2工期延误的违约处理

13.2.1如果承包人未能在中标时约定的合同工期内按照合同约定延长了的时间内完成合同，承包人应当按照合同文件约定向发包人支付误期违约金，误期违约金额度：工期每延误一天，承包人应当相当向发包人赔偿人民币合同总价的万分之二，不足一天按一天计

13.2.2误期违约金的最高限额：不超过合同总价的百分之三

四、质量和验收

15. 工程质量

15.3 工程验收、评定依据：

（1）国家建设部颁发的现行规程规范、标准及有关规定和实施细则;

（2）设计院的设计文件（施工图、说明、设计变更通知单）及图纸会审纪要;

（3）有效的技术表更核定单，材料代换核定单;

（4）施工组织设计;

(5)承包合同中有关质量标准的条款；

（6）承包人由上级批准，并经发包人授权单位认可的措施、合理化建议，先进经验、技术革新成果等。

15.4发包人有权对承包人自检项目进行抽查，承包人应主动提供检测手段和方便，不得借故刁难。

15.4质量管理按照有关规范、发包人有关管理规定及本工程招标文件技术部分有关条款执行。

17. 隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位：隐蔽工程。

19. 工程试车

19.5试车费用的承担：/

五、安全施工

21、安全防护

21.1通用条款中本款“防护措施费用由发包人承担”修改为“防护措施费用已包含在投标报价中”。

21.3在整个施工期间发包人及承包人均应严格遵守现行关于安全生产的相关法律、法规的规定，承包人队施工现场的安全生产负总责；严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业及发包人等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人不力造成的事故责任和因此发生的费用，由承包人承担。

21.4承包人应对其在施工现场的工作人员进行安全教育，不得要求施工人员违反安全管理的规定进行施工。因承包人的原因导致安全事故，由承包人承担相应的责任及所发生的一切费用。发包人有权追究承包人由于违章指挥造成的损失和全部责任，并负责赔偿由此给发包人带来的一切损失。

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.2合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：具体见补充条款。

（2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：/

（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：无

24、工程 预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额占合同价款总额的比例：合同签订10日历天内发包方向承包方预付中标合同价的30%，预付款充抵工程进度款。

25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：/

26、 工程款（进度款）支付

26.1合同签订后15日内，发包人支付合同总价的30%；工程主体完工后15日内支付合同总价的50%，项目竣工验收合格后15日内支付合同总价的15%，项目竣工决算审计后支付合同总价的5%。

七、材料设备供应

27、 发包人供应材料设备

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单价与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：/

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：/

（3）承包人可代为调剂传唤的材料：/

（4）到货地点与一览表不符：/

（5）供应数量与一览表不符：/

（6）到货时间与一览表不符：/

27.6发包人供应材料设备的结算方法：/

28、 承包人采购材料清单

28.1承包人采购材料设备的约定：符合规范、符合质量要求。

九、竣工验收与结算

32. 竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：  工程竣工后一个月内承包人按规定向发包人免费提供6套竣工图纸和全部竣工资料  。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：无  。

十、违约、索赔和争议

35 、违约

35.1合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

双方约定的发包人其他违约责任：无

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：无。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：因承包人原因工程质量达不到约定质量标准的，发包人有权要求承包人在合理期限内无偿修理或者返工、改建，直到达到合同约定的质量标准，经验收合格为止。发包人因此遭受的损失由承包人承担，且工期不予顺延。

双方约定的承包人其他违约责任：无

37 、争议

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（2）种方式解决：

（一）提交       仲裁委员会仲裁；

（二）依法向房山区人民法院起诉。

十一、其他

38、 工程分包

38..1本工程发包人同意承包人分包的工程：无分包  。

39、 不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：按“通用条款”十一、39.1款执行

（1）发包人投保内容：由发包人自行确定。

发包人委托承包人办理的保险事项：/

（2）承包人投保内容：承包人应按规定投保相关保险（包括但不限于其工作人员的基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险；施工人员意外伤害保险），此费用已包含在承包人的投标报价中。

41、 担保

41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无  担保合同作为合同附件

（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：      担保合同作为合同附件

（3）双方约定的其他担保事项：无

46、 合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本两份，双方各执一份；副本六分，其中两份副本用于招标投标管理部门备案，双方各执两份。

47、 补充条款

47.1施工图中发生变更洽商，承包人先征得发包方、监理方同意后办理相关手续。

47.2承包方对施工现场的安全负总责，施工中文明施工、环保、交通导行等工作由承包方负责并承担相应费用，甲方配合协调。

47.3承包方应严格按照施工图纸及审定的施工方案进行施工，如果出现破坏原有设施的情况由承包人负责。

47.4中标价仅作为进度拨款的依据，结算金额根据竣工图纸，双方确认的洽商变更和材料设备的价格确认单（如有），由评审机构出具的评审金额为工程的最终结算金额。

47.5工期调整不予补偿。

47.6因非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（1）合同中已有使用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（2） 合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（3）合同中没有类似或适用的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人及发包人委托的审计单位审核确认后执行。

（4）投标人重新组价时，如遇原投标书中没有的材料，则应以投标期《北京工程造价信息》中的市场信息价格（以下简称造价信息价格）为依据，造价信息价格中有上、下限的，以下限为准，造价信息中没有的，按发包人、承包人共同确认的市场价格为准；

（5）当投标报价时的单价低于投标报价期对应的造价信息时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价期对应的造价信息价格计算其变化幅度；当投标报价时的单价高于投标报价期对应的造价信息价格时，按施工期对应的造价信息价格与投标报价时的价格计算其变化幅度。

47.7、因非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人经发包人及发包人委托的审计单位审核确认后调整。

注意事项：此合同范本仅供成交单位与委托方签订合同时的参考，具体条款根据本身项目作相应协商调整。

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

| 序 号 | 材料设备 名 称 | 规格 型号 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 交货 方式 | 交货 地点 | 计划交货 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据                  （承包人名称）（以下简称“承包人”）与               （发包人名称）（以下简称“发包人”）于    年    月   日签订的                  （项目名称）施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1．担保金额人民币（大写）                       （￥               ）。

2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。

3．在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收以你方的书面通知后，在7天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或授权人：                        （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。

附件五：履约担保格式

承包人履约保函

（发包人名称）：

鉴于你方作为发包人已经与                 （承包人名称）（以下称“承包人”）于

年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款    %，数额最高不超过人民币     元（大写）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后     日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

（2）由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：支付担保格式

发包人支付保函

（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与                 （发包人名称）（以下称“发包人”）于

年    月    日签订了             （工程名称）施工承包合同（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的        %，数额最高不超过人民币           元（大写：              ）。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后      日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方帐户划出）之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起   个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的（符合主合同合同条款第15条约定的变更除外），如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。

附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                           （工程名称）签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为          年；

装修工程为          年；

电气管线、给排水管道、设备安装工程为          年；

供热与供冷系统为          个采暖期、供冷期；

住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为          年；

  - 其他项目保修期限约定如下：

。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                  （公章）	 承包人：                  （公章）

法定地址：                	法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：              （签字）	 委托代理人：              （签字）

电话：                     	电话：

传真：                     	传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                 	开户银行：

帐号：                     	帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                  （公章）	 承包人：                  （公章）

法定地址：                	法定地址：

法定代表人或其                       法定代表人或其

委托代理人：              （签字）	委托代理人：              （签字）

电话：                     	电话：

传真：                     	传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                 	开户银行：

帐号：                     	帐号：

邮政编码：                           邮政编码：

监督单位：                  （盖章） 监督单位：                 （盖章）

# 第五章  工程量清单

| 单位工程费用表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  | 第 1 页共 1 页 |
| 序号 | 费用名称 | 费率% | 费用金额（元） |  |
| 1 | 直接工程费 |  |  |  |
|  | 其中 ：弃土或渣土运输和消纳费 |  |  |  |
| 1.1 | 人工费 |  |  |  |
| 1.2 | 材料费 |  |  |  |
| 1.2.1 | 其中：材料（设备）暂估价 |  |  |  |
| 1.3 | 机械费 |  |  |  |
| 2 | 措施费 |  |  |  |
| 2.1 | 措施费1 |  |  |  |
| 2.1.1 | 其中:人工费 |  |  |  |
| 2.2 | 措施费2 |  |  |  |
| 2.2.1 | 其中:人工费 |  |  |  |
| 3 | 直接费 |  |  |  |
| 4 | 企业管理费 |  |  |  |
| 5 | 利润 |  |  |  |
| 6 | 规费 |  |  |  |
| 6.1 | 其中:社会保险费 |  |  |  |
| 6.2 | 住房公积金 |  |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |  |
| 8 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 9 | 工程造价 |  |  |  |

| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页共 34 页 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 |  |  |  | 工程量 |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |
|  | 一 | 山门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  |  | m2 |  | 35.625 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  |  | m2 |  | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  |  | m2 |  | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  |  | m2 |  | 49.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  |  | m2 |  | 49.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  |  | m2 |  | 54.5992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  |  | m2 |  | 4.7862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  |  | m2 |  | 4.7682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  |  | m2 |  | 2.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  |  | m2 |  | 6.6359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  |  | m2 |  | 6.6359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  |  | m2 |  | 59.72312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  |  | m2 |  | 59.72312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  |  | m2 |  | 66.35902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-855 | 实榻大门、屏门砍挠见木 麻布灰地仗 |  |  |  | m2 |  | 27.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-863 | 实榻大门、屏门做地仗 一麻五灰 |  |  |  | m2 |  | 27.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-874 | 实榻大门、屏门涂刷颜料光油 四道 |  |  |  | m2 |  | 27.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  |  | m2 |  | 34.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  |  | m2 |  | 34.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  |  | m2 |  | 34.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 | 山门西倒座房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  |  | m2 |  | 14.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  |  | m2 |  | 3.588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  |  | m2 |  | 3.588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 2 页共 34 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 32.292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 32.292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 | m2 |  |  | 35.8812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.6254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.6254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.0164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 1.12922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 1.12922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 10.16298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 10.16298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 | m2 |  |  | 11.2922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 | m2 |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 | m2 |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 | m2 |  |  | 27.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) | 元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三 |  | 山门东倒座房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 | m2 |  |  | 20.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% | m2 |  |  | 4.76706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% | m2 |  |  | 4.76706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 42.90355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 42.90354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 | m2 |  |  | 47.6706 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 2.2302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 2.2302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.4196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 3 页共 34 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 1.577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 1.577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 14.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 14.193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 | m2 |  |  | 15.7718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 | m2 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 | m2 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 | m2 |  |  | 37.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) | 元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四 |  | 大悲殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 | m2 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% | m2 |  |  | 16.922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% | m2 |  |  | 16.9236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% | m2 |  |  | 67.688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% | m2 |  |  | 67.688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 | m2 |  |  | 84.6148 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) | m2 |  |  | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) | m2 |  |  | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) | m2 |  |  | 2.8368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% | m2 |  |  | 8.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% | m2 |  |  | 8.925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 80.32498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 80.32498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 | m2 |  |  | 89.24998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 | m2 |  |  | 51.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 4 页共 34 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 | m2 |  |  | 51.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 | m2 |  |  | 51.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 | m2 |  |  | 144.6522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) | 元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 五 |  | 达摩殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 | m2 |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% | m2 |  |  | 4.2583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% | m2 |  |  | 4.2583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 38.3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 38.3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 | m2 |  |  | 42.583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.3262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.3262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 0.8211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 4.07232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 4.07232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 36.65088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 36.65088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 | m2 |  |  | 40.7232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 | m2 |  |  | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 | m2 |  |  | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 | m2 |  |  | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) | 元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 六 |  | 伽兰殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 | m2 |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 5 页共 34 页 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 单价 |  | 合价 |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% | m2 |  |  | 4.2583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% | m2 |  |  | 4.2583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 38.3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 38.3247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 | m2 |  |  | 42.583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.3262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 1.3262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 0.8211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 4.07232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% | m2 |  |  | 4.07232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 36.65088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 36.65088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 | m2 |  |  | 40.7232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 | m2 |  |  | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 | m2 |  |  | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 | m2 |  |  | 25.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) | 元 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 七 |  | 达摩殿耳房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% | m2 |  |  | 1.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% | m2 |  |  | 1.934 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% | m2 |  |  | 17.406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% | m2 |  |  | 17.406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 | m2 |  |  | 19.3476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 0.6678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) | m2 |  |  | 0.6678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  | 第 6 页共 34 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 |  | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 人工费 | 材料费 |
| 8 | 7-191 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  | m2 | 0.3724 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  | m2 | 1.1312 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  | m2 | 1.1312 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 10.1808 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 10.1808 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 11.312 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 10.3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 10.3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 10.3 |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 八 | 伽兰殿耳房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  | m2 | 1.934 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  | m2 | 1.934 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 17.406 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 17.406 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  | m2 | 19.3476 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  | m2 | 0.6678 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  | m2 | 0.6678 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-191 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  | m2 | 0.3724 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做20% |  | m2 | 1.1312 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做20% |  | m2 | 1.1312 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余80% |  | m2 | 10.1808 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  | m2 | 10.1808 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 11.312 |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  | 第 7 页共 34 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 |  | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 人工费 | 材料费 |
| 14 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 10.3 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 10.3 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 10.3 |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 九 | 地藏殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  | m2 | 3.878 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  | m2 | 3.878 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 34.902 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 34.902 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  | m2 | 38.7755 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  | m2 | 2.2032 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  | m2 | 2.2032 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  | m2 | 1.332 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  | m2 | 3.20186 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  | m2 | 3.20186 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 28.81675 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 28.81675 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 32.01862 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 22 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 22 |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 22 |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十 | 观音殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  | 第 8 页共 34 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 |  | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 人工费 | 材料费 |
| 2 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  | m2 | 3.877 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  | m2 | 3.877 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 34.893 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 34.893 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  | m2 | 38.7755 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  | m2 | 2.2032 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  | m2 | 2.2032 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  | m2 | 1.332 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  | m2 | 3.20186 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  | m2 | 3.20186 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 28.81675 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 28.81675 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 32.01862 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 22.2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 22.2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 22.2 |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十一 | 伏魔殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  | m2 | 30 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  | m2 | 6.473 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  | m2 | 6.473 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 58.257 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 58.257 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  | m2 | 64.743 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  | 第 9 页共 34 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 |  | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 人工费 | 材料费 |
| 8 | 7-167 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  | m2 | 2.88 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  | m2 | 1.9344 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  | m2 | 4.07232 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  | m2 | 4.07232 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 36.65088 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 36.65088 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 40.7232 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 26.9582 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 26.9582 |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 26.9582 |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  | m2 | 370.468 |  |  |  |  |  |
| 19 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十二 | 伏魔殿西耳房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  | m2 | 3.044 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  | m2 | 3.044 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 27.396 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 27.396 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  | m2 | 30.4427 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  | m2 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  | m2 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-191 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  | m2 | 0.6636 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  | m2 | 1.132 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  | m2 | 1.132 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 10.188 |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  | 第 10 页共 34 页 |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 |  | 工程量 |  | 价值（元） |  |  | 其中（元） |  |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  | 人工费 | 材料费 |
| 12 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 10.188 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 11.312 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 16.6724 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 16.6724 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 16.6724 |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十三 | 伏魔殿东耳房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  | m2 | 3.044 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  | m2 | 3.044 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 27.396 |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 27.396 |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 | 下架构件搓颜料光油 四道 |  | m2 | 30.4427 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  | m2 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  | m2 | 1.05 |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-191 | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  | m2 | 0.6636 |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  | m2 | 1.132 |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  | m2 | 1.132 |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  | m2 | 10.188 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  | m2 | 10.188 |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  | m2 | 11.312 |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-761 | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  | m2 | 16.6724 |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-773 | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  | m2 | 16.6724 |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-791 | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  | m2 | 16.6724 |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 | 工程水电费(古建筑工程) |  | 元 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 11 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
|  | 十四 |  | 伏魔殿西廊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-596 |  | 下架构件麻布灰地仗 砍挠见木 |  |  | m2 |  | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-612 |  | 下架木构件 做一布四灰地仗(檐柱径在25cm以内) |  |  | m2 |  | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 21.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-972 |  | 美人靠 砍挠见木 麻(布)灰地仗 |  |  | m2 |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-979 |  | 美人靠 边抹糊布条做四道灰、其他做三道灰 |  |  | m2 |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-982 |  | 美人靠 刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 1.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十五 |  | 大门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 12.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 14.0306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 18.83448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 18.83448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 18.8345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-855 |  | 实榻大门、屏门砍挠见木 麻布灰地仗 |  |  | m2 |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 12 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 13 | 7-863 |  | 实榻大门、屏门做地仗 一麻五灰 |  |  | m2 |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-874 |  | 实榻大门、屏门涂刷颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 25.5696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十六 |  | 多宝财神殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 2.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 2.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 23.1598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.9828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.9828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.9828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 19.59238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 19.59238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 19.59238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 15.7144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 15.7144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 15.7144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 32.28162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十七 |  | 三皇殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 7.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 13 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 65.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 73.1022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 3.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.5184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 7.17153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 7.17153 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 64.54373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 64.54373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 71.71525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 51.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 51.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 51.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 214.6452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4-43 |  | 铲灰皮 |  |  | m2 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 4-21 |  | 墙面抹靠骨灰(厚15mm) 红灰 |  |  | m2 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 4-32 |  | 墙面砂子灰底(厚16mm)麻刀灰罩面 红灰 |  |  | m2 |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十八 |  | 斋堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 4.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 38.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 38.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 42.4095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.5057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 14 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.5057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.952 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.2624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.3616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 22.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 29.235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 29.235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 29.235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 十九 |  | 东路三进院正房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 2.223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 2.223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 22.2337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.4983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 0.95912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 0.95912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 8.63205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 8.63205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 15 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 9.59116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 18.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 18.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 18.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 69.286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十 |  | 东路三进院东厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 13.833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 13.833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 15.3737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 0.43308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 0.43308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 3.89772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 3.89772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 4.3308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 16 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
|  | 二十一 |  | 东路三进院西厢房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 13.833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 13.833 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 15.3737 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.4123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 0.43308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 0.43308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 3.89772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 3.89772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 4.3308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 14.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十二 |  | 东路四进院正房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 10.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 3.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 3.158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 28.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 28.422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 31.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 17 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.6384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.21806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.21806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 19.96251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 19.96251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 22.18057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 20.139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 20.139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 20.139 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 184.9512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十三 |  | 东路四进院西耳房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 0.708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 0.708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 6.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 6.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 7.0843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.21645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.21645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 2.21645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 3.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 18 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 单价 |  | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 3.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 3.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十四 |  | 东路四进院东耳房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 0.708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 0.708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 6.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 6.372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 7.0843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.21645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.21645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 2.21645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 3.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 3.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 3.955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十五 |  | 东路五进院正房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 38.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 38.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 42.2896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 19 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.218 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 34.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 34.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 38.75067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十六 |  | 藏经楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补50% |  |  | m2 |  | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补50% |  |  | m2 |  | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余50% |  |  | m2 |  | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余50% |  |  | m2 |  | 18.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 37.2104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.57742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.57742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 32.19678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 20 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 32.19678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 35.7742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 24.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 24.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 24.078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十七 |  | 玉皇殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 38.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 42.5008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.1628 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 4.75104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 4.75104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 42.75936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 42.75936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 42.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 108.7366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 21 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 19 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十八 |  | 天神殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 36.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 36.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 40.4117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.84042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.84042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 34.56382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 34.56382 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 38.40424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 20.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 108.7366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二十九 |  | 天神亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.25676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.25676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 11.31084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 22 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 11.31084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 12.5676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.4745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.4745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 22.2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 22.2705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 24.745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-930 |  | 楣子、鹅颈靠背 砍挠见木 |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-932 |  | 楣子、鹅颈靠背 边抹糊布条做三道灰、心屉做三道灰 |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-936 |  | 楣子、鹅颈靠背刷颜料光油 |  |  | m2 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 24.745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十 |  | 马神庙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 3.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 3.038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 27.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 27.342 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 30.3818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3-63 |  | 筒瓦瓦面揭瓦 2#瓦 新瓦添配30%以内 |  |  | m2 |  | 22.05161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 23 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 10 | 5-1233 |  | 方、圆翼角椽拆除(椽径在8cm以内) |  |  | 根 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 5-1254 |  | 圆直椽制安(椽径在8cm以内) |  |  | m |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5-1383 |  | 望板拆除(厚在3.5cm以内) |  |  | m2 |  | 4.41032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5-1388 |  | 顺望板制安 厚2.1(1.8)cm |  |  | m2 |  | 4.41032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 5-1394 |  | 顺望板、带柳叶缝望板刨光 |  |  | m2 |  | 4.41032 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 22.05161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 22.05161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 22.05161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 18.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 18.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 18.726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3-13 |  | 筒瓦屋面查补(捉节夹垄) 2#瓦 |  |  | m2 |  | 32.28162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十一 |  | 吕祖庙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 33.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 36.8044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.1748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.36716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.36716 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 21.30447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 24 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 21.30447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 23.67163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 18.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十二 |  | 火神殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 9.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 9.144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 10.1646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 5.3732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 5.3732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 5.3732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十三 |  | 娘娘殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 4.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 25 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 4.075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 36.675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 36.675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 40.7555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.2552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.52917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.52917 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 22.76249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 22.76249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 25.29165 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 20.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十四 |  | 水神殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 9.351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 9.351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 10.3886 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 26 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 5.656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 5.656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 5.656 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十五 |  | 弥罗佛殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 7.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 7.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 29.808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 29.808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 37.2594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.27286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.27286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.45577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.45577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 22.72864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 27 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十六 |  | 王奶奶殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 15.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 7.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 7.452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 29.808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 29.808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 37.2594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.27286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.27286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.45577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.45577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 22.72864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 26.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十七 |  | 小财神殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 0.813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 0.813 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 7.317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 7.317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 8.1343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 28 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 5.9388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 5.9388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 5.9388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十八 |  | 碑林五间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 8.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 8.084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 32.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 32.336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 40.4269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.0878 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 1.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 1.318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 11.862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 11.862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 13.18414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 29 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 28.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三十九 |  | 轩亭 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补10% |  |  | m2 |  | 1.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补10% |  |  | m2 |  | 1.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 11.304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 11.304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 12.5676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 1.4649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 1.4649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 13.18414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 13.18414 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 14.64904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-930 |  | 楣子、鹅颈靠背 砍挠见木 |  |  | m2 |  | 9.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-932 |  | 楣子、鹅颈靠背 边抹糊布条做三道灰、心屉做三道灰 |  |  | m2 |  | 9.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-936 |  | 楣子、鹅颈靠背刷颜料光油 |  |  | m2 |  | 9.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十 |  | 观音阁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补30% |  |  | m2 |  | 2.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补30% |  |  | m2 |  | 2.775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 30 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余70% |  |  | m2 |  | 6.475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余70% |  |  | m2 |  | 6.475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 9.2543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 7.4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 7.4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 7.4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十一 |  | 真武殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 13.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 7.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 29.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 29.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 37.3924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 31 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 21.762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 21.762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 24.1794 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 22.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 22.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 22.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十二 |  | 入口南七间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 10.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 10.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 43.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 43.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 54.1138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 2.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 22.624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 32 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十三 |  | 入口南六间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 17.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 9.478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 9.478 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 37.912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 37.912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 47.3938 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-191 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 1.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 1.923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 17.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 17.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 19.2304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十四 |  | 文昌阁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补30% |  |  | m2 |  | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补30% |  |  | m2 |  | 5.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余70% |  |  | m2 |  | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余70% |  |  | m2 |  | 12.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 17.3058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 33 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 8.2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 8.2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 8.2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十五 |  | 接引殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 1.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 1.822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 7.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 7.288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 9.1143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-159 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5-1402 |  | 大连檐制安(椽径在8cm以内) |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 5-1415 |  | 小连檐制安(厚在3cm以内) |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 5-1417 |  | 闸档板制安(椽径在10cm以内) |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 5-1434 |  | 瓦口制作 七至九样琉璃瓦及1、2、3号(筒)布瓦 |  |  | m |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-166 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-173 |  | 连檐、瓦口、椽头搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 0.315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-208 |  | 椽望铲挠见木(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 8.2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-215 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在7cm以内) |  |  | m2 |  | 8.2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程概预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 34 页共 34 页 |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 |  | 名称 |  |  | 工程量 |  |  |  |  |  | 价值（元） |  |  |  | 其中（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  |  | 单价 | 合价 |  |  | 人工费 | 材料费 |  |
| 15 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 8.2719 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 四十六 |  | 卧佛殿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7-237 |  | 上架构件除尘清理 彩绘面 |  |  | m2 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7-598 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮局部斩砍 修补20% |  |  | m2 |  | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 7-620 |  | 下架构件修补地仗 局部麻灰满细灰 修补20% |  |  | m2 |  | 9.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 7-599 |  | 下架构件 砂石穿油灰皮 剩余80% |  |  | m2 |  | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 7-621 |  | 下架构件修补地仗 捉中灰满细灰 剩余80% |  |  | m2 |  | 37.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 7-623 |  | 下架构件搓颜料光油 四道 |  |  | m2 |  | 46.4224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 7-160 |  | 连檐、瓦口、椽头铲挠见木(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 7-167 |  | 连檐、瓦口、椽头做四道灰地仗(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 2.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 7-192 |  | 飞椽头片金、檐椽头金边彩画绘制 饰赤金(椽径在12cm以内) |  |  | m2 |  | 1.2288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 7-209 |  | 椽望铲挠见木(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7-216 |  | 椽望做三道灰地仗(椽径在12cm以内) 做10% |  |  | m2 |  | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 7-599 |  | 椽望 砂石穿油灰皮 剩余90% |  |  | m2 |  | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 7-621 |  | 椽望修补地仗 捉中灰满细灰 剩余90% |  |  | m2 |  | 27.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 7-225 |  | 椽望涂刷颜料光油 红帮绿底 |  |  | m2 |  | 30.40666 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 7-761 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗砍挠见木 边抹心板麻布灰 |  |  | m2 |  | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 7-773 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗做地仗 边抹心板一麻五灰、心屉三道灰 |  |  | m2 |  | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 7-791 |  | 直棂条心屉隔扇、槛窗涂刷颜料光油 三道 |  |  | m2 |  | 19.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | BM21 |  | 工程水电费(古建筑工程) |  |  | 元 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 措施项目计算汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页共 1 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码 |  | 名称 |  | 计算基数 | 人工费 |  |  |  |  | 费用金额（元） |  |  |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |
| 一 |  | 措施费1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 模板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 |  | 措施费2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-25 |  | 安全文明施工费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-27 |  | 二次搬运费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-28 |  | 冬雨季施工费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-29 |  | 临时设施费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-30 |  | 施工困难增加费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-31 |  | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-37 |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  | RGF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 措施项目定额组价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：慈善寺 |  |  |  |  | 第 1 页共 1 页 |  |  |
| 序号 | 编码 | 费用名称 | 单位 | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价 |
| 1 | 1 | 模板 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 2 | 脚手架 | 项 | 1 |  |  |  |
| 1） | 2-105 | 内檐及廊步装饰掏空脚手架 二步 | 10m | 65 |  |  |  |
| 2） | 2-93 | 双排椽望油活脚手架 二步 | 10m | 85 |  |  |  |
| 3） | 2-162 | 脚手架立挂密目网 | 10m2 | 480 |  |  |  |
| 4） | 2-169 | 落、翻板 | 10m | 40 |  |  |  |
| 5） | 2-55 | 室内脚手架 | 10m2 | 78 |  |  |  |

第 二 卷

# 第六章 图  纸

2. 图  纸（另附）

第 三 卷

# 第七章 技术标准和要求

## 第一节 一般要求

| ### 1. 工程概况 |  |
| --- | --- |
| 1.1 | 工程名称：慈善寺古建筑群油饰项目 |
| 1.2 1.3 1.4 | 工程内容：油饰彩绘等招标工程量清单及招标图纸内的全部工程内容 工程范围：慈善寺建筑群院内共47 处建筑进行内、外檐油饰修缮。本次工程不包括建筑彩画部分，彩画全部现状保留。室内油饰780 平方米，室外油饰2500 平方米。 工程类型：根据《中国文物古迹保护准则》，工程性质应确定为——修缮工程。 在不改变文物原状的前提下，坚持“保护为主，抢救第一，合理利用，加强管理”的保护方针。真实、完整地保存历史原貌。坚持最小干预的原则。 |
| ### 2. 主要工程内容： |  |
| - 2.1 - 2.2 | 地仗、油饰、彩画等招标工程量清单及招标图纸内的全部工程内容。 - 地仗修缮：本次工程尽量保留原有地仗层，如地仗层与木基层粘接密实、局部损坏，可进行局部修补处理，如地仗层与原有木基层出现剥离、空鼓、缺失等现象，应及时砍除原有地仗，砍净挠白，重做地仗。 |
| - 2.3 - 2.4 | 油饰修缮：下架油饰全部新作，罩颜料光油三道，光油一道；上架（椽、望），据实补绘缺失、损毁椽头彩画。 彩画修缮：所有建筑内、外檐油饰全部保留，清理除尘。 |
| ### 3. 本工程计价方式： 1、《房屋修缮工程工程量计算规范》（2016-北京）； 2、本工程《招标文件》； 3、招标图纸； 4、《北京市住房和城乡建设委员会文件 京建发（2016）116号》文，即“北京市住房和城乡建设委员会关于印发《关于建筑业营业税改增值税调整北京市建设工程计价依据的实施意见》的通知”，以及相关文件。 |  |
| ### 4. 技术标准和要求 |  |

4.1 地仗：

4.1.1 要求斩砍见木、不伤骨木。撕缝、下竹钉等工序完成后，用桐油钻 生或汁油浆，以确保地仗层的牢固性。

4.1.2 对裂缝处，如地仗层麻已经完全断裂，除去补灰至平整外，加一道 布（新麻与旧麻之间无法做到有效连接，不能像满砍满做一麻五灰地仗平 整、紧密，只能通过在新旧麻上加设一道传统工艺糊布，来补强地仗层平 整）以保证工程效果。

4.1.3 各种灰浆要满，不得有蒙头灰。

4.1.4 各遍灰之间及地仗与基层间必须粘接牢固，无脱层、空鼓、翘皮及 裂缝等缺陷。

4.1.5 使麻要均匀，赶压要坚实，防止泵秧，干麻包。

4.1.6 生油必须钻透不得挂甲。

A 本工程下架大木及博缝板、坐凳等重做一麻五灰地仗。

工艺流程：砍活——撕缝——下竹钉——支油浆——捉缝灰——通灰—— 使麻——磨麻——压麻灰——中灰——细灰——磨细灰、钻生桐油。（具 体操作要求详见北京市地方标准DG11《文物建筑修缮工程操作规程*第3 部分：油作》有关章节）

B 本工程地仗层修补一麻五灰地仗。

工艺流程：搓油皮——打磨见中灰——裂缝处糊布——细灰——磨细灰、 钻生桐油。具体操作要求详见北京市地方标准DG11《文物建筑修缮工程操 作规程*第3 部分：油作》有关章节）

C 本工程上架檐口木构件重做三道灰地仗。

工艺流程：就地仗清除——支油浆——捉缝灰——细灰——磨细灰、钻生 桐油。具体操作要求详见北京市地方标准DG11《文物建筑修缮工程操作规 程*第3 部分：油作》有关章节）

D 本工程上架檐口木构件修补三道灰地仗。

工艺流程：搓油皮——修补细灰——通做细灰一道——磨细灰、钻生桐油。 具体操作要求详见北京市地方标准DG11《文物建筑修缮工程操作规程*第3 部分：油作》有关章节）

4.2油饰：

4.2.1 各色油皮均采用颜料光油，按文物部门要求进行搓油，施涂前先制 成样板，经设计认定后，方可施工。

4.2.2 光油一律采用丝头搓，用栓顺，栓路要直。光油禁止出现脱皮、漏 刷、超亮等现象。

4.2.3 连檐瓦口：朱红油饰。

4.2.4 椽望：望板铁红油饰；椽身铁红椽身中绿椽肚。（应参照现有椽望油 饰样式进行修复）

4.2.5 坐凳：红绿油饰。

工艺流程：磨生灰——刮灰浆——磨灰浆、擦生油——磨砂纸；攒、刮血 料腻子——磨腻子、潮布掸净——垫光油——呛粉、磨光油——搓第二、 三道油——扣油——罩光油。具体操作要求详见北京市地方标准DG11《文 物建筑修缮工程操作规程*第3 部分：油作》有关章节）

施工前应先进行文字及照片记录，保留原始资料；

样品及颜色由建设单位、设计单位认可后，方可实施工。

开工后，应进一步检查现存地仗做法，如发现与设计方案不符处应及时通知设计人员。

如发现设计文件中未标明做法工艺、材料时，均按传统工艺及材料施工。

具体技术标准和要求详见工程量清单及图纸。

第 四 卷

# 第八章  投标文件格式

（项目编号）

（项目名称）

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                             (招标人名称)

1.我方以仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容后，愿意以：人民币（大写）：          （RMB￥：            ）的投标总报价，安全文明施工费：人民币（大写）：          （RMB￥：            ），工期          日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      标准。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.随同投标函提交投标保证金缴纳凭证一份，金额为人民币（大写）：          （RMB￥：            ）

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项和第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.                      （其他补充说明）。

投标人 ：                  （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：       （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

## （二）投标函附录

工程名称：                (项目名称)

| 序号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日期：      年      月      日

二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

（适用于签署投标文件）

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                            （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

年       月       日

备注：根据招标文件第二章“投标人须知”正文第3.1.1项的规定，除投标人法定代表人亲自签署投标文件外，投标人应当按照此格式出具一份授权委托书作为投标文件一部分，并按照招标文件规定装订密封。

四、投标保证金

（招标人名称）：

我方于         年    月   日参加               （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金可不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年      月      日

五、工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

六、施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表一  拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 |  |

### （二）主要人员简历表

附1：项目经理简历表

项目经理应附文物主管部门颁发的文物保护工程施工项目负责人从执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

附3：承诺书

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）     标段（以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年        月        日

八、资格审查资料

- 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表（或损益表）和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：每个项目一张表，并附上证明材料中标通知书、合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件并加盖公章。

### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：每个项目一张表，并附上证明材料中标通知书或合同协议书的复印件并加盖公章。

### （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近三年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1.近三年企业不良行为记录情况

2.在施工程以及近三年已竣工工程合同履行情况

3.其   他

备注：

1. 企业不良行为记录应当结合第二章“投标人须知”前附表第10.1.2项定义的范围填写。

2. 合同履行情况主要是投标人近三年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

### （七）其他资格审查资料

一、企业营业执照：由投标申请人提供有效期内的企业营业执照复印件并加盖法人公章。

二、企业资质等级证书：由投标申请人提供有效期内的企业资质等级证书复印件并加盖法人公章。

三、安全施工：由投标申请人提供有效的安全生产许可证复印件并加盖法人公章。

四、近三个月内任意一个月社会保障资金缴纳记录：由投标申请人提供缴纳记录并加盖法人公章。

五、近三个月内任意一个月税收缴纳记录：由投标申请人提供缴纳记录并加盖法人公章。

六、投标人在前三年内参加的政府采购活动中没有违法经营记录（提供声明函，格式自拟）。

七、投标人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用信息查询记录截图（须加盖投标人公章。此信用信息查询记录截图的截至时点为投标截止时间前10个工作日内）。

八、出具由当地检察机关开具的投标单位无行贿记录证明或中国裁判文书网查询的证明（须加盖投标人公章。截至时点为投标截止时间前10个工作日内））。

九、不存在附件A 废标条件中A1.1-A1.3的全部内容：由投标申请人提供承诺书并加盖公章，承诺书格式自拟

十、投标报价不能超过投标控制价