鹏盛物业2021年电梯日常维护保养服务项目

招标文件

招标编号：BIECC-CG9265

北京国际工程咨询有限公司

2021年1月

目  录

第一章	招标公告	3

第二章	投标人须知	6

一、	说明	8

二、	招标文件	9

三、	投标文件的编写	10

四、	投标文件的递交	14

五、	开标和评标	15

六、	确定中标	20

第三章	合同主要条款	22

第四章	服务需求及要求	36

第五章	附件--投标文件格式	59

附件 1.	开标一览表	60

附件 2.	投标书	61

附件 3.	投标报价明细表	62

附件 4.	技术服务偏离表	63

附件 5.	商务条款偏离表	64

附件 6.	投标人资格证明文件	65

附件 7.	法定代表人授权书	68

附件 8.	投标人基本情况表	69

附件 9.	业绩证明文件	70

附件 10.	项目负责人一览表	71

附件 11.	项目团队人员一览表	72

附件 12.	技术文件	73

附件 13.	招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件	74

- 招标公告

- 招标公告

北京国际工程咨询有限公司受北京鹏盛物业管理有限公司的委托，对下述项目进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

- 项目名称：鹏盛物业2021年电梯日常维护保养服务项目

- 招标编号：BIECC-CG9265

- 招标内容：具体要求见第四章“服务需求及要求”。

| 序号 | 招标内容 | 服务期限 | 作业地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养、日常检修、修理工程 | 1年 | 北汽鹏龙大厦 |
| 2 |  |  | 北汽青年公寓 |
| 3 |  |  | 北汽研发基地 |

- 合格投标人：见第二章“投标人须知”的第3条。

- 购买招标文件时间、地点：

- 时间：2021年1月6日起至2021年1月11日，每天9时30分至11时30分，13时30分至16时30分（国家法定节假日可电汇或网银）。

- 地点：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层608室（北四环学院桥东北角）。

- 招标文件售价：

每本人民币500元，售后不退。若邮购，须加付EMS费100元人民币。

投标人如电汇购买标书，请将电汇底单及以下表格发邮件至jowena@163.com，邮件主题请统一填写：购买标书信息+项目编号。发完邮件后请打招标公告中的电话确认。若电汇、网银或邮购，标书款必须于2021年1月11日16:30前到账。

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 包号（有就写） |  |
| 公司名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 公司地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |

电子版招标文件免费下载方式：http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai/

4、凡有意参加投标者，请持投标报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件（该资料不予退还），在规定时间内到指定地方购买标书。非现场报名的投标者，请将报名公司的组织机构代码证复印件或者最新三证合一的营业执照复印件，通过传真或者邮件形式发至我公司。

- 投标截止时间及开标时间、地点：

- 投标截止时间及开标时间：2021年1月27日上午10时00分（北京时间）。

- 投标及开标地点：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技C座二层北京鹏盛物业管理有限公司2层会议室。

- 评标办法：综合评分法。

- 其他：投标文件请于开标当日（投标截止时间之前）递交至开标地点，逾期恕不接受。届时请投标人派代表参加开标仪式。

招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室

邮编：100083

开户银行：华夏银行北京学院路支行

帐号：10242000000002546

项目联系人：崔云龙、赵雯

联系电话：82372620

传真：82370881

电子邮箱：jowena@163.com

- 投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：鹏盛物业2021年电梯日常维护保养服务项目 招标编号：BIECC-CG9265 |
| 2 | 招 标 人：北京鹏盛物业管理有限公司 地址：北京市顺义区仁和镇军营南街10号院3幢1至4层101内1层B106室 |
| 3 | 招标代理机构：北京国际工程咨询有限公司 地 址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611室 |
| 4 | 投标截止时间和开标时间：2021年1月27日上午10时00分（北京时间） |
| 5 | 开标地点：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技C座二层北京鹏盛物业管理有限公司2层会议室 |
| 6 | 投标文件递交至：开标当日（投标截止时间之前）递交到开标地点 |
| 7 | 投标保证金：人民币1.00万元（大写：壹万圆整），具体要求见“投标人须知”第17条 |
| 8 | 投标有效期：从开标日起有效期为90天（日历日） |
| 9 | 投标文件纸质正本一份，纸质副本四份，电子文档（光盘或U盘）一套 |
| 10 | 招标代理服务费：本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费5000元整(大写:伍仟元整)并支付评审专家费。详情见“投标人须知”第38条 |

- 投标人须知

- 说明

- 适用范围

  - 本次招标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等相关法律法规执行。

  - 本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目。

- 定义

  - “招标人”系指北京鹏盛物业管理有限公司，也称业主。

  - “招标代理机构”系指受招标人委托进行招标组织工作的北京国际工程咨询有限公司。

  - “投标人”系指响应招标人要求，向招标人提交投标文件的单位。

  - “货物”系指投标人按招标文件要求须向招标人提供的一切设备、机械、仪器、仪表、备品备件、工具、手册、软件及其它技术资料和其它材料。

  - “服务”系指招标文件规定投标人须承担的设备安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

  - “公章”系指在公安部门备案，且能够承担民事责任的印章，但不包括合同专用章、财务专用章等专用印章。

- 合格的投标人

  - 投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格。

  - 投标人必须具有国家质量检验检疫监督总局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）安装、维修C级及以上资质。

  - 投标人必须遵守国家相关法律法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德。

  - 同一包中同一品牌同一型号只能有一家投标人参与投标。

  - 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

  - 投标人不得相互串通投标。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 投标人必须购买招标文件并登记备案，否则无资格参加投标。

- 投标范围

  - 投标人可对招标文件中“服务需求及要求”中一个或多个包号内所列的内容进行投标，但不得将一个包号内所列内容拆开进行投标。

- 投标费用

  - 投标人应承担所有参与投标的相关费用，不论投标过程中的作法和结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 招标文件

- 招标文件的构成

  - 招标文件由发售的招标文件及在招标过程中发生的修正和补充文件组成。招标文件共五章，内容如下：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 合同主要条款

- 服务需求及要求

- 附件--投标文件格式

  - 投标人收到招标文件时，应检查页数和附件数量。投标人发现任何页数或附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清，应告知招标人补全或澄清。

  - 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- 对招标文件的异议

  - 任何对招标文件有异议的投标人或者其他利害关系人，应在投标截止日期10天之前按投标邀请中招标人/招标代理机构的地址以书面形式（包括电报、电传、传真）通知招标人/招标代理机构。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

- 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行澄清或修改。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人/招标代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的投标人；不足15日的，招标人/招标代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

  - 招标文件的澄清或修改对所有潜在的投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标采购单位回函确认，否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

  - 招标人保留在任何时候对招标文件的解释权。

- 投标文件的编写

- 投标语言

  - 投标人提交的投标文件及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但有关段落必须翻译成中文，在有差异时以中文为准。

- 投标文件中计量单位的使用

  - 投标文件中所使用的计量单位，除在招标文件的“服务需求及要求”中另有规定外，计量单位应使用我国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

- 投标文件的组成

  - 投标人应在其投标文件中按招标文件第五章规定的格式（如有），填写提供以下（但不限于）文件或资料，提供复印件的须加盖单位公章：

- 开标一览表（附件1）

- 投标书（附件2）

- 投标报价明细表（附件3）

- 技术服务偏离表（附件4）

- 商务条款偏离表（附件5）

- 投标人的资格证明文件（附件6）

- 法定代表人授权书（附件7）

- 投标人基本情况表（附件8）

- 业绩证明文件（附件9）

- 项目负责人一览表（附件10）

- 项目团队人员一览表（附件11）

- 技术文件（附件12）

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件（附件13）

  - 投标人应将投标文件装订成册（不允许活页装订，否则该投标文件将予以拒绝）。

- 投标方案要求

  - 投标方案的基本要求：投标人应根据本招标文件提出的具体要求，提出满足要求的投标方案。

- 投标报价

  - 投标报价为现场到货价。投标人的投标报价应遵守 “中华人民共和国价格法”。

  - 投标人应按招标文件中规定的“开标一览表”（附件1）格式，以招标内容为基础提出投标报价。

  - 投标人应在“投标报价明细表”（附件3）详细填写包含招标全部内容的各项费用的构成，属于免费提供的请填写“免费”，并由法定代表人或其授权代表签署。

  - 投标报价明细表上的价格应按下列方式填写：

    - 投标货物包括标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用。

    - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 为了方便评标委员会对投标文件进行比较，投标人可根据本须知13.4条的规定将投标价分成几部分，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

  - 除非招标文件另有说明，每种货物只能有一个投标方案和报价, 否则将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

- 投标货币

  - 投标人需用人民币报价。

- 投标人资格的证明文件和商务偏离

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件（附件6）,作为投标文件的重要组成部分。

    - 投标人必须具备履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所需的技术、安装调试能力以及相应的财务能力。

    - 投标人应有能力履行招标文件中“合同主要条款”和“服务需求及要求”所规定的由投标人提供的设备维护、技术支持和服务以及备件供应等的义务。

  - 投标人应对本招标文件商务条款的异议逐条提出，并填写商务条款偏离表（见附件5）。

- 证明投标货物等符合招标文件规定的文件（技术文件）

  - 投标人应对招标文件第四章“服务需求及要求”中的各项条款做出清晰准确的答复，如有偏离应逐条提出，并将偏离情况填写服务需求偏离表（附件4）。

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟供的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据等，它包括（但不限于）：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明。

    - 货物从招标人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

    - 对照招标文件服务需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的服务需求做出了实质性的响应，或申明与服务需求条文的偏差和例外。

  - 本招标文件的“服务需求及要求”中所提出的标准、商标牌号（如有）或商品目录编号（如有）的参考资料仅系说明，并非进行限制。投标人可以在投标文件中采用具有权威性的标准、商标牌号或商品目录编号替换招标文件中提出的相应内容，但投标人选用的标准、牌号或商品目录编号要实质上相当于或优于服务需求要求，能够满足招标文件的要求。

  - 投标人应根据招标项目的特点及要求，提供相应的服务方案、服务承诺与售后服务方案和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

- 投标保证金

  - 投标保证金为投标文件的必须要件。

  - 投标人应随投标文件一并向招标代理机构提交1.00万元（大写：壹万圆整）的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金的收受人：北京国际工程咨询有限公司。

  - 投标保证金是为了保护招标采购单位免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

    - 投标截止后投标人撤销投标文件的。

    - 中标人无正当理由不与招标人订立合同的。

    - 中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的。

  - 投标保证金币种仅限于人民币，接收单位为招标代理机构（银行信息见第一章）。投标保证金须按以下形式提交：

    - 北京地区：支票、电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函；

    - 其它地区：电汇（或网银）、银行汇票、投标担保函。

  - 凡没有根据本须知19.2和第19.4条的规定，随附投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金在中标人与招标人签订采购合同后五日内予以退还。

- 投标有效期

  - 投标文件应在规定的开标日起的90天内保持有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 招标采购单位可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长后的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝招标采购单位的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标人应准备纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本4份和电子版投标文件1份，每份纸质版投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若纸质投标文件正本和副本不符，以纸质投标文件正本为准，纸质投标文件正本和电子版投标文件不符，以纸质投标文件正本为准。

  - 纸质投标文件应装订牢固、目录清楚、页码准确。

  - 纸质投标文件正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位印章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后），并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字。纸质投标文件的副本可采用正本的复印件。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- 投标文件的递交

- 投标文件的数量、密封和标记

  - 投标时，投标人应将纸质投标文件正本1份、纸质投标文件副本4份和电子版投标文件1份密封后递交。

  - 为方便开标唱标，投标人应将 “投标一览表”单独密封，并在信封上标明“投标一览表”字样，在投标时单独递交。

  - 为方便核查投标保证金，投标人应将“投标保证金”单独密封，并在信封上标明“投标保证金”字样，在投标时单独递交。

  - 所有信封上均应：

    - 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

    - 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、招标编号和“在     年   月   日上/下午     时    分之前不得启封”的字样。

    - 在信封的封装处加盖投标人公章。

  - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标被宣布为“迟到”投标时，能原封退回。

  - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标人对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件发生而导致投标文件包装的损坏或投标文件的损毁、丢失等，招标人将不负责任。

- 递交投标文件的截止时间

  - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

  - 招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 招标采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

  - 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件等其它形式的投标。

- 投标文件的修改、补充、撤回和撤销

  - 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改、补充或撤回，但必须有修改、补充或撤回的书面通知，且该通知需经投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并在投标截止时间前送达招标单位，招标单位将予以接受。

  - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得修改、补充或撤回其投标文件（评标委员会要求的澄清除外）。

  - 从投标截止期至投标人在投标书格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退还。

- 开标和评标

- 开标

  - 招标采购单位应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。投标人因故不能派代表出席开标活动，事先应书面（信函、传真）通知招标人，并承诺默认开标结果。

  - 投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

  - 开标仪式由招标代理机构组织并主持。投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，交由招标代理机构工作人员当众拆封并宣读投标人名称、投标价格、投标价格优惠声明（如有）、书面修改和撤回投标的通知、是否提交了投标保证金等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

  - 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件以及未包含投标保证金的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

  - 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

  - 未宣读的投标价格、投标价格优惠等实质内容，评标时不予承认。

- 评标委员会

  - 招标人将根据本次招标项目的特点和有关法律法规的要求组建评标委员会，负责评标工作。

  - 评标委员会成员由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

  - 评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

- 对投标文件的初审和响应性的确定

  - 投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

    - 资格性审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

    - 符合性审查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

  - 开标后，评标委员会将首先审查每一投标文件。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。审查内容如下：

    - 是否满足本须知第3条合格投标人的标准

    - 是否完整。

    - 是否正确签署有关文件。

    - 是否提交了所要求的投标保证金。

    - 是否实质上响应了招标文件的要求（包括所有的商务条款和技术要求）。

  - 评标委员会确定投标文件是否合格、完整和有效。

  - 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范、要求相符，无重大偏离、保留或反对。所谓重大偏离、保留或反对是指：

    - 对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税、付款等内容。

    - 影响到招标文件规定的需求范围、质量和性能等。

    - 限制了招标人的权力和投标人的义务的规定。

    - 纠正或保留这种偏离将会对提交了实质上响应招标文件要求的投标文件的其他投标人的竞争地位，产生不公正的影响。

  - 评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离或保留。

  - 评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

  - 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠开标后的任何外部证据。

  - “投标文件”属下列情况之一的， 评标委员会有权否决其投标：

    - 不满足合格投标人要求或资格证明文件不全的。

    - 未有效提交投标保证金的。

    - 未按要求加盖投标人公章的。

    - 未按要求签字的。

    - 无法定代表人或其授权代表签字的，或签字人无法定代表人授权的。

    - 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

    - 未在商务偏离表中对所投标的付款方式明确列出并作出偏离情况应答的。

    - 投标人报有两个或多个价格或投标人的，报价混乱，总价、单价有多处不一致的错误的。

    - 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。

    - 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

    - 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标人法定代表人未在营业执照上签字的。

    - 招标文件和有关法律法规明确规定可以被拒绝的其他情形。

- 投标文件报价错误的修正

  - 若“投标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表”为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

- 投标文件的澄清

  - 投标文件中有内容含义不明确的，对同类问题表述不一致的或明显文字、计算错误的，评标委员会有权要求投标人作出必要澄清或说明，并以书面方式通知投标人。

  - 投标人必须按要求进行澄清或说明，书面澄清或说明答复须有投标人法定代表人签字或正式授权的投标人代表签字，并加盖公章，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清或说明，不得接受投标人在开标后主动提出的澄清或说明。

- 对投标文件的评审和比较

  - 评标委员会将对通过初审的投标文件进行详细评审和比较。

  - 评标时除考虑投标报价以外,还将考虑其它因素，具体见本须知第29.7条。

- 评标原则及主要方法

  - 认真贯彻国家有关法律、法规，维护国家利益。

  - 保护招标人的合法利益。

  - 评标工作将遵循公平、公正、科学、择优的原则，对项目所有投标人的投标评价都采用相同的程序和标准。

  - 评标严格按照招标文件的要求和评标办法的规定进行。

  - 评标期间不接受任何价格调整。

  - 本次评标采用综合打分法，是指在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，由评委依据招标文件和评标办法以及有关法律法规的要求对每个合格的投标人进行独立打分，所有评委对同一投标人打分的算术平均值为该投标人的最终得分（所有得分保留小数点后两位，第三位四舍五入）。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。各投标人按最终得分高低依次排序，得分最高的前1-3名作为该中标候选人。

- 本次评标满分为100分， 具体权重划分如下：

| 序号 | 评审因素及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、商务部分(15分) |  |  |
| 1.1 | 基本情况：考虑投标人的综合实力、组织机构等，良好得4-5分，一般得2-3分，较差得1分及以下。 | 5 |
| 1.2 | 投标人近三年与本项目相关业绩、成功案例（2018年1月1日起至开标日止，以合同签订日期为准）: 类似项目业绩突出得8-10分，一般得4-7分，较差得3分及以下。投标人需提供合同主要内容复印件。 | 10 |
| 二、技术部分（65分） |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案：考虑全面，科学合理、可行性强得25-30分，良好得19-24分，一般得9-18分，较差得8分及以下。 | 30 |
| 2.2 | 项目负责人：综合考虑项目负责人的资质证书、个人能力、相关经验等方面，优秀得8-10分，一般得5-7分，较差得4分及以下。 | 10 |
| 2.3 | 项目人员团队：综合考虑项目人员团队的资质证书、个人能力、相关经验等方面，优秀得8-10分，一般得5-7分，较差得4分及以下。 | 10 |
| 2.4 | 服务承诺与售后服务方案：综合考虑投标人的服务承诺及售后服务方案，合理可行得9-10分，良好得6-8分，一般得3-5分，较差得2分及以下。 | 10 |
| 2.5 | 拟投入相关设备配备方案：针对本项目所提供的相关设备配备方案，配备科学合理，完全符合招标人要求得4-5分，一般符合招标人要求得2-3分，不符合招标人要求得1分及以下。 | 5 |
| 三、价格部分（20分） |  |  |
| 3.1 | 以全部有效投标报价的算术平均值为评标基准价，评标基准价的价格分为满分20分。当投标报价低于评标基准价时，其价格分=20-20*(评标基准价-投标报价)/ 评标基准价；当投标报价高于评标基准价时，其价格分=20-40*(投标报价-评标基准价)/ 评标基准价。 | 20 |

  - 反对不正当竞争。

- 评标过程及保密原则

  - 开标之后，直到招标人与中标人签订合同时止，招标工作有关人员对审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等事宜，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

  - 在评标期间，投标人试图影响招标采购单位和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 与招标人/招标机构的接触

  - 从开标之日起至授予合同之日止，除非招标人/招标代理机构/评标委员会有要求，投标人不得就与其投标有关的事项与招标人/招标代理机构/评标委员会接触。

  - 投标人不得以任何方式干扰招标和评标活动，否则其投标无效，并没收其投标保证金。

- 确定中标

- 确定中标准则

  - 招标人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力和意愿的综合得分最高的中标候选人。

  - 最低投标报价不是被授予合同的唯一条件。

  - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照该项目评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 资格确认

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

  - 为维护国家利益和招标人的合法利益，招标人在发《中标通知书》前的任何时候仍有选择和拒绝任何或所有投标和取消招标过程的权力。并且，无须向受影响的投标人承担任何责任，同时也无须通知受影响的投标人有关招标人这样做的原因。

- 结果公示和中标通知

  - 招标人/招标代理机构自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人/招标代理机构应当自收到异议之日起3日内作出答复。

  - 招标人确定中标人后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》，同时将中标结果通知其它未中标的投标人；对未中标者，招标人/招标代理机构不对未中标原因做出解释，同时亦不退还投标文件。

  - 招标代理机构按规定退还投标保证金。

  - 《中标通知书》是合同文件的组成部分。

- 签定采购合同

  - 中标人应在《中标通知书》发出后30日内与招标人签订采购合同。

  - 招标文件、中标人的投标文件及其补充/修改/澄清函件等均为采购合同的重要组成部分。

  - 中标人应当按照采购合同约定履行义务，中标人不得向他人转让中标项目，也不得事先未经招标人同意将中标项目分包。否则，招标人有权撤消合同，并要求中标人退回已支付资金和赔偿相应的损失。

- 腐败和欺诈行为

  - 发生以下情况中标无效或被拒绝发出《中标通知书》：

    - “投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的。

    - 投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的。

  - 若在招采过程中，对任何有违反招投标法律法规及公司内部规定行为的，均可以进行举报，所有举报均接受实名及匿名举报，公司将切实保护举报人的合法权益。举报方式如下：

- 电子邮箱: hgjb@bqhszy.com

- 举报热线：（010）56456210

- 邮寄地址：北京市顺义区军营南街硅盾科技园D2座 法律合规部

- 举报信箱：位于北京市顺义区硅盾科技D2座5层楼梯间（此处位置较隐蔽，不设置摄像头等监控装置，能够有效保护举报人身份）

- 或纪委监督举报方式：

- 举报电话：010-56456215

- 举报邮箱：bqhsjw@163.com

- 举报信箱：北京市顺义区军营南街10号硅盾科技D2座 纪委收  邮编 101300

- 招标代理服务费

  - 本项目的中标人应在中标通知书发出后一次性向招标代理机构支付招标代理服务费5000元整（大写：伍仟圆整）并支付评审专家费。

- 招标文件的解释权

  - 本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。

- 合同主要条款

鹏盛物业2021年电梯日常维护保养服务合同

使用单位（甲方） 北京鹏盛物业管理有限公司

住所： 北京市朝阳区华威里10号楼一层103室

法定代表人：

维保单位（乙方）

住所：

法定代表人：

依照《中华人民共和国合同法》《特种设备安全监察条例》《北京市电梯安全监督管理办法》北京市《电梯日常维护保养规则》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方负责甲方管理的电梯日常维护保养服务项目（以下简称“项目”）的有关事宜协商订立本合同。

第一条  项目概况

（一）甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务。

（二）服务地址

- 北京汽车产业研发基地。

- 北京朝阳华威里10号楼鹏龙大厦。

- 苏活青年公寓。

第二条  服务内容

乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》（DB11/418）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  服务标准

实施服务后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》（GB50182）、《电梯技术条件》（GBl0058）、《电梯试验方法》（GBl0059）和《电梯安装验收规范》（GBl0060）的相关规定。（详见附件一）

第四条  服务期限

本合同项下的服务期限自  2021  年 2  月  1 日起至  2022 年  1  月  31 日止。

第五条  服务费用

本项目为固定总价合同，合同项下的服务费（含税）总额为     元，大写（人民币）：    。具体费用明细详见附件一《维保费用报价明细》。

第六条  付款及结算方式

（一）本合同项下每三个月为一个结算周期，每个周期结算合同总金额25%的服务费用，为人民币   元，双方确认后乙方向甲方提供符合甲方要求的增值税专用发票且乙方无违约行为的，经甲方确认无误后向乙方支付上一季度的服务费用。

（二）支付方式： ■支票    ■汇到乙方指定帐号。（乙方账号信息附于合同后）

第七条  服务方式 □清包     □半包    ■大包。

大包维保中更换零部件，由乙方免费提供（不包含大中修）。

第八条  乙方抢修服务热线电话 。

抢修服务时间（困人除外）： 15分钟内                      。

第九条  驻场乙方（■是  □否）提供驻场作业服务（驻场费用应当已经包含在服务费中）。

第十条  甲方的权利和义务

（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的服务达不到合同约定的服务标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1） 产品合格证；

（2） 使用维护说明书；

（3） 电气原理图；

（4） 电气敷设图；

（5） 安装说明书；

（6） 电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7） 电梯运行全部记录；

（8） 故障及事故记录；

（9） 改造、重大维修原始记录；

（10）北京市特种设备登记卡；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电、消防、防雷、通风、通道、电话通讯、监控摄像和报警装置等系统安全可靠；并保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象，通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、配备电梯安全管理人员负责电梯的日常安全管理：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养记录、修理记录签字确认；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单签字确认；

（4）如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。

4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、在电梯使用过程中发现故障或异常情况应当立即停止使用，并及时通知乙方。

6、除乙方无法解决的情况外，未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维护保养有关的工作。

7、应当为乙方提供服务所需的工作环境。

第十一条  乙方的权利和义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供服务所需的工作环境及相关资料。

2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可。

2、接到故障通知后，应当立即赶赴现场进行处理；电梯困人时，应当在 15  分钟内（此时间最长不得超过20分钟）抵达现场。

3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、对所服务电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施服务等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

10、不得以任何形式分包、转包。

11、应当在每台电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，协助甲方向电梯检验检测机构提出定期检验申请。并承担检验费用。

12、甲方有重大活动或特殊情况下可向乙方申请驻场人员增加1-2名电梯专业人员。

13、乙方一年内组织两次电梯紧急预案演练，甲方全力配合。

第十二条  违约责任

（一）乙方服务经甲方验收不合格的，应当返工直至达到本合同约定的服务标准为止。乙方提供的服务不合格，在收到甲方书面通知一个月内仍不能采取补救措施或仍达不到甲方标准的，甲方可以解除合同，乙方还应向甲方支付相当于合同价款百分之三十的违约金。

（二）甲方逾期付款的，自逾期之日起每日按未付金额的万分之一向乙方支付违约金。乙方逾期维护保养的，自逾期之日起每日按合同价款的千分之一向甲方支付违约金。

（三）因电梯使用、管理原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由甲方自行承担全部责任。因服务原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由乙方承担全部责任。因服务原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用。

（四）乙方在服务过程中因乙方原因发生人身伤亡事故的，除应依法承担人身损害赔偿责任以外，还应向甲方支付相当于合同价款百分之十的违约金；甲方如因此遭受行政处罚或承担连带责任的，乙方应代替甲方支付相应的款项（如有）以使甲方免责；因乙方的原因导致甲方所提供的材料遭受损坏的照价赔偿。乙方如存在其他违约行为的，同意向甲方支付相当于合同价款百分之五的违约金。

（五）未经甲方同意，乙方不得分包或转让本合同项下的任何权利和义务。否则，甲方有权解除合同并要求乙方按照本合同总价款的百分之二十支付违约金。

（六）由于不可抗力造成服务服务拖延或不成正常进行，甲方应按实际情况调整服务服务时间和内容，不计入违约之内。存在多次违约行为的，违约责任累加计算。对于依据本合同约定应由乙方承担的违约金或其他费用，甲方可从合同价款中直接扣除，且甲方的该种行为不视为违约。

第十三条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）在服务期限内，如甲方不再管理本项目，甲方应提前30日书面通知乙方，本合同自通知到达乙方时解除。

（三）未经甲方同意，乙方单方面解除合同的，乙方按照本合同项下服务费总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

第十四条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第一种方式解决（任选一种）：

（一）依法向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉；

（二）提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地为北京。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。

第十五条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养服务的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。

第十六条  附则

（一）本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。乙方现行有效的企业法人营业执照和税务等级证复印件（均加盖公章）作为本合同附件。乙方的签约代表如非法定代表人，则乙方须向甲方提供由其法定代表人签字并加盖公章的授权委托书一份。

（二）本合同一式肆（4）  份，甲方执  叁（3）份，乙方执壹（1）  份。每份具有同等法律效力。

（三）本合同附件与本合同具有同等法律效力，本合同附件包括：附件一：《维保费用报价明细》、附件二：《安全生产协议》

【以下无内容】

甲方：（签章）                             乙方：（签章）

北京鹏盛物业管理有限公司

法定代表人/授权代表：                      法定代表人/授权代表：

年    月    日                           年    月    日

附件一：《维保费用报价明细》

| 序号 | 服务地址 | 编号 | 品牌 型号 类型 | 载重kg | 梯速m/s | 层/站 | 数量（台） | 含税单价（元/年） | 含税金额 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研发基地 | 1#、2# | 捷特达杂物梯TWJ-200 | 200 | 0.4 | 2/2 | 2 |  |  |
|  |  | D03 、B07 | 西子奥的斯5吨车梯TQJ | 5000 | 0.5m/s | 5/5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7/7 | 1 |  |  |
|  |  | AF01-04 | 自动扶梯 TM110-100-30 | / | / | / | 4 |  |  |
|  |  | A06、A07、B02、B05、B08、B09、B11、B13 | 无机房乘客电梯PW18/16-19 | 1350 | 1.6 | 6/6 | 8 |  |  |
|  |  | A01、A02、A08、B12 | 无机房乘客电梯PW18/16-19 | 1350 | 1.6 | 7/7 | 4 |  |  |
|  |  | A03、A04、A05、B01、B03、B04、B06、B10 | 无机房乘客电梯PW18/16-19 | 1350 | 1.6 | 8/8 | 8 |  |  |
|  |  | B14 | 无机房乘客电梯PW18/16-19 | 1000 | 1.6 | 4/4 | 1 |  |  |
|  |  | D01、D02 | 有机房乘客电梯PW18/16-19 | 1000 | 1.6 | 7/7 | 2 |  |  |
|  |  | E01、E02 | 无机房乘客电梯PW13/16-19 | 1000 | 1.6 | 5/5 | 2 |  |  |
|  |  | 东1 | 无机房乘客电梯Astar-w/1.0Q1000 | 1000 | 1.0 | 3/3 | 1 |  |  |
| 2 | 苏活青年公寓 | 1-1#-1-3 1-2#-1-3 | 无机房乘客电梯PW13/16-19 | 1000 | 1.6 | 10/10 | 6 |  |  |
| 3 | 鹏龙大厦 | 主楼 | 东芝乘客电梯TOPS-VF3 | 1000 | 1.75 | 21/21 | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23/23 | 2 |  |  |
|  |  | 配楼 | 施塔得3000+ 观光乘客电梯 | 1000 | 1.0 | 4/4 | 1 |  |  |
| 合计（大写： ） |  |  |  |  |  |  | 45 |  |  |

附件二：

- 安全生产协议

委托方：北京鹏盛物业管理有限公司          (以下称“甲方”)

住  所：北京市朝阳区华威里10号楼一层103室

法定代表人：

受托方：

鉴于：

甲、乙双方于[  ]年[    ]月[    ]日签订《鹏盛物业2021年电梯日常维护保养服务合同》（以下简称“主合同”）。为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订定本协议。

第一条 工程基本情况

1、工程概况

工程名称：电梯日常维护保养。

工程地点：

- 北京汽车产业研发基地。

- 北京华威里10号楼鹏龙大厦。

- 苏活青年公寓。

第二条 双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规及相关的规范、规程。

第三条安全管理目标

乙方在承担本工程施工期间，必须做好安全管理工作，并达到以下目标：

1、杜绝重伤及以上级别事故。

2、负伤率控制在10‰以内。

3、现场安全隐患整改率必须在规定时限内达到100%。

4、杜绝火灾事故。

5、杜绝爆破器材事故事件。

6、杜绝交通事故。

7、杜绝铁路交通安全事故。

8、杜绝机械设备事故事件。

9、杜绝管线破坏事故事件。

10、杜绝职业病和急性中毒事故事件。

第四条甲方指定本项目安全总负责人为。乙方指定本项目安全总负责人为。

第五条 乙方的安全责任、权利和义务

1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查、教育和相关的安全、文明施工活动部署。乙方的施工方案及安全防护措施应交由甲方审查、审核或批准。

2、乙方在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》和《安全生产许可证》资料。

3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责。乙方安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生死亡事故的，甲方有权要求乙方限期退场，直至中止合同、追究其违约责任和相应的法律责任。乙方应对乙方新进场人员进行入场安全教育，并将相关资料（包括但不限于教育培训记录和签字手续）交甲方备案，接受甲方监督。

4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理符合要求的上岗证，自行承担费用，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

5、乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。

6、乙方必须对进场作业人员认真进行身份核查，拒绝使用身份可疑或患有职业禁忌的人员。同时为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，实行按需配置，并到地方政府、行业主管部门或甲方指定的地点采购，确保质量过关。同时乙方要监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。同时为作业人员提供防暑、防寒等防护用品。

7、乙方必须对进场员工进行工前和经常性安全教育，确保员作业人员备必要的安全生产知识，并完善教育记录和签字手续。定期将资料收集齐全后必须报送甲方审查、存底。乙方对甲方安排的生产任务，须与甲方有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。

8、乙方在安排作业人员生产任务的同时，必须进行书面安全技术交底，并办理交底双方签字手续，交至每一名作业人员。

9、乙方要组织施工班组积极开展班组周一安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。乙方负有对双方合同中约定由甲方提供的安全防护设施的检查义务。乙方接收后，视同甲方提供的安全防护设施完整齐全且符合安全要求，乙方独立的对工程承担安全责任。

10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方安全管理人员书面同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。

11、乙方应严格按照《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-2005）的要求正确用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

12、乙方不得违章指挥或强令作业人员冒险作业，也不能强迫作业人员连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。

13.乙方违章作业的，甲方有权制止，乙方重大违章行为的，甲方有权责令其停工整顿。同时对于乙方的违章行为，甲方有权对其进行处罚。乙方对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员，应当予以及时处理，消除隐患。甲方也有权采取经济处罚或限期退场，以消除安全隐患。

14、对甲方人员的指挥乙方无权拒绝，若甲方的指挥乙方能够证明确属违章指挥或者能够证明危及人身安全、财产损失的乙方可以暂缓执行，并报甲方复核。若甲方复核后查明不属实，乙方需立即履行甲方的指挥，同时乙方应承担停工期间的责任，并赔偿甲方因此受到的损失。

15、乙方施工作业人员有变动的，须及时进行岗前安全教育或转岗安全教育，并将教育记录和人员名单报甲方备案。

16、乙方进场的机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，符合安全要求，自行验收后报甲方验收，合格后方可使用。特种设备的安装、使用和拆除必须严格执行《特种设备安全监察条例》的规定，如乙方单独办理困难，甲方可协助办理，但费用由乙方全部承担。同时将特种设备的相关资料报甲方审查，审查通过后方可施工。甲方对以上设备的验收并不免除乙方承担相应的责任。乙方使用不合格的机械设备，甲方有权采取下发整改通知单、没收、经济处罚甚至勒令退场等措施。

17、乙方必须书面委托固定的爆破器材领取人员负责领取和退库，并对过程使用安全负责。

18、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、临街地段、交通要道附近施工或实施爆破作业、在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，必须在开工前10日将书面施工方案或专项施工方案报甲方批准，改变方案时，必须重新报批。虽经批准，但并不能免除乙方应该承担的责任。

19、乙方必须做好现场施工安全防护，采取一切严密、可行、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及作业人员安全和健康的危险情况，并保证工地所有人员或附近人员、机械设备免遭可能发生的一切危险。乙方对施工安全、工地相邻关系独自承担全部责任，如甲方因此受到损失或导致赔偿的，乙方应全额对甲方进行补偿并承担甲方所有法律费用。

20、乙方必须虚心接受甲方、地方政府相关部门及甲方上级主管部门的检查。

21、乙方的着装（含安全帽）必须按甲方的要求进行，服从甲方的统一管理。

22、乙方在施工中不得扰民行为，对施工地点的“三废”按甲方的要求进行处理，费用自行承担。

23、乙方对自己的驻地安全、保卫工作自行负责，配备医务人员、应急药品和器械。过程中对作业人员进行各种安全知识、卫生知识、职业道德进行教育，做到举止文明、行为规范、礼貌待人，杜绝班前喝酒、寻衅闹事。

24、未经甲方同意，乙方任何人员均无权通过任何渠道向新闻媒体、网络透漏信息、接受采访或提供相关材料，否则，由此造成的后果由乙方全部承担，乙方需赔偿甲方因此受到的损失，同时甲方有权解除合同。

第六条 事故报告、处理与责任

1、乙方发生各类安全事故事件必须立即报甲方，最迟不得超过30分钟，并按照国家相关规定上报。

2、发生事故后，乙方要积极组织抢救工作，保护好现场，如因抢救伤员必须移动设备或设施时，必须做好记录或拍照。同时，积极配合有关部门的调查和现场勘察。

3、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致发生的各种伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、铁路交通事故、爆破器材事故事件、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事故事件），事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理均由乙方承担，给甲方造成损失（含声誉影响）时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，可在合同总款中直接扣除。同时，乙方还要接受甲方上级单位或地方政府有关部门的处罚。

4、乙方违反本协议约定，给甲方或任何第三方造成损失的，应当独立承担赔偿责任（包括但不限于民事责任、行政责任、刑事责任）。若因乙方迟报、瞒报、做伪证或擅自破坏事故现场，造成损失扩大的，乙方除承担一切经济责任、法律责任外，甲方有权对乙方进行处罚，同时乙方应按照扩大部分损失的一倍向甲方承担违约责任。

5、甲方对乙方施工项目所享有的监督、指导和检查等第五条所列的各项权利和义务，并不免除乙方承担工程中的安全义务。乙方对施工的工程独立承担所有的经济法律责任，若因此造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

第七条保险

乙方必须为从事危险作业的作业人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

第七条 争议

当双方发生争议时，双方协商调解，若达不成一致意见，双方同意按照主合同约定的纠纷处理方式解决。

第八条 本协议在双方签字盖章后与主合同同时生效。在安全管理方面本协议与双方签订的其它协议不一致的，以本协议为准。

第九条 本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份，每份具有同等效力。

【以下无正文】

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

北京鹏盛物业管理有限公司

（签字）：                       （签字）：

日期：                                 日期：

- 服务需求及要求

- 招标内容

| 序号 | 招标内容 | 服务期限 | 作业地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护保养、日常检修、修理工程 | 1年 | 北汽鹏龙大厦 |
| 2 |  |  | 北汽青年公寓 |
| 3 |  |  | 北汽研发基地 |

- 北汽鹏龙大厦相关技术要求

- 服务标准

1、	应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相关许可。

2、	接到故障通知，应当立即赶到现场处理：电梯困人时，应当在15分钟内（此时间最长不得超过30分钟）抵达现场。

3、	现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的（特种设备作业人员上岗证）。

4、	作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

5、	向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。

6、	对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件的完整无损。

7、	应当配合(负责)电梯检验检测机构对电梯的定期检查。

8、	应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。

9、	建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等。）

10、	应当在每台电梯安全检验合格有效期届满前1个月，协助甲方向电梯检验检测机构提出定期检验申请。并承担检验费用。

11、	甲方有重大活动或特殊情况时可向乙方申请驻场人员之外增加1-2名电梯专业人员。

12、乙方一年内组织不少于两次电梯紧急预案演练、甲方全力配合。

13、不得以任何形式分包、转包。

- 技术要求

1、	应当按照电梯日常维护保养规则（DB11\418）完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好保养记录。

2、	实施日常维护保养后的电梯应当符合电梯维修规范（GB\T18775）、电梯制造与安装安全规范（GB7588）的相关规定。

3、	应当具备特种设备安装、改造、维修许可证。

电梯维修技术要求

1主要内容与适应范围

本标准规定了电梯维护保养项目与要求，修理工程技术要求。本标准适用于住宅电梯

2引用标准

GB7588 电梯制造与安装安全规范

GBl0058 电梯技术条件

GBl0059 电梯试验方法

GBl0060 电梯安装验收规范

GB50182 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范

3电梯维修一般要求

3．1电梯维修分为：维护保养、日常检修。

3．1．1电梯维护保养分为：周巡视保养，月保养、半年保养、一年保养。厂家有特殊要求的，应遵照厂家要求。保养时如发现设备不正常，应进行检查，待修理正常后再运行。

3．1．2电梯日常检修是指：电梯在运行中发生一般故障的检查，修理，通过调整或更换零件使设备达到正常运行。在处理紧急故障时应严格遵守安全操作规程。

3．1．3大包维保中更换零部件，由乙方免费提供（不包含大中修）。

3．2经保养和修理后的电梯运行性能应正常。各安全装置必须灵活可靠，符合标准要求。

4维护保养的技术要求

4．1周巡视保养

周巡视保养主要是检查以下各部位工作是否正常、清洁、润滑。

4．1．1电源开关、安全开关

a．检查熔断器、熔丝接触情况，接点牢固，应无打火现象；

b．急停、安全窗、井底安全开关应灵活可靠。

4．1．2减速机

a．运行时平稳应无异常振动；

b．减速箱油面高度应保持在规定的油位线之内；

c．减速箱油温不高于85℃。

4．1．3电动机、发电机组

a．整流子(铜头)应保持清洁，运行时火花应符合要求；

b．电机温升应不高于铭牌规定；

c．电机运转时转速应正常无异常响声。

4．1．4制动器

a．制动器制动时应灵活可靠，间隙应均匀；

b．抱闸扳手应挂在机房明显地方。

4．1．5控制柜

控制柜各电气元件工作应正常，仪表显示准确。

4．1．6选层系统

a．机械迭层器滑动部位应灵活可靠；

b．电气选层器动作应正常准确。

4．1．7限速系统

a．限速器运转应正常；

b．张紧装置应可靠。

4．1．8厅、轿门系统

a．检查厅门门锁可靠性；

b．厅、轿门开关动作平稳且无撞击声；

c．安全触板、光电装置功能应可靠；

d．层门在非开锁区能自动关闭(有此装置者)。

4．1．9轿内及层楼显示、按钮应正常齐全。

4．1．10井道系统

a．轿厢、对重导靴间隙均匀，靴衬无严重磨损；

b．固定电缆的绑扎应牢固，无损伤；

c．底坑保持清洁干燥。

4．1．11上列各机电部位的转动及滑动部位润滑应良好，并清洁。

4．2月保养

月保养是在周巡视保养的基础上主要对电梯的各部位进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。

4．2．1减速机

4．2．1．1减速机应无异常响声，清除表面积尘，油垢。

4．2．1．2为蜗论轴的滚动轴承加油，检查联轴节有无损伤。

4．2．1．3检查曳引轮各绳槽磨损是否一致，紧固曳引轮各部位螺栓。

4．2．2电动机、发电机组

4．2．2．1消除其内外灰尘及油污。

4．2．2．2碳刷和整流子接触是否良好，整流子槽无积炭，碳刷磨损超过原长度的1/2时应更换。

4．2．2．3测速系统工作正常，传动系统无损伤。

4．2．3制动器

4．2．3．1检查电磁铁心与铜套之间的润滑情况。

4．2．3．2紧固各连接螺栓。

4．2．3．3线圈温升不超过60℃。

4．2．3．4制动时制动轮与制动闸瓦抱合紧密，运行时两侧间隙一致，其间隙不大于0.7mm (厂家有规定的除外)。

4．2．4限速系统

4．2．4．1清除夹绳钳口处异物、油污。

4．2．4．2旋转销轴部位力口油。

4．2．4．3检查限速器轮和张紧轮的轮槽，有无异常磨损。

4．2．4．4检查张紧装置及电气开关动作是否正常。

4．2．5控制柜、励磁柜

4．2．5．1清除柜内务元器件上的灰尘。

4．2．5．2检查各电气元件、仪表，对不灵敏及损坏的元作应调整或更换。

4．2．5．3检查接触器、继电器触头烧蚀情况，如烧蚀严重凹凸不平，应修复或更换触头。

4．2．5．4检查机械联锁装置，对动作不可靠的应调整。

注：严禁带电拨出或插入印刷电路板，接触时应做静电处理。

4．2．6选层系统

4．2．6．1清除各部位油污及灰尘。

4．2．6．2为钢带轮及涨绳轮轮轴加油，为活动拖板导轨加注润滑油。

4．2．6．3调整电气选层器动作间隙或准确度。

4．2．7钢丝绳

4．2．7．1检查钢丝绳锈蚀及磨损情况。

4．2．7．2钢丝绳张力应均匀。

4．2．7．3绳头螺栓应锁紧，开口销齐备。

4．2．8厅、轿门系统

4．2．8．1清除各部位灰尘，油污。

4．2．8．2检查吊门滚轮，门导轨、轴承，涂抹润滑油。

4．2．9操纵盘及显示系统

4．2．9．1清洁操纵盘的按钮、开关，保证其灵敏可靠。

4．2．9．2检查轿内及各层外呼显示是否正常、完好。

4．2．10导轨

4．2．10．1对有自动润滑装置的导轨，应加注机械润滑油。

4．2．10．2对无润滑装置的导轨，应直接涂抹钙基润滑脂。

4．2．10．3对滚动导靴的导轨应保持清洁。

4．2．11安全装置

4．2.11．1检查部位包括：断相保护装置、超速保护装置、机械联锁装置、厅门和轿门机电联锁装置、急停开关、检修开关、轿厢安全窗开关、限位开关、极限开关等。

4．2．11．2清除各安全装置的油垢。

4．2．11．3各安全装置应灵活可靠，无卡滞观象。

4．2．12底坑

清扫底坑杂物，清除缓冲器及各部件的灰尘，保持底坑干燥。

4．3半年保养

半年保养主要是在月保养的基础上对电梯的重点部位检查调整，维护保养。

4．3．1电动机、发电机组

4．3．1．1添加轴承润滑油。

4．3．1．2检查修理碳刷刷架。

4．3．1．3检查清理换向器。

4．3．2曳引钢丝绳

4．3．2．1调整钢丝绳张力，与平均值相差不大于5%。

4．3．2．2钢丝绳表面油污过多，应清除。并宜涂有薄而均匀的ET板压稀释型钢丝绳脂。

4．3．2．3检查钢丝绳绳头组合及绳头板是否完好无损。

4．3．2．4检查钢丝绳断丝与锈蚀情况。

4．3．3导靴

4．3．3．1清洗自动润滑装置。

4．3．3．2轴承处加注钙基润滑脂。

4．3．3．3检查滚轮导靴的滚轮有无异常响声，发现开胶、断裂、磨损、轴承损坏的均应更换；滑动导靴衬垫磨损超过原厚度的1/4时应更换。

4．3．3．4紧固导靴螺栓。

4．3．3．5固定式导靴与导轨正面间隙应符合规定。

4．3．4开门机

4．3．4．1检查整个系统，转动部位填充润滑脂。

4．3．4．2开门电机碳刷磨损超过原长度的1/2应更换。

4．3．4．3传动系统可靠无损伤。

4．3．5导轨

4．3．5．1检查导轨连接板、导轨压板、导轨支架及焊接部位应无松动无开焊，并紧固各处的螺栓。

4．3．5．2清洗导轨，并清除锈蚀部分。

4．3．6接线盒及电缆

4．3．6．1检查各接线盒，紧固各接线端子，清除其灰尘。

4．3．6．2检查电缆有无挂碰、损伤。

4．3．6．3紧固电缆架螺栓。

4．3．7极限、限位开关

4．3．7．1对极限开关做越程试验，越程距离为150～250mm。销轴部位应加注润滑油。

4．3．7．2限位开关越程50—150mm，销轴部位应加注润滑油。

4．4一年保养

一年保养主要是在达到半年保养各项要求的基础上，还应进行下列检查。

4．4．1减速机

4．4．1．1检查蜗轮蜗杆的轴向游隙、齿侧间隙，其值应符合原设计要求。

4．4．1．2减速机油箱换油。 (厂家对油的种类及换油期限另有规定的除外)。

4．4．1．3减速机噪声应不大于80dB。

4．4．2制动器

4．4．2．1调整制动弹簧，以保证平层准确度和舒适感。

4．4．2．2调整、清洁铁芯，加适量润滑剂。

4．4．2．3制动闸瓦磨损超过原厚度1/4或铆钉露出时，应更换。

4．4．3限速系统

4．4．3．1清洗限速轮，张紧轮及轮轴。

4．4．3．2限速器绳索伸长超过标准要求时(限值见5．6．2)，应截去伸长部份。

4．4．3．3检查转动连杆装置，动作是否灵活，有无卡阻现象。

4．4．3．4调整安全钳楔块与导轨间隙，其间隙应符合规定且均匀。

4．4．3．5检查安全钳楔块磨损情况。

4．4．3．6清理钳口油污。

4．4．4选层系统

4．4．4．1清洗选层器及传动机构。

4．4．4．2清洗钢带轮及钢带，对锈蚀严重，断裂二处以上、连续缺齿的钢带应更换。

4．4．5厅、轿门系统

4．4．5．1调整开关门速度。

4．4．5．2修理调整轿门，层门各部位。

a．轿门关闭后各处间隙不大于2～6mm；

b．层门门扇与门扇、门扇与门套、门扇与下端地坎的间隙为1～6mm；

c．门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢底坎的间隙应保证5～10mm。

4．4．6对重

4．4，6．1检查对重导靴、对重块锁紧装置。

4．4．6．2紧固对重绳头螺栓。

4．4．6．3对重架应无扭曲变形。

4．4．7平衡绳、平衡链

4．4．7．1平衡绳头固定要牢固可靠，平衡绳的张紧装置运行时上下浮动灵活。

4．4．7．2紧固平衡链螺栓，运行时无撞击声。

4．4．7．3 U型固定卡应加锁紧装置。

4．4．8缓冲器

4．4．8．1油压式缓冲器要做复位试验，并添加油。电气开关动作应可靠。

4．4．8．2检查缓冲器的水平度、垂直度，紧固螺栓。

4．4．9绝缘及接地测试

4．4．9．1测试各部位绝缘电阻，其阻值动力电路不小于0.5MΩ，其它电路不小于0.25MΩ。

4．4．9．2测试各部位接地电阻，其阻值不大于4Ω。

5大修工程项目及技术要求

电梯大修主要是对电梯的各部位进行拆卸、清洗、调整，对老化或损坏严重的设备、配件要更换。

5．1减速机

解体检查减速机蜗轮蜗杆，清洗各个部件，更换油封，减振垫、磨损严重的轴承。

5．1．1蜗轮蜗杆的齿侧间隙，蜗轮轴向窜量、蜗杆轴向窜量、蜗杆径向跳动，应符合原设计要求。装配精度可略低于原安装精度。

5．1．2蜗轮蜗杆的啮合面、接触斑点应符合要求。

5．1．3蜗杆与电机连轴节同轴度允许误差：刚性联接为0.02mm，弹性联接为0.1mm。

5．1．4减速机所使用的油应符合本机种的要求，注油量为油标上下限的中间，箱体不允许有漏油现象。盘根式轴头漏油允许3～5min漏一滴，并备有接油盒，轴头温度不高于75℃，油温不高于85℃。

5．1．5对于BWL型减速机组装后应达到以下标准：

a．蜗轮蜗杆的齿侧间隙应在190～250之间；

b．蜗轮轴向窜量在中心距为200～300mm之间时，应在20～40μm之间，中心距大于300mm时，应在30～50μm之间； c．蜗杆轴向窜量在中心距200～300mm之间时，应在0.1—0.15mm之间，中心距大于300mm时，应在0.12～0.17mm之间；

d．蜗杆径向跳动应不大于30μm。

5．2制动器

拆卸清洗制动器，更换制动闸瓦。

5．2．1制动闸瓦应不偏磨，制动闸瓦与制动轮应保证中心接触，接触面不小于70％。

5．2．2运行时两侧制动闸瓦与制动轮间隙应不大于0.7mm(或按厂家要求)。

5．2．3用石墨粉润滑衔铁铜套。

5．2．4线圈温升不超过60℃，线圈的绝缘电阻不小于0.5MΩ。

5．2．5制动器开关灵敏可靠。

5．3电动机、发电机组

解体检查，清洗各部位，调整电枢，更换油封，滑动轴承，碳刷及刷握弹簧。拆卸过程应注意不要碰损各部位绝缘。

5．3．1滑动轴承圆度允许误差不大于0.023mm。

5．3．2轴窜量不大于4mm。

5．3．3轴头温度不大于65℃。电机温升不超过铭牌规定，电动机热保护系统应能正常工作。

5．3．4在额定电压供电时空载转速不低于额定值，各相电流平衡，任何一相与三相平均值的偏差应不大于平均值的10％。

5．3．5绕组绝缘电阻不小于0.5MΩ；接地线压接牢固，接地电阻不大于4Ω。

5．4导向轮、曳引轮

清洗各绳轮，当绳槽磨损下陷不一致，相差为绳直径的1/10(1.5mm)或严重的凹凸不平时，应重车绳槽或更换绳轮。

5．4．1装配后转动自如，油路通畅。

5．4．2曳引轮位置偏差前后不超过3mm，左右不超过lmm。

5．4．3导向轮与曳引轮的垂直度误差在半载时应不大于0.5mm。

5．4．4轮轴磨损(滑动轴承)0.3mm时应更换。

5．5曳引钢丝绳

清洗钢丝绳，调整张力，当钢丝绳表面磨损出现如下情况时应更换：

a．断丝在各绳股之间均匀分布时，在一个捻距内的最大断丝数超过12根；

b．断丝集中在一个或两个绳股中，在一个捻距内的最大断丝数超过6根；

c．钢丝绳表面有较严重的磨损和锈蚀，其磨损后直径小于原直径90％。

5．5．1钢丝绳长度应保证5.17.1所要求下空程的距离。

5．5．2钢丝绳之间张力互差应不大于5％。

5．6限速系统

限速系统及联动机构解体、清洗，检查各部位磨损情况，更换限速器及张紧轮的轴承。

5．6．1动作速度不低于额定转速的115％，或不超过标准规定。超过动作规定时应重新进行整定。

5．6．2张紧轮底部距底坑距离：

额定速度大于2m/s；750±50mm；

额定速度大于1m/s小于2m/s：550±50mm；

额定速度小于1m/s：400±50mm。

5．6．3调整紧定器(防跳器)使其拉力不小于150N，不大于500N。

5．6．4安全钳楔块与导轨侧工作面的间隙应符合要求，对称均匀。钳口与导轨正工作面间隙不小于3.5mm。

5．6．5限速器压舌对绳的距离应在5—10mm。

5．7控制柜、励磁柜

更换控制柜及励磁柜内损坏与失灵元件；更换控制线路和主回路绝缘老化导线。

5．7．1元器件、仪表齐全完好，工作正常，不能有跨接线。

5．7．2导线排列整齐，线扉子清晰，线端压按牢固。

5．7．3接地电阻不大于4Ω。动力电路绝缘电阻不低于0.5MΩ，控制电路绝缘电阻不低于0.25MΩ。

5．3选层系统

选层系统解体清洗，钢带轮、涨绳轮轴承磨损严重应更换；钢带损坏程度达到1．1．1．2时应更换；更换磨损触头、伸长的传动链条及老化的随线；更换电器选层器损坏的元件。

5．8．1涨绳轮对钢带横向垂直中心不大于3mm，垂直偏差不大于0.5mm。

5．8．2涨绳轮底平面与底坑距离同5.6.2，或按厂家规定。

5．8．3接地电阻不大于4Ω。

5．9操纵盘与显示系统

更换操纵盘按扭，开关，楼层显示灯、外呼按扭。

5．9．1操作元件灵敏可靠。

5．9．2各种显示齐全正常。

5．10厅、轿门系统

校正轿厢水平位置；对门扇严重变形应调整或更换；更换门导靴、吊门轮、轴承、不能修复的门锁；清洗调整安全触板。

5．10．1轿门门扇及各层厅门门扇垂直度误差不大于1mm，下端距地坎间隙应在1—6mm。

5．10．2吊门轮下端的偏心轮和滑道下端距离不大于0.5mm。

5．10．3门扇对口缝隙不大于6mm。

5．10．4轿门打开时与厅门、厅门框组成的门口应平整，其平度不大于5mm。

5．10．5安全触板夹力不大于5N光电装置可靠。

5．10．6开关门噪音不超过65dB。

5．10．7轿门开关限制力为15—30N，门限力开关动作可靠。

5．11开门机 解体清洗开门机系统，更换磨损严重的零部件。

5．11．1开门机的控制电阻值应符合设计规定。

5．11．2皮带松紧适当。

5．11．3开关门平均速度为0.3m/s，关门时限3.0—3.5s，开门时限2.5—3.0s。

5．12导靴

导靴解体清洗；更换靴衬及疲劳的弹簧。

5．12．1弹簧滑动导靴各部位间隙应符合厂家规定。

5．12．2轿厢水平度不超过1/1000。

5．13导轨

清洗导轨；更换磨损严重的导轨；找正有偏差的导轨；紧固压道板、连接板及支架螺栓。

5．13．1两根导轨间的距离偏差：轿厢侧导轨为0～+2mm，对重侧导轨为0～+3mm。

5．13．2导轨接头处允许台阶不大于0.05mm；如超过0.05mm则应修平，其导轨接头处的修光长度为250—300mm。

5．13．3轿厢、对重导轨对角线偏差不大于3mm。

5．13．4导轨垂直度每5m不大于0.7mm。

5．14对重

5．14．1对重绳头应用双螺母和开口销锁紧，对重块锁紧装置应牢固。

5．14．2对重块及对重架应可靠牢固。

5．15安全装置

检查、试验各安全装置性能，缺件的应补齐，动作不灵活的应更换，位置偏移的应重新校正。

5．16控制电缆及井道配线

更换老化残损电线、电缆；紧固各线盒端子；测试接线盒、电缆绝缘电阻，绝缘达不到要求应更换。

5．16．1电缆固定牢固。

5．16．2涮锡饱满(严禁使用盐酸及强腐蚀物作焊剂)。

5．16．3接地可靠，接地电阻不大于4Ω。

5．17缓冲器

对弹簧式缓冲器进行调整；对油压式缓冲器解体清洗，油封磨损严重应更换；清除锈蚀。

5．17．1油压缓冲器柱塞的垂直度偏差不大于±1mm，轿厢，对重装置的撞板与缓冲器顶面距离为150—400mm；弹簧式缓冲器顶面距轿厢、对重装置的撞板为200—350mm。

5．17．2对重装置的撞板中心与缓冲器中心的闹差不大于20mm。

5．17．3缓冲器水平度不大于lmm。

5．18运行性能调试

调试电涕起动、制功、换速、运行、平层等；测试电梯快慢车运行时的电压、电流值；测量平衡系数；填写记录。

5．18．1对重与矫厢的平衡系数为40％—50％，或按厂家规定。

5．18．2电梯平层准确度应达到各类电梯的要求。

5．18．3曳引力要足够。应符合GB7588附录D．h．(1)．(2)规定。

5．18．4电梯运行正常，稳定。

5．19油饰

对电梯的预埋件、支架、线管、线槽，槽钢、工字梁等进行防锈处理；对电梯机房的控制柜、曳引机、选层器、限速器、厅门、门框、轿厢等进行喷漆或油饰；缓冲器涂防锈漆。

5．19．1经油饰过的部位应颜色协调、平整、光亮。

5．19．2机房所有转动部位须涂黄色，并有方向标志。机房内应设有明显的电梯运行时所到楼层标志。

- 北汽青年公寓相关技术要求

- 月度保养内容及要求

| 序号 | 维护保养项目(内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好，照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 驱动主机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 |
| 6 | 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 | 制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求；制动力自监测系统有记录 |
| 7 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 8 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 9 | 层门和轿门旁路装置 | 工作正常 |
| 10 | 紧急电动运行 | 工作正常 |
| 11 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 12 | 轿顶检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 13 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 14 | 对重/平衡重块及其压板 | 对重/平衡重块无松动，压板紧固 |
| 15 | 井道照明 | 齐全，正常 |
| 16 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 17 | 轿厢检修开关、停止装置 | 工作正常 |
| 18 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 19 | 轿内显示、指令按钮、IC 卡系统 | 齐全，有效 |
| 20 | 轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光等) | 功能有效 |
| 21 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 22 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 23 | 轿厢平层准确度 | 符合标准值 |
| 24 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全，有效 |
| 25 | 层门地坎 | 清洁 |
| 26 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 27 | 层门门锁自动复位 | 复位 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 28 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 29 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 30 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 31 | 底坑停止装置 | 工作正常 |

- 季度保养内容及要求

| 序号 | 维护保养项目(内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 编码器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、悬挂装置 | 清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

- 半年保养内容及要求

| 序号 | 维护保养项目(内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器 | 连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象 |
| 2 | 驱动轮、导向轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器动作状态监测装置 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正常 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声响，无振动，润滑良好 |
| 8 | 悬挂装置、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准值 |
| 12 | 轿门开门限制装置 | 工作正常 |
| 13 | 对重缓冲距离 | 符合标准值 |
| 14 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定，无松动 |
| 15 | 上、下极限开关 | 工作正常 |

- 年度保养内容及要求

| 序号 | 维护保养项目(内容） | 维护保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器、继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动能力 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验) | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿厢意外移动保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 9 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 10 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 11 | 轿厢和对重/平衡重的导轨支架 | 清洁，压板牢固 |
| 12 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 13 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 14 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 15 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 16 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 17 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

- 服务响应时间

抢修服务时间（困人除外）： 15分钟内

- 驻场要求

提供驻场作业服务

- 人员要求

- 现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》

- 作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

- 大包维保中更换零部件由乙方免费提供更换（不包含大中修）。

- 北汽研发基地相关技术要求

1、设备概况

北京汽车产业研发基地内电梯设备主要包括一区直梯8台、扶梯4台、杂货梯2台、二区直梯13台、车梯1台、四区直梯2台、车梯1台、五区直梯2台、东侧停车场地库直梯1台， 26台直梯、4台扶梯、2台杂货梯、2台车梯共34台电梯及机房内设备。

2、主要内容与适应范围

本标准规定了电梯维护保养项目与要求，修理工程技术要求。

本标准适用于直梯、杂货梯、液压梯。其它用途的电梯也可参照行执。

3、引用标准

GB7588  电梯制造与安装安全规范

GBl0058  电梯技术条件

GBl0059  电梯试验方法

GBl0060  电梯安装验收规范

GB50182  电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范

4、电梯维修保养范围

1、电梯维保分为：维护保养、日常维修。

2、电梯维护保养分为：周巡视保养，月保养、半年保养、一年保养，保养时如发现设备不正常，应进行检查，并提报书面检修报告，待修理正常后再运行。

3、每台电梯均应当建立独立的维修保养记录，维护保养记录应当一式两份，双方各保存一份，保存时间为4年，普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均维护保养记录一并保存。

4、电梯日常维修是指：电梯在运行中发生一般故障的检查、修理，通过调整或更换零件使设备达到正常运行，在处理紧急故障时应严格遵守安全操作规程。

5、合同期内所有电梯设备保养及维修所需更换的配件全部由维保方免费更换，经保养和维修后电梯应运行正常，各安全装置必须灵活可靠，符合相应标准要求（大中修除外）。

6、维保方应当在每台电梯年度检验合格证有效期届满前1月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，取回合格证及定期检验报告，并承担检验费用。

5、维护保养的技术要求

1、设备周巡视保养

设备周保养主要是检查以下各部件工作是否正常、整洁。

2、电源开关、安全开关

（1）检查熔断器、熔丝接触情况，接点牢固，应无打火现象；

（2）急停、安全窗、井底安全开关应灵活可靠。

3、减速机

（1）运行时平稳应无异常振动；

（2）减速箱油面高度应保持在规定的油位线之内；

（3）减速箱油温不高于85℃。

4、电动机、发电机组

（1）整流子(铜头)应保持清洁，运行时火花应符合要求；

（2）电机温升应不高于80℃；

（3）电机运转时转速应正常无异常响声。

5、制动器

（1）制动器制动时应灵活可靠，间隙应不高于0.3㎜；

（2）抱闸扳手应挂在机房明显地方。

6、控制柜

控制柜各电气元件工作应正常，仪表显示准确，柜内线路整齐，保持柜内清洁。

7、选层系统

（1）机械选层器滑动部位应灵活可靠；

（2）电气选层器动作应正常准确。

8、限速系统

（1）限速器运转应正常；

（2）张紧装置应可靠。

9、厅、轿门系统

（1）检查厅门门锁可靠性；

（2）厅、轿门开关动作平稳且无撞击声；

（3）安全触板、光电装置功能应可靠；

（4）层门在非开锁区能自动关闭(有此装置者)。

10、轿内及层楼显示、按钮应正常齐全。

11、井道系统

（1）轿厢、对重导靴间隙不得高于0.5CM，靴衬无严重磨损；

（2）固定电缆的绑扎应牢固，无损伤；

（3）底坑保持清洁干燥。

12、上列各机电部位的转动及滑动部位无损伤，润滑情况良好，并清洁。

13、设备月保养

设备月保养是在周巡视保养的基础上主要对电梯的各部位进行清洁、润滑、检查、特别是对安全装置的检查。

14、减速机

（1）减速机应无异常响声，清除表面积尘，油垢。

（2）为涡轮轴的滚动轴承加油，检查联轴节有无损伤。

（3）检查曳引轮各绳槽磨损是否一致，紧固曳引轮各部位螺栓。

（4）检查机房盘车轮及每台电梯抱闸扳手是否有损坏，若有损坏应及时更换。

15、电动机、发电机组

（1）消除其内外灰尘及油污。

（2）碳刷和整流子接触是否良好，整流子槽无积碳，碳刷磨损超过原长度的1/2时应更换。

（3）测速系统工作正常，传动系统无损伤。

16、制动器

（1）检查电磁铁心与铜套之间的润滑情况。

（2）紧固各连接螺栓。

（3）线圈温升不超过60℃。

（4）制动时制动轮与制动闸瓦抱合紧密，运行时两侧间隙一致，其间隙不大于0.7mm(厂家有规定的除外)。

17、限速系统

（1）清除夹绳钳口处异物、油污。

（2）旋转销轴部位加润滑油。

（3）检查限速器轮和张紧轮的轮槽，有无异常磨损。

（4）检查张紧装置及电气开关动作是否正常。

18、控制柜、励磁柜

（1）清除柜内元器件上的灰尘。

（2）检查各电气元件、仪表，对不灵敏及损坏的元器件应调整或更换。

（3）检查接触器、继电器触头烧蚀情况，如烧蚀严重凹凸不平，应修复或更换触头。

（4）检查机械联锁装置，对动作不可靠的应调整。

注：严禁带电拨出或插入印刷电路板，接触时应做静电处理。

19、选层系统

（1）清除各部位油污及灰尘。

（2）为钢带轮及涨绳轮轮轴加油，为活动拖板导轨加注润滑油。

（3）调整电气选层器动作间隙或准确度。

20、钢丝绳

（1）检查钢丝绳锈蚀及磨损情况。

（2）钢丝绳张力应均匀。

（3）绳头螺栓应锁紧，开口销齐备。

21、厅、轿门系统

（1）清除各部位灰尘，油污。

（2）检查吊门滚轮，门导轨、轴承，涂抹润滑油。

22、操纵盘及显示系统

（1）清洁操纵盘的按钮、开关，保证其灵敏可靠。

（2）检查轿内及各层外呼显示是否正常、完好。

23、导轨

（1）对有自动润滑装置的导轨，应加注机械润滑油。

（2）对无润滑装置的导轨，应直接涂抹钙基润滑脂。

（3）对滚动导靴的导轨应保持清洁。

24、安全装置

（1）检查部位包括：断相保护装置、超速保护装置、机械联锁装置、厅门和轿门机电联锁装置、急停开关、检修开关、轿厢安全窗开关、限位开关、极限开关等。

（2）清除各安全装置的油垢。

（3）各安全装置应灵活可靠，无卡滞观象。

25、底坑

清扫底坑杂物，清除缓冲器及各部件的灰尘，保持底坑干燥。

26、曳引机

检查曳引机的锈蚀情况，如锈蚀严重应紧急除锈。

27、半年保养

半年保养主要是在月保养的基础上对电梯的重点部位检查调整，维护保养。

28、电动机、发电机组

（1）添加轴承润滑油。

（2）检查修理碳刷刷架。

（3）检查清理换向器。

29、曳引钢丝绳

（1）调整钢丝绳张力，与平均值相差不大于5%。

（2）钢丝绳表面油污过多，应清除。并宜涂有薄而均匀的ET板压稀释型钢丝绳脂。

（3）检查钢丝绳绳头组合及绳头板是否完好无损。

（4）检查钢丝绳断丝与锈蚀情况。

30、导靴

（1）清洗自动润滑装置。

（2）轴承处加注钙基润滑脂。

（3）检查滚轮导靴的滚轮有无异常响声，发现开胶、断裂、磨损、轴承损坏的均应更换；滑动导靴衬垫磨损超过原厚度的1/4时应更换。

（4）紧固导靴螺栓。

（5）固定式导靴与导轨正面间隙应符合规定。

31、开门机

（1）检查整个系统，转动部位填充润滑脂。

（2）开门电机碳刷磨损超过原长度的1/2应更换。

（3）传动系统可靠无损伤。

32、导轨

（1）检查导轨连接板、导轨压板、导轨支架及焊接部位应无松动无开焊，并紧固各处的螺栓。

（2）清洗导轨，并清除锈蚀部分。

33、接线盒及电缆

（1）检查各接线盒，紧固各接线端子，清除其灰尘。

（2）检查电缆有无挂碰、损伤。

（3）紧固电缆架螺栓。

34、极限、限位开关

（1）对极限开关做越程试验，越程距离为150～250mm。销轴部位应加注润滑油。

（2）限位开关越程50—150mm，销轴部位应加注润滑油。

35、设备年保养

设备年保养主要是在达到半年保养各项要求的基础上，还应进行下列检查。

减速机

（1）检查蜗轮蜗杆的轴向游隙、齿侧间隙，其值应符合原设计要求。

（2）减速机油箱换油。  (厂家对油的种类及换油期限另有规定的除外)。

（3）减速机噪声应不大于80dB。

制动器

（1）调整制动弹簧，以保证平层准确度和舒适感。

（2）调整、清洁铁芯，加适量润滑剂。

（3）制动闸瓦磨损超过原厚度1/4或铆钉露出时，应更换。

限速系统

（1）清洗限速轮，张紧轮及轮轴。

（2）限速器绳索伸长超过标准要求时，应截去伸长部份。

（3）检查转动连杆装置，动作是否灵活，有无卡阻现象。

（4）调整安全钳楔块与导轨间隙，其间隙应符合规定且均匀。

（5）检查安全钳楔块磨损情况。

（6）清理钳口油污。

选层系统

（1）清洗选层器及传动机构。

（2）清洗钢带轮及钢带，对锈蚀严重，断裂两处以上、连续缺齿的钢带应更换。

厅、轿门系统

（1）调整开关门速度。

（2）修理调整轿门，层门各部位。

a．轿门关闭后各处间隙不大于2～6mm；

b．层门门扇与门扇、门扇与门套、门扇与下端地坎的间隙为1～6mm；

c．门刀与层门地坎、门锁滚轮与轿厢底坎的间隙应保证5～10mm。

对重

（1）检查对重导靴、对重块锁紧装置。

（2）紧固对重绳头螺栓。

（3）对重架应无扭曲变形。

平衡绳、平衡链

（1）平衡绳头固定要牢固可靠，平衡绳的张紧装置运行时上下浮动灵活。

（2）紧固平衡链螺栓，运行时无撞击声。

（3）U型固定卡应加锁紧装置。

6、维保人员要求

1、研发基地内电梯维保人员不得少于2人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》24小时驻场。

2、如遇重大活动或紧急情况可增加1-2名电梯专业维修人员配合。

7、服务要求

通过运维保养，确保设备达到运行要求、并降低运行成本、最大程度上延长设备使用寿命。

- 附件--投标文件格式

- 开标一览表

项目名称：                                            招标编号：

| 投 标 人 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 （合同价） | 大写金额：人民币 小写金额：￥ |
| 服务期 |  |
| 投标保证金 |  |
| 其他声明 |  |

备注：为方便开标唱标，投标人应将开标一览表同时单独密封提交。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标书

致：招标代理机构

根据贵方为                      项目招标的投标邀请

（招标编号），签字代表              (全名、职务)经正式授权并代表

(投标人名称、地址）提交下述纸质文件正本一份和副本一式四份。

- 开标一览表

- 投标报价明细表

- 技术服务偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件要求提供的其它全部文件

- 已交纳投标保证金，金额为

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标表中规定的投标报价为         元（即：大写金额            ）。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本投标自宣读投标日起有效期为         个日历日。

- 如果在规定的投标截止时间之后投标人撤销投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编：

电话：                                  传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：          （公章）

授权代表签字：                      日期：      年     月    日

- 投标报价明细表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 说明 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北汽鹏龙大厦 |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 2 | 北汽青年公寓 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 3 | 北汽研发基地 |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：1.  如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.  如果不提供投标报价明细表将视为没有实质性响应招标文件。

3.  上述投标报价明细，也可另页描述。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 技术服务偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标规格 | 投标规格 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 商务条款偏离表

项目名称：                                            招标编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 正/负/无偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

- 投标人资格证明文件

  - 营业执照复印件

（按规定备案、年检合格，并加盖本单位公章）

  - 投标人的资格声明

- 名称和概况：

  - 投标人名称：

  - 地址：                             邮编：

传真／电话：

  - 成立日期或注册日期：

  - 实收资本：

  - 最近年度资产平衡表（到           时为止）

    - 固定资产：

    - 流动资产：

    - 长期债务：

    - 流动债务：

    - 净    值：

  - 投标人法定代表人名称：

  - 投标人在中华人民共和国的代表姓名和地址、邮编、传真、电话。

- 开户银行名称和地址：

- 所属财团（如有的话）：

- 其它情况（年表、组织、机构等）：

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称并加盖公章：

授权代表签字：

日期：        年     月     日

  - 声明

声明内容：

- 近三年无处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态的声明

- 近三年在经营活动中没有重大违法记录的声明

备注：声明函必须加盖公章，格式自拟。

- 法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系注册于 （投标人地址） 的 （投标人名称） 的法定代表人，现代表公司授权下面签字的 （被授权人的姓名、职务） 为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称） 招标编号为             的投标活动。代理人在本次投标中所签署的一切文件和处理的一切有关事物，我公司均予承认。

本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明。

后附被授权人身份证复印件。

投标人名称并加盖公章：

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

日期：        年     月     日

- 投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册资金 |  |
| 单位性质 |  | 成立时间 |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 银行账户 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 基本情况 |  |  |  |

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 业绩证明文件

| 序号 | 行业类型 | 项目名称 | 起止时间 | 业务描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：投标人应对2018年1月1日至开标之日做过的相关业绩作出说明（业绩证明材料应提供双方合同复印件,至少包含但不限于合同首页、双方单位名称、合同双方印章签字页、合同金额页、主要内容页、签订时间等信息内容。）

投标人名称并加盖公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：_____

- 项目负责人一览表

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在实施项目和已完项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户单位 |  | 项目名称 |  | 项目金额 |  |  |  | 日期 |  | 在实施或已完成 |  | 备注 |

- 备注：附项目负责人的身份证、学历证、学位证、职称证、执业资格证书、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 专业/类别 | 工作年限 | 主要工作业绩 | 在本项目中职责分工 | 获得相关资质证书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：附项目团队人员的身份证、学历证、学位证、职称证、执业资格证书、人事合同等相关资料复印件并加盖公章。

投标人授权代表（签字）：

投标人名称并加盖公章：

日期：

- 技术文件

投标人自行根据招标文件技术要求进行编制

投标人提供包括但不限于以下内容：

- 项目实施方案；

- 服务承诺与售后服务方案；

- 拟投入相关设备配备方案。

- 招标文件要求的和投标人认为必要的其它文件

投标人提供包括但不限于以下内容：

投标人必须提供国家质量检验检疫监督总局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（电梯）安装、维修C级及以上资质（复印件并加盖公章）